自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2024-ZYXJ0237 LED显示屏货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

| 序号 | 货物名称 | 参数 |  | 数量 | 单位限价（元） | 限价小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷曼 室内全彩COB LED显示屏 P1.2 | 1、整屏尺寸：6000*3375；整屏分辨率：4800*2700（16:9） 2、箱体尺寸：600*337.5；箱体分辨率：480*270（16:9） 3、点间距：P1.2：1.25mm，点密度：640000dot/m2 4、采用(1R1G1B)COB全倒装集成工艺三合一封装产品 5、(1R1G1B)COB全倒装集成工艺三合一封装，无回流焊，无裸漏焊脚焊点，无引线，芯片直接装配基板上，发光效率≥97%，发光芯片电极之间距离≥50μm，无离子迁移现象 6、箱体平整度：≤0.1mm；箱体间缝隙：≤0.1mm 7、发光点中心距偏差：≤1% 8、芯片基色主波长误差：≤2nm 9、整屏亮度/白平衡亮度：整屏：≥600cd/㎡ 10、COB显示单元正面哑光处理：反光率≤1% 11、表面处理：表面采用光学涂层技术，无覆膜 12、换帧频率：30Hz、50Hz、60Hz、120Hz、240Hz 13、刷新频率：≥3840Hz 14、灰度等级：0-100%亮度时，8～16bit任意灰度设置；且支持软件实现不同亮度情况下，灰度8～24bit任意设置 15、对比度：≥10000：1 16、亮度均匀性：≥99% 17、色度均匀性：±0.001Cx，Cy 18、色温：1000-13000K可调，调节步长100K 19、屏幕可视角度：水平≥170°；垂直≥170° 20、为减少蓝光对人眼长期观看的刺激，蓝光峰值波长需＞460nm 21、箱体材质：箱体采用压铸铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型；无风扇静音设计，无散热孔，自然散热；防尘，防水，防潮，防火，防虫，抗电磁干扰，耐磨、防腐蚀、防盐雾、防霉、防锤击、防静电、防紫外线、阻燃、防震、防碰撞、抗雷击、抗风保护等功能 22、功耗（W/m2）：峰值≤380W/m2；平均≤118W/m2 23、保修：提供原厂三年保修服务，保修期内免费提供上门服务，配件免费。 |  | 20.25平米 | 18760.00 | 379890.00 |
| 2 | 备件雷曼P1.2 | 免费提供一套单元箱体所含的原厂同批次模组（约0.2平方）、主板、电源等备件。 |  | 1项 | 0.00 | 0.00 |
| 序号 | 货物名称 |  | 参数 | 数量 | 单位限价（元） | 限价小计（元） |
| 1 | 视频处理器诺瓦V2460N |  | 1、集视频处理、视频控制功能于一体的二合一视频控制器，单台设备最大带载1560 万像素点，最大宽度可达16384 像素，最高8192 像素，满足现场超宽、超高显示屏控制。 2、具备强大的视频信号接收和处理能力，最大支持4K×2K@60Hz 视频输入，并最大可支持6+1 路视频信号输入，支持6 个独立窗口、输出画面缩放、逐点亮色度校正等功能，可提供优异的图像显示 3、视频输入接口：1×HDMI 2.0、1×DP 1.2、4×HDMI 1.3、1×3G SDI（IN+LOOP） 4、输出：24 路网口输出，最大带载1560 万像素，单台设备输出最大宽度16384，高度8192 5、支持个性化的画面缩放：支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放 6、多窗口显示：支持2 个4K×2K+4 个2K×1K 规格的窗口；窗口大小和位置可单独调节；窗口优先级可调整 7、支持OSD：同时支持显示1 路OSD 画面、 最大支持导入存储6 个OSD、支持图片OSD 和文字OSD 8、支持BKG：最大支持导入4 张BKG 图片，BKG 不占用图层资源，支持导入，BKG 最大宽度为8192 或最大高度为8192 9、支持HDR 输出：能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 10、强大视频处理能力：搭载SuperView III 画质处理技术，支持输出画面无级缩放；支持一键全屏缩放； 支持输入源任意截取 11、支持EDID 管理：支持用户自定义EDID 和预设EDID 12、画质调整：支持输出画质管理，包括亮度、饱和度、对比度、色调调整 13、逐点亮色度校正：配合NovaLCT 和校正平台，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。同时支持硬件打屏功能 14、保修：提供原厂三年保修服务，保修期内免费提供上门服务，配件免费。 | 1套 | 16240.00 | 16240.00 |
| 2 | 配电柜定制 |  | 功率：20KW；PLC远程自动上电，可接4路单相用电设备（如显示屏回路、空调回路、风机回路）；可实现过流保护，远程上电、定时开关机、逐级延时上电、超温保护、温湿度、远程上电状态实时监测，标配温度传变模块；支持网络、RS232通讯，支持中控控制；预置各类处理预案实现逻辑联动空调或风机；PLC控制器选用IPMS产品，电源选用明纬产品，断路器选用德力西产品,接触器选用施耐德产品 | 1套 | 4900.00 | 4900.00 |
| 3 | LED安装结构定制 |  | 国标铝型材，与大屏配套 | 20.52平米 | 1000.00 | 20520.00 |
| 4 | 屏幕墙改造 |  | 根据现场重新制作屏幕，实现LED显示屏嵌入式安装，包括LED屏四周不锈钢收边 | 1项 | 21280.00 | 21280.00 |
| 5 | 线材及辅材 |  | 包含国标电源线、控制线、管材、桥架、高清视频线等 | 1批 | 4000.00 | 4000.00 |
| 6 | 安装调试 |  | 工程布线、设备安装及中控系统调整等，中控系统二次编程不影响用户原有的使用习惯。 | 1项 | 28070.00 | 28070.00 |
| 合计金额： |  |  | 474900 |  |  |  |

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：中标后最迟 2024年10月28日交付使用。

3、售后服务要求：

提供原厂三年保修服务，保修期内免费提供上门服务，配件免费。

重大活动驻场服务：在客户有重要活动或接待任务时，提供技术工程师关键驻场服务，保证现场系统能够稳定无故障运行。

在保修期内，卖方按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，支持7*24小时报修。在保修期内接到买方通知后，卖方必须在1小时内电话响应，接到买方通知24小时内到达， 48小时内修复；72小时内无法修复的，卖方提供相应配置的代用设备或更换新设备，以保证买方工作生产不中断，其中发生一切费用由卖方承担。特殊情况下,由卖方与买方协商,并经买方同意后在双方约定的时间内完成设备的修复或更换。

保修期后，可以为客户提供系统升级服务、系统搬迁服务和系统回收或者以旧换新服务，服务方式灵活多样满足客户不同需求。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出 474900   元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的30个日历日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。报价供应商的报价应以发送至指定邮箱的报价文件为准，且文件发送至指定邮箱后，不得更改,或填写文件后进行涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2024年10月17日（周四）17:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2024年10月17日（周四）17:00。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。

（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年10月14日

报价单（参考）

报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人盖章