自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2024-ZYXJ0243中学梯形报告厅会议系统 货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

| 中学梯形报告厅会议系统解决方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单位限价 | 总金额 |
| 1 | 中国芯会议系统主机 | TAIDEN | GX-11M | 1.会议系统符合 GB 8898、GB 50799 等标准,全国产化核心芯片，保障党、政、军、企等各类会议场景的会议信息安全 2.全数字音频传输技术，支持 44.1kHz 音频采样频率，频响：80~20kHz，信噪比：≥90dBA，总谐波失真：≤0.05%，通道隔离度：≥80dB，动态范围：≥90dB 3.“环形手拉手”连接技术，系统具有更高可靠性 4.每个会议单元具备全球唯一的 ID 号，可方便安装并避免 ID 号重复 5.具备132×32 LCD 显示屏用于显示状态和配置信息 6.步进式旋钮可快速选择和设置 LCD 菜单 7.2 路会议单元输出端口， 通过连接多台扩展主机，系统可容纳不少于 200 台会议单元 8.具备发言人数限制功能（1~8），可以设置同时开启的代表发言单 元 9.具有 “Open”模式，开机限制数量/后，下一个代表单元按下话 筒开关键不能开启话筒 10.具有“Override”模式，达到开机限制数量后，下一个代表单元按下话筒开关键可开启话筒，并将最先开启的话筒越权关闭 11.具有“Voice”（声控）模式，灵敏度连续可调，自动关闭时间可调，内置“Flash-on”技术，声音启控更快速 12.具有2路音频输出与2路音频输入，支持平衡/非平衡输入输出，并可连接外部音频设备 13.具有 AES/EBU 数字音频输入输出接口 14.具有 Type-C USB Device 接口，可连接 PC 进行视频会议 15.系统主机可设 IP 地址，与电脑之间采用先进的 TCP/IP 连接控 制方式，可以实现会议系统的远程诊断和远程升级 16.具有报警信号输入接口，当公共广播报警系统启动时，可自动暂停会议，并向系统中连接的会议单元发送报警信息 17.系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔” 18.具有RS232、RJ45、消防报警、视频切换台等控制接口 | 1 | 台 | 10352 | 10352 |
| 2 | 中国芯会议系统代表单元 | TAIDEN | GX-11D | 1.会议系统符合 GB 8898、GB 50799 等标准 2.台面式结构，可拆卸鹅颈杆话筒杆，Mini 型麦克风带防风罩，内置高保真扬声器 3.14mm 镀金膜电容音头，驻极体心形指向性麦克风，并带有开启指示灯圈 4.全数字音频技术，支持 44.1 kHz 音频采样频率，频率响应可达 80 Hz~20 kHz 5.“环形手拉手”连接技术，系统具有更高可靠性 6.支持麦克风增益统一调节和单只麦克风独立调节 7.系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔” 8.超强抗手机干扰能力 9.每个会议单元具备全球唯一的ID号，可方便安装并避免 ID 号重复 10.具有话筒开关键 11.具有 Open/Override/Voice 发言模 12.Ø 3.5 mm 的立体声耳机插口可连接耳机 13.单元前后端共自带2.1m电缆用于系统串接级联 | 5 | 台 | 2329 | 11645 |
| 3 | 话筒杆（大振膜） | TAIDEN | MS5G-41B | 41 cm ，单节软管，广播级麦克风， 14mm电容式音头，红绿双色灯，配海绵罩，黑色 | 5 | 个 | 1317 | 6585 |
| 4 | 会议专用线缆 | TAIDEN | CBL6PS-20 | 20米会议专用线缆，可根据现场实际情况选择合适长度线缆 | 1 | 条 | 647 | 647 |
| 5 | 天线分配器系统 | ARTTOO | ATW-U48 | 1.1台分配器可接不少于4套无线话筒，并通过电源输出接头给单个电源供电。 2.分配器可级联，同场合可多台使用。 3.分配器可兼容频率范围（470-950MHZ）内的所有无线话筒。 4.低噪声和互调失真，能保持清晰的信号，具有最低失真度。 5.套装需含天线墙面支架2个；主机1台；天线2个；5m同轴连接线2条； 0.3m同轴连接线8条。 6.功率要求：远程12Vdc同轴连接接收机或天线分布系统，0.68--0.81W。 7.接收模式：心形话筒，3db波束 宽度：100度。 8.天线增益 轴线：7db 标准 9.增益指示 3db:绿色LED 10db：红色LED | 1 | 套 | 5647 | 5647 |
| 6 | 延长线 | 国产 | 定制 | 天线延长线 | 30 | 米 | 7 | 210 |
| 7 | 监听音箱 | YAMAHA | HS3 | 音箱类型 2-路 有源音箱 频率响应 -10dB 65Hz-22kHz 部件 LF 4" (10cm) 锥形盆 HF 1/8" (2.2cm) 半球形 输出功率 20W I/O 接口 Line 1: -10dB (RCA-pin) Line 2: +4dB (XLR3-31 型 Phone) 功耗 30W | 1 | 对 | 1529 | 1529 |
| 8 | 安装费 | 定制 | 人工 | 手拉手设备、无线信号放大器安装及调试，并对机柜后方的信号数据线进行梳理工整。 | 1 | 批 | 2117 | 2117 |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |  | 38732 |

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：中标后5天内交付使用。

3、售后服务要求：

免费上门安装调试，提供原厂三年保修服务，保修期内免费提供上门服务，配件免费。

在保修期内，卖方按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，支持7*24小时报修。在保修期内接到买方通知后，卖方必须在1小时内电话响应，接到买方通知24小时内到达， 48小时内修复；72小时内无法修复的，卖方提供相应配置的代用设备或更换新设备，以保证买方工作生产不中断，其中发生一切费用由卖方承担。特殊情况下,由卖方与买方协商,并经买方同意后在双方约定的时间内完成设备的修复或更换。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出 38732   元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的30个日历日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2024年10月24日（周四）17:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2024年10月24日（周四）17:00。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。

（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年10月21日

报价单（参考）

报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人盖章