自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2024-ZYXJ0273会议室改造 货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	序号
	项目名称
	品牌
	型号
	项目描述
	单位
	工程量
	综合单价
	合价
	备注

	会议室改造

	一
	LED显示屏工程
	5400*2025

	1
	LED显示屏框架结构
	定制
	定制
	1、显示屏框架结构主框架采用:结构采用镀锌方管等制作成。厚度：180mm
2、钢结构制作：主框架采用:结构采用镀锌方管等制作成。厚度：180mm
3、根据现场装修布局，不锈钢黑钛不锈钢折边，黑钛不锈钢包边四周各50mm
	M²
	10.94 
	2200 
	24068 
	

	2
	配电箱
	多奇亮
	DQL-PLC20kw 
	德力西元器件，正松chinsplc300，控制：手自一体，自动电脑端+中控端，支持485，防护等级：IP43,使用室内环境自带温湿度+烟雾报警。
1、配电柜内装有空气开关、交流接触器等，配电柜门上装有旋钮开关和指示灯等；
2、配电柜具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电等保护功能；
3、应配备带分布逐级上电功能，对整屏的电源上电顺序进行优化，可设定分区上电间隔时间，防止瞬间冲击导致相关设备异常，延长使用寿命；
4、配电柜控制方式具有多样化，有效提高LED显示屏的供电，确保显示屏可靠的供电保障；
5、按钮上电、手动就地控制；
6、提供多奇亮智能控制一体箱监控与控制系统计算机软件著作权登记证书。否则报价无效。
7、提供多奇亮原厂售后服务承诺书加盖原厂公章，否则报价无效。
	套
	1.00 
	7000 
	7000 
	

	3
	发送卡
	海康威视
	DS-DT60V-03HI04NO
	[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]


[image: image15.png]


[image: image16.png]


 4网口 2K LED二合一拼控卡
1、采用1U半宽机架式设计，前面板具备全彩OLED非触摸屏，分辨率128x64
2、支持3路HDMI视频信号输入，4路网口带载输出，带载高达260万像素
3、支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放.支持任意切换，拼接
4、支持多窗口显示：信源窗口*3、图片窗口*2、滚动文字窗口*1、底图窗口*1
支5、持最多10个用户场景,可作为模板保存，可直接调用，方便使用
6、支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制
7、支持热备份、支持设备间备份和网口间备份
支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机logo配置
8、支持屏幕除湿配置；支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质
支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换；支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数；支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接；支持通过控制网口，通过网络SDK、ISAPI、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理；支持通过控制网口链接多功能卡 实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能
9、提供产品检测报告，否则报价无效。
10、提供原厂售后服务承诺函加盖原厂公章，否则报价无效。
	个
	6.00 
	5000 
	30000 
	

	4
	安装调试
	
	
	技术服务LED屏安装调试、成品保护及完工保洁
	项
	10.94 
	1100 
	12034 
	

	5
	辅材
	
	
	YJV5*6㎡电力线缆120米、RVV3*2.5㎡电力线缆60米、超六类8芯网线6箱、阻燃管、波纹管、*6㎡电缆线=单相4平方电缆线 10米、音频线
	批
	1.00 
	9974 
	9974 
	

	
	总计
	
	
	
	
	
	
	83076 
	


一、项目内容
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。
2、交货时间：中标后2天内交付使用。

3、售后服务要求：

免费上门安装调试，配电箱和发送卡保修2年，其余提供1年质保服务，保修期内免费提供上门服务。在保修期内，卖方按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，支持7*24小时报修。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出 83076 元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的15个日历日内向卖方支付100%货款。
（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2024年11月21日（周四）11:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2024年11月21日（周四）11:00。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；
4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。
（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年10月14日

                                       报价单（参考）
报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	报价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价：大写：                            小写：               


报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                      报价人盖章
