自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2024-ZYXJ0274 AI课堂分析录播系统货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

| 序号 | 货物名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 单位限价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全高清电子云镜录播主机 | 1.录播主机整体采用嵌入式设计非PC与服务器工作站等架构以保障系统运行稳定、安全。为放便设备部署考虑，为避免屏幕动态变化影响学生课堂专注力的情况，录播主机需为标准1U机架式设计，机身非壁挂且不存在大面积显示屏； ▲2.嵌入式架构，Linux操作系统，高度集成视频录制、自动跟踪导播、视音频互动、实时直播、音频处理功能，支持扩展基于计算机视觉CV技术的AI师生课堂行为分析，支持扩展基于课堂语音识别能力的AI教学语音分析功能;提供国监委认可第三方权威机构检测报告（检测报告需带“CMA”标识或“CNAS”标识）复印件证明。 3.嵌入式架构的录播主机应具有环保特性，需采用不高于DC60V的电压供电，整机正常工作状态下功耗不超过50W； 4.主机支持≥4路D-Video输入、≥2路HDMI 输入；≥2路HDMI 输出，且输入输出分辨率均支持1080P@30fps； ▲5.数字视频接口支持录播主机与配套摄像机间通过一根双绞线连接，进行供电、视频传输和摄像机控制；提供国监委认可第三方权威机构检测报告（检测报告需带“CMA”标识或“CNAS”标识）复印件证明。 6.主机支持≥2路3.5mm线性音频模拟信号输入接口；≥2路3.5mm线性音频输出接口；≥6路数字音频Digital Mic输入接口; 7.主机支持≥2路Console控制接口（RJ45），支持RS232串行通信协议进行外接控制；≥2路USB 接口，可用于连接U盘等外设; ▲8.D-Mic数字音频接口支持音频“一线通”技术，通过普通“双绞线”，可在采集数字音频信号的同时对数字麦克风进行供电;提供国监委认可第三方权威机构检测报告（检测报告需带“CMA”标识或“CNAS”标识）复印件证明。 ▲9.支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，区别于IP传输方式，摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需经过编解码，无画质损耗，同时支持在使用同品牌摄像机的情况下支持时钟跟随技术，实现多机位画面的高度同步；提供国监委认可第三方权威机构检测报告（检测报告需带“CMA”标识或“CNAS”标识）复印件证明。 10.主机具备标准RJ45网络接口，支持100/1000M网络自适应以及IPv4、IPv6双协议栈； 11.主机储存容量1TB，用于录制视频文件的本地存储； ▲12.录播主机音频设置支持录制模式、互动模式双场景配置，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANS噪声抑制等音频处理功能，同时支持对音频比特率于采样率等细节参数进行设置；提供国监委认可第三方权威机构检测报告（检测报告需带“CMA”标识或“CNAS”标识）复印件证明。 13.软件采用B/S架构设计，支持通过浏览器即可进行管理配置与操作，而无需额外安装客户端或APP； 14.录播主机配套同品牌摄像机支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步。在多画面布局以及多流录制、多流直播的使用场景下不同画面保持≤150ms的同步效果，满足最佳的使用体验； 15.需支持通电模式选择，实现主机通电后自动进入相应模式，包含但不限于自动开机、开机且休眠、不开机等模式； 16.支持查看系统软件版本，提供离线文件升级、网络在线升级和定时自动升级三种升级方式，且支持导出和导入系统配置文件； 17.支持在导播界面实时查看主机当前CPU温度、磁盘空间占用情况、视频录制的参数配置和正在录制的视频时长与大小等信息； 18.主机支持UVC/UAC功能，主机具备通过USB口直接输出音视频信号的能力，实现便捷的视频会议软件接入； 19.支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况； ▲20.基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法，无需额外配置跟踪辅助拍摄装置，实现不同场景画面全自动跟踪拍摄，内置AI人工智能技术自适应调整画面拍摄比例，支持AI跟踪目标丢失处理机制，支持人脸识别与肢体行为双重智能识别跟踪技术;提供国监委认可第三方权威机构检测报告（检测报告需带“CMA”标识或“CNAS”标识）复印件证明。 ▲21.内置音视频交互能力，可支持“1+3”的互动能力，并具备“授课互动”及“会议互动”两种互动模式，支持获取互动云系统的通讯录，包括注册的录播账号、录播昵称等，支持导入通讯录，支持通过通讯录进行呼叫和手动输入录播账号进行呼叫两种方式;提供国监委认可第三方权威机构检测报告（检测报告需带“CMA”标识或“CNAS”标识）复印件证明。 22.要求主机与视频资源管理平台、高清摄像机设备为同一品牌; | 1 | 台 | AVA AE-E4H Pro | 9100 | 9100 |
| 2 | 电子云镜技术智能摄录与流媒体处理软件 | 1.嵌入式录播主机出厂时内置流媒体处理软件以实现各个模块的功能应用； 2.支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求； 3.录播主机在不接入互联网的情况下也可以进行视频录制，且支持1080P高清分辨率录制，用MP4视频格式封装自动归档至录播内置的硬盘当中存储； 4.多流录制：支持教师画面、学生全景画面、学生特写画面等不少于3路摄像机画面和电脑画面的独立录制封装； 5.要求录播主机支持录制质量设置，提供1080P、720P等高清标清质量选择，并支持自定义录制分辨率、帧率、码率等参数； 6.要求录播主机支持分段录制的功能以应对长时间的视频录制情况，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式选择。实现在不结束录制的条件下自动按选择时长将视频文件分割成多个视频归档保存； 7.要求录播主机支持插入U盘后，主机正常进行录制可以同步另存一份视频文件到U盘中； 8.要求录播主机支持录制、暂停、结束等基本功能操作，并支持外部设备通过基于HTTP协议的API接口以及RS232通信协议对设备进行相关控制； 9.录播主机支持B/S软件架构无需下载相关软件APP，以满足低配电脑也可通过浏览器访问录播主机导播界面，在导播界面实现对所有录制画面的实时预览，并支持在手动导播模式下点击预览画面窗口进行录制画面切换； 10.录播主机支持8个摄像机电子云台预置位设置，在导播预览界面可便捷调取摄像机预设位置的画面； | 1 | 套 | AVA V1.0 | 11000 | 11000 |
| 3 | 高清摄像机（教师） | 1.传感器：采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2.像素：有效像素≥800万； 3.视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容； 4.快门速度：支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s； 5视场角大小：支持水平视场角≥70°，垂直视场角≥43°； 6.视频编码：支持H.265、H.264高清视频编码协议； 7.视频输出：具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 8.通讯接口：具备RS232/RS422≥1； 9.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出； 10.电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式； 11.要求摄像机与录播主机为同一品牌。 | 1 | 台 | AX-AX-E12DT | 3365 | 3365 |
| 4 | 高清摄像机（学生） | 1.传感器：采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2.像素：有效像素≥800万； 3.视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容； 4.快门速度：支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s； 5视场角大小：支持水平视场角≥70°，垂直视场角≥43°； 6.视频编码：支持H.265、H.264高清视频编码协议； 7.视频输出：具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 8.通讯接口：具备RS232/RS422≥1； 9.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出； 10.电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式； 11.要求摄像机与录播主机为同一品牌。 | 1 | 台 | AVA AX-E12DS | 3365 | 3365 |
| 5 | 智能跟踪拍摄软件 | 1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 2.需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 3.需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 4.需支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调； 5.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； 6.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； 7.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求； 8.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等，预置位数≥255； 9.支持配合录播主机设置五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小； 10.支持配合录播主机划分的自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止； 11.需支持依据录播主机设置的跟踪目标更新周期时间，被跟拍人员脱离跟踪拍摄区域后开始计时，到达更新周期时间后自动解除目标跟拍锁定，回归默认状态，待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪； | 2 | 台 | AVA V1.0 | 3932 | 7864 |
| 9 | 采访话筒 | 1.指向性：超心型。 2.频率响应：40Hz—16kHz。 3.灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）。 4.最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz）。 5.信噪比：70dB（1KHz at 1Pa）。 6.动态范围：106dB（1kHz at Max SPL）。 7.使用电源：麦克风一线通供电。 8.输出接口：RJ45，数字音频接口。 | 3 | 只 | AVA AX-DM828 | 1300 | 3900 |
| 10 | 控制面板 | 1. 安装方式：要求镶嵌式安装在讲台。 2. 控制接口：要求支持RS232控制接口用以连接录播主机。 3. 信号指示灯：要求具备信号指示灯。 4. 支持一键式系统电源开关控制。 5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号。 6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接。 8. 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输 | 1 | 套 | AVA KP-8P3A | 1600 | 1600 |
| 11 | 智能课堂行为分析软件 | 1.软件在出厂时内嵌于录制终端中，且应具备自主知识产权。 2.兼容对接：配套高清录播主机，实现视频数据分析；同时支持与视频资源管理平台无缝对接，可将数据通过平台进行分析结果数据展示。 3.多维分析：支持对课堂数据进行综合多维度的分析，包括“课堂三率”、“课堂专注度曲线”、“教学行为分析”、“教师活动轨迹”、“课堂时间分配”、“学生课堂动作表情分析”等维度数据。 4.教学行为分析：支持“教师讲授”、“教室提问”、“学生汇报”、“师生互动”、“生生互动”、“教师巡视”多种维度的教学行为识别。 5.教师轨迹分析：支持统计整个课节时间内授课教师的授课行动轨迹，直观呈现教师授课过程中的授课位置数据。 6.教师巡视分析：支持教师巡视情况统计并形成教师巡视数据，分析数据应包括教师课堂巡视次数、时长等数据。 7.课堂专注度曲线：支持学生课堂表现分析，统计学生抬头率均值，并得出学生注意力集中阶段时间以及学生注意力涣散时间。 8.班级出勤率统计：以班级维度进行班级出勤人数统计，包括应出席人数、实际出席人数、出勤率、迟到人数、缺席人数等。 9.学生活跃度分析：支持以课堂时间为轴线，对各个时刻学生的活跃度进行分析并以折线图的形式呈现活跃度变化波动。 10.学生课堂动作分析：支持学生课堂动作分析，包括趴桌子、举手、站立、抬头等肢体语言，可对各类动作进行监测，并与课堂实录视频结合查看。 11.学生学习行为分析：支持学生学习行为占比分析，将学生学习行为分为实践、讨论、演示、视听、阅读、听讲等行为，结合图表的形式判断本节课学生对学习内容的平均留存率。 12.S-T教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），并以图形的方式呈现。 13.Rt-Ch教学类型分析：支持课堂教学类型分析，判断授课类型属于“对话型”、“讲授型”、“练习型”、“混合型”，并以图表的方式呈现。 14.课堂分析报告：可以直接下载课堂AI分析报告，包含课程信息，课堂教情数据、课堂学情数据等内容。 | 1 | 套 | AVA V1.0 | 5056 | 5056 |
| 12 | 智能语音分析软件 | 1.教师提问情况分析：支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析，从提问次数与高频时间段两个核心维度进行数据统计，实现课堂提问情况的清晰回顾。 2.教师语速分析：支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析，呈现数据需包括教师课堂说话词数以及平均语速。 3.课堂语音转写：要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全纪录，要求平台上可输出整节课的文字字幕。实现字幕与视频进度关联，通过点击字幕同步播放对应进度的视频。 4.课堂关键词分析：支持通过AI语音识别能力，抓取统计提前设置好的课堂知识点关键词，统计各关键词出现的次数频率，并标注出现的时间点和显示所在的语句内容。 5.课堂高频词分析：支持通过AI语音识别能力，抓取授课过程中出现的高频词汇，并统计出现频次，判断课堂教学重点。 6.课堂语气词分析：支持通过进行课堂语音识别，判断老师教学过程中出现的常规语气词出现频次，辅助老师调整教学过程中的不良习惯。 | 1 | 套 | AVA V1.0 | 4500 | 4500 |
| 18 |  | 1间小计： |  |  |  |  | 49750 |
| 15 |  | 间数 | 2 | 间 |  |  | 99500 |
| 15 | 另赠送一间（共计3间） |  |  |  |  |  |  |

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：供方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。甲方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物甲方有权拒收。

2、交货时间：中标后3天内完成交付。

3、售后服务要求：

免费上门安装调试，自货物签收之日起3年为产品保修期。在质保期内，乙方按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，支持7*24小时报修。在保修期内，凡因产品本身质量问题所导致的损坏，乙方负责将产品进行免费维修。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出99500元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的30个日历日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2024年11月21日（周四）11:00（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2024年11月21日（周四）11:00。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年8月20日

报价单（参考）

报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人盖章