自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2024-ZYXJ110501G货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

| 序号 | 名称 | 规格(mm) | 图片 | 材质说明 | 单位 | 数量 | 单位限价(元) | 合计限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实木床 | 内径1500*2000 |  | 材料说明：优质橡胶木经防虫，防腐处理，含水率、吸水膨胀率均达国家标准， 油漆：表面采用硬度高、耐磨性能好的“大宝”PE环保漆，耐高温，不易划伤、变色。颜色可选。 | 张 | 12 | 819 | 9828 |
| 2 | 实木床 | 内径1800*2000 |  | 材料说明：优质橡胶木经防虫，防腐处理，含水率、吸水膨胀率均达国家标准， 油漆：表面采用硬度高、耐磨性能好的“大宝”PE环保漆，耐高温，不易划伤、变色。颜色可选。 | 张 | 10 | 889 | 8890 |
| 3 | 床垫 | 1500*2000*210 |  | 材料说明;曼尼尔直列大芯弹簧床网，加厚纯棉面料，2.5A+密度环保棉，双面400克PK棉，十年包换，全程无胶。 | 张 | 12 | 589 | 7068 |
| 4 | 床垫 | 1800*2000*210 |  | 材料说明;曼尼尔直列大芯弹簧床网，加厚纯棉面料，2.5A+密度环保棉，双面400克PK棉，十年包换，全程无胶。 | 张 | 10 | 729 | 7290 |
| 5 | 床头柜 | 435*400*500 |  | 材料说明：优质橡胶木经防虫，防腐处理，含水率、吸水膨胀率均达国家标准， 油漆：表面采用硬度高、耐磨性能好的“大宝”PE环保漆，耐高温，不易划伤、变色。颜色可选。 | 个 | 22 | 189 | 4158 |
| 6 | 沙发 | 单人位：750*730*790 |  | 优质西皮面料； 实木方+12mm环保夹板框架； 40密度高密海绵铺贴； φ36mm锰钢拱簧承重打底； 黑色碳钢五金脚；； | 张 | 10 | 490 | 4900 |
| 7 | 沙发 | 双人位：1250*730*790 |  |  | 张 | 3 | 830 | 2490 |
| 8 | 沙发 | 三人位：1750*730*790 |  |  | 张 | 10 | 980 | 9800 |
| 9 | 茶几 | 1200*600*490 |  | 优质冷轧钢管（壁厚1.0mm)钢架； 优质岩板面（厚度9mm）； 喷砂防锈工艺。 | 张 | 10 | 279 | 2790 |
| 10 | 餐桌 | 1300*800*750 |  | 材料说明：优质橡胶木经防虫，防腐处理，含水率、吸水膨胀率均达国家标准， 油漆：表面采用硬度高、耐磨性能好的“大宝”PE环保漆，耐高温，不易划伤、变色。岩板桌面。颜色可选。 | 张 | 10 | 499 | 4990 |
| 11 | 餐椅 | 行业标准 |  | 材料说明：优质橡胶木经防虫，防腐处理，含水率、吸水膨胀率均达国家标准， 油漆：表面采用硬度高、耐磨性能好的“大宝”PE环保漆，耐高温，不易划伤、变色。颜色可选。 | 张 | 40 | 249 | 9960 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 72164 |

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：中标后7天内完成交付使用。

3、售后服务要求：

免费上门安装调试，自货物验收之日起5年为产品保修期。在保修期内，卖方按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，支持7*24小时报修，免费上门保修。在保修期内，凡因产品本身质量问题所导致的损坏，卖方负责将产品进行免费维修。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出 72164 元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的30个日历日内向卖方支付100%货款。

- 样品提交：提供第1项实木床、第5项床头柜、第11项餐椅实物样品各1张。（注意：标签不可体现报价人相关信息）

7、合同主要条款

7.1卖方每逾期交货一天，应按合同总价的千分之一向买方支付违约金，超过5天的，买方有权单方解除合同，还应另外支付合同总价20%的违约金。

7.2合同货物验收不合格的，买方有权选择解除合同或换货。如买方选择换货，卖方重新供货导致的供货延迟，按逾期交货的违约责任处理；若买方选择单方解除合同的，还应另行支付合同总价20%的违约金。

7.3除非双方达到一致,否则供应商均不得将本项目中的任何内容及在本合同执行过程中获得的对方商业信息向任何第三方个人或单位泄露，否则守约方有权向违约方追究责任，包括但不限于要求违约方赔偿由此引发的所有损失。本保密义务在本项目执行期间有效。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

4、满足交货期承诺书（须加盖单位公章）

5、报价截止时间前提供样品。

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以书面密封报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向我司送达书面密封的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。

2、报价人须将报价单密封并加盖公章，外封皮注明“**公司，**项目报价表”，报价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

3、报价单必须在2024年11月8日（周五）16:00点（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2024年11月8日（周五）16:00点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

文件及样品接收地址：厦门市湖里区高崎机场北路476号万翔网商5楼（邮编：361006）；

接收人郭嘉卉及其联系电话：0592-5769091

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的；

6、样品无提供或提供不符合本询价函要求的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求，样品符合实际使用需求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。

（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年11月25日

报价单（参考）

报价供应商名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

| 合同包 | 品牌&制造商 | 货物名称规格 |  | 数量 |  | 单价 | 总价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |

报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价供应商盖章