自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2024-ZYXJ0310音频系统 货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大厅扩声 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无源4单元两分频音柱 | TAIDEN | HCL-404 | 两分频单驱动全音域音柱 1.频率响应80Hz-20kHz（±3dB）/60Hz-25kHz(-10dB) 2.灵敏度102dB 3.标称阻抗8 Ohm 4.额定功率200W(AES) 5.中音单元4×4" 复合碳纤维振膜中音 6.高音单元12×0.75" 纳米碳纤维振膜高音 7.标称覆盖角100°(H)×15°(V) 8.最大声压级125dB SPL， 131dB SPL peak 9.输入接口2 x Phoneix 2pin | 只 | 2 | ￥8,775 | ￥17,550 |
| 2 | 无源4单元两分频音柱 | TAIDEN | HCL-404J | 两分频单驱动全音域音柱 1.频率响应80Hz-20kHz（±3dB）/60Hz-25kHz(-10dB) 2.灵敏度102dB 3.标称阻抗8 Ohm 4.额定功率200W(AES) 5.中音单元4×4" 复合碳纤维振膜中音 6.高音单元12×0.75" 纳米碳纤维振膜高音 7.标称覆盖角100°(H)×40°(V) (+15°/-25°) 8.最大声压级125dB SPL， 131dB SPL peak 9.输入接口2 x Phoneix 2pin | 只 | 2 | ￥8,775 | ￥17,550 |
| 3 | 功放 | AQC | KV360 | 功能特征： 1）两通道专业功率放大器 2）风扇采用无级调速系统，根据内部温度自动改变速度； 3）完善的直流、短路、过载、超高温保护； 技术参数： 8 Ω输出功率(2×300 W)； 4 Ω输出功率(2×500 W)； 阻尼系数:＞500at 8 ohms； 频率响应:20 Hz～20 KHz:+0/-0.5 dB； 谐波失真:20 HZ～20 KHz/10 dB below rate power：＜0.05%（8 ohms and 4 ohms）， 1 KHz and below full rated power：＜0.05%（8 ohms and4 ohms）； 输入阻抗:Unbalance：＞10K ohms， balanced：＞20k ohms； 上升速度:＞60 V/us； 输入灵敏度:0 dB（0.775 V 固定)； 信噪比:＞100 dB； 左右串音:＜-60 dB @1 KHz,8 ohms； 输入电源:AC～220 V/50～60 Hz； 产品尺寸HxWxD：88x483x380（mm）； 包装尺寸HxWxD：165x540x440（mm）； 净重：10.7 Kg； 毛重：12.4 Kg。 | 台 | 2 | 赠送 | 赠送 |
| 3 | 音箱固定支架 | TAIDEN | HCL-404BKT*2 | 可旋转/倾斜壁挂安装支架，2个 | 套 | 2 | ￥1,170 | ￥2,340 |
| 4 | AI智能增益处理器 | AQC | AI1.0 | 1.可兼容多种应用方式，如电容麦+混音器、手拉手会议话筒、电容麦+调音器； 2. 可提升扩声系统传声增益，相同拾音距离，扩声系统有效声压提升11dB(有效声压:系统最大不啸叫声压)； 3. 可提升话筒有效拾音距离，扩声系统有效声压不变，话筒拾音距离增加3倍； 4.设备全智能化，免调试。 带有自适应告诉浮点算法算法，设备接驳后30秒内自动运算切锁定达到稳态。 5.为了适应在城市用电压力下，电压不稳依然可以正常工作的要求，应带有宽幅工作的功能，工作电压：≥60-300V 主要技术参数： 采样率：48KHz； 频率响应：20HZ-20kHz； 通道噪声：<-90dBu； 动态范围：99dBu； 输入\输出接口类型：Phoenix端子； 工作电压：220V AC 50~60HZ； 输入接口：2路平衡输入（InPut）； 输出接口：2路平衡输出（OutPut）； 产品尺寸：1U标准机柜高度； | 台 | 1 | ￥7,920 | ￥7,920 |
| 5 | 音频矩阵处理器 | NUOXUN | AD1616 | 本设备最大支持模拟通道16进16出和1路USB扩展录播通道，内置反馈/回声消除、噪声抑制等多种算法，支持多个场景。界面能同时管理多台设备，适用于会议室、教室、法庭等中小型非公共广播现场扩音和录音等多方面的应用需求。 其操作简单，性能强大： 1.DSP音频处理，有自动混音(AM)、自动增益（AGC）、反馈抑制(AFC)、回声消除(AEC)、自动降噪(ANS) 5A核心算法； 2.输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动增益等； 3.输出：8段参量均衡、延时器、分频器、限幅器； 4.全功能矩阵混音功能； 5.USB录播功能； 6.支持Windows客户端； 7.支持外接RS232控制； 8.支持场景预设功能； 9.断电自动保护记忆功能； 10.每通道可独立设置中文名称； 11.支持RS232、RS485，GPIO 控制接口； 12.测试信号发生器，正弦波、粉噪、白噪,20Hz-20KHz扫频； 13.输入相位开关、静音开关、幻象供电开关； 14.每通道压缩器阈值-66dBu到+18dBu； 15.每通道自动增益比率1至20； 16.反馈抑制功能有输入输出开关，回声抑制功能有3种等级选择，噪声抑制功能带有15种参数范围选择； 17.每通道延时器最大延时为2S； 18.每输出通道独立高低通滤波，滤波器类型有巴特沃夫，贝塞尔，林克-瑞利； 19.每通道独立参量均衡，有峰值，陷波，一阶全通，二阶全通，低架，高架六种类型； 20.每通道限幅器阈值-84至0dBFS，恢复时间100至100000ms； 21.每通道输出独立开关，相位开关； 22.中文简体，中文繁体、英文三种语言灵活切换； 23.一键显示所有功能模块； 24.随机存储中文帮助文档及软件； 25.中控代码随机生成； 26.同一台主机允许多个用户管理，用户名可设置为中英文； 27.设备名称可修改，允许中英文名称； 28.可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复； 29.UI带有自动均衡模块可以一键调整参数曲线； 30.设备带有工程锁，可以限时锁定机器； 31.带有一键寻找机器功能，可以快速找到目标机器； 32.UI带有工作空间可以设置密码实现参数的保密； 33.UI带有升级版本功能模块可以自行更新最新版本； 34.设备支持64个整体参数场景和64个模块场景保存； 35.支持多种单位切换选择； | 台 | 1 | ￥13,500 | ￥13,500 |
| 6 | 调音台 | AQC | DMX12 | 1）8路话筒输入，4路（两组）立体声输入，话筒输入可以选择卡龙或6.35接口，立体声输入可以选择RCA或6.35接口； 2）单声道输入通道每路带独立的48V幻像供电开关，1-8路每路带100Hz低切功能； 3）话筒输入高中低三段均衡，9-12路立体声高低两段均衡，输入推子60mm，； 4）两个辅助输出，一个AUX发送，一个FX发送，由旋钮控制； 5）输入每路带PFL按键，方便监听推子前信号； 6）可以连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑； 7）USB播放功能，带液晶显示屏，可以显示歌曲名字和歌词，支持MP3,WAV等多种格式，中英文界面可选，循环模式可选； 8）带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频； 9）带U盘录音功能； 10）内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调； 11）带莲花接口的录音输出和输入，录音输入有独立开关控制，便于录音和回放操作； 12）标准双12段电平指示标，准确显示电平大小； 13）大功率外置电源，有效提升调音台性能。 | 台 | 1 | ￥3,150 | ￥3,150 |
| 7 | 一拖四无线会议话筒 | ARTTOO | ATW-Xe804/Xe60MLⅡ | 全新有机电激光显示OLED屏，比传统LCD 屏显示更清晰，特显产品的艺术感及科技感。 OLED三段界面显示，屏幕在显示诸多工作状态时，更加简洁明了。 “99位可调数字编码”，与话筒同步显示，避免话筒繁多的情况下，找不到话筒对应接收机的接收通道。 接收机自带窄波技术、ID编码技术，能很好的解决同场合多套话筒使用相互间干扰问题，最多可用到24支话筒。 接收机和发射器上可同时显示电池用量，方便后台人员及时更换电池 。 接收距离可调、发射功率可调，输出电平可调。 具有XLR平衡式独立输出，Ф6.3非平衡式混合输出。 真分集式(True Diversity)，接收距离无阻隔80米。 话筒自带锂电池，充满电后可续航10-15小时。 配送1个充电箱和4个带电源充电座，带电源充电座充满电后续航约25-30小时。 底座表面高温烤漆技术，能在各种恶劣的使用环境下保持表面的美观。 精致的合金底座，无触碰声硅胶按键设计，线条流畅，大气美观。 发射器自带有静音功能。 话筒采取2个超指向咪芯同时拾音，在保证清晰而且远距离的拾音外（拾音距离50CM），还提高了话筒与话筒之间声音的一致性。保真度高，还原性清晰，适用于大型多功能厅，政府会议及一些高端会场。 | 套 | 1 | ￥14,850 | ￥14,850 |
| 8 | 一拖二无线手持话筒 | ARTTOO | ART-R2/T70 | 1.接收机和发射器上可同时显示电池用量，方便后台人员及时更换电池 。 2.接收距离可调、发射功率可调，输出电平可调。 3.具有XLR平衡式独立输出，Ф6.3非平衡式混合输出。 4.真分集式(True Diversity)，接收距离无阻隔80米。 5.接收机自带窄波技术、ID编码技术，能很好的解决同场合多套话筒使用相互间干扰问题，最多可用到24支话筒。 6.载波频段： UHF:640.125MHz-690.000MHz；805.125MHz-823.750MHz 7.频带宽度 ：600MHz：50（6.25*4*2）MHz； 800MHz：25（6.25*4*1）MHz 8.频率间隔：125KHz 9.可切换频率数 ：600MHz：400(50x4x2)个；800MHz：200(50x4x1)个 10.LCD液晶可同时显示RF/AF信号强度，SQ设置，发射机的电池容量和工作频率等 11.标配2支动圈式手持话筒，支持红外对频，2节AA电池供电，工作时间不少于8小时 | 套 | 1 | ￥4,140 | ￥4,140 |
| 9 | 一拖二头戴 | ARTTOO | ART-R2T6BH | 1.接收机和发射器上可同时显示电池用量，方便后台人员及时更换电池 。 2.接收距离可调、发射功率可调，输出电平可调。 3.具有XLR平衡式独立输出，Ф6.3非平衡式混合输出。 4.真分集式(True Diversity)，接收距离无阻隔80米。 5.接收机自带窄波技术、ID编码技术，能很好的解决同场合多套话筒使用相互间干扰问题，最多可用到24支话筒。 6.载波频段： UHF:640.125MHz-690.000MHz；805.125MHz-823.750MHz 7.频带宽度 ：600MHz：50（6.25*4*2）MHz； 800MHz：25（6.25*4*1）MHz 8.频率间隔：125KHz 9.可切换频率数 ：600MHz：400(50x4x2)个；800MHz：200(50x4x1)个 10.LCD液晶可同时显示RF/AF信号强度，SQ设置，发射机的电池容量和工作频率等 11.标配2套头戴式话筒，发射器带静音功能 | 套 | 1 | ￥4,500 | ￥4,500 |
| 10 | 流动音响防震机柜 | 国产 | 20U | 多功能机柜音响柜， 20U双层加厚防震有抽屉 | 台 | 1 | ￥2,520 | ￥2,520 |
| 二 | 三楼临时舞蹈室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8英寸吸顶扬声器 | AQC | C-8F | 1.单元尺寸及数量：LF:8"*1 HF:1"*1； 2.最大声压级(峰值)：106dB； 3.频率响应FR：90-20KHz； 4.灵敏度：90dB±3dB； 5.标称阻抗：8Ω； 6.额定功率/峰值功率：40W/8Ω； 7.信号接口：弹簧端子 8.表面材质：ABS(whiteral9016)面盖+ABS后罩； 9.装饰材料:铁网； 10.安装形式:吸顶式安装； 11.尺寸及重量：产品尺寸mm：Φ280x190；开孔尺寸mm：Φ250；净重:2.6kg； | 只 | 16 | ￥1,395 | ￥22,320 |
| 2 | 功率放大器 | AQC | KV260 | 1.两通道专业功率放大器 2.风扇采用无级调速系统，根据内部温度自动改变速度； 3.完善的直流、短路、过载、超高温保护； 4.8 Ω输出功率(2×250 W)；4 Ω输出功率(2×300 W)； 5.阻尼系数:＞500at 8 Ω； 6.频率响应:20 Hz～20 KHz:+0/-0.5 dB； 7.谐波失真:：＜0.05% 8.输入阻抗:非平衡：＞10K Ω， 平衡：＞20k Ω； 9.输入灵敏度:0 dB（0.775 V 固定)； 10.信噪比:＞100 dB； 11.左右串音:＜-60 dB @1 KHz,8 Ω； | 台 | 2 | ￥4,950 | ￥9,900 |
| 4 | 调音台 | AQC | DMX12 | 1）8路话筒输入，4路（两组）立体声输入，话筒输入可以选择卡龙或6.35接口，立体声输入可以选择RCA或6.35接口； 2）单声道输入通道每路带独立的48V幻像供电开关，1-8路每路带100Hz低切功能； 3）话筒输入高中低三段均衡，9-12路立体声高低两段均衡，输入推子60mm，； 4）两个辅助输出，一个AUX发送，一个FX发送，由旋钮控制； 5）输入每路带PFL按键，方便监听推子前信号； 6）可以连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑； 7）USB播放功能，带液晶显示屏，可以显示歌曲名字和歌词，支持MP3,WAV等多种格式，中英文界面可选，循环模式可选； 8）带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频； 9）带U盘录音功能； 10）内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调； 11）带莲花接口的录音输出和输入，录音输入有独立开关控制，便于录音和回放操作； 12）标准双12段电平指示标，准确显示电平大小； 13）大功率外置电源，有效提升调音台性能。 | 台 | 1 | ￥3,150 | ￥3,150 |
| 5 | 音频矩阵处理器 | NUOXUN | AD0808 | 功能简介： 本设备最大支持模拟通道8进8出和1路USB扩展录播通道，内置反馈/回声消除、噪声抑制等多种算法，支持多个场景。界面能同时管理多台设备，适用于会议室、教室、法庭等中小型非公共广播现场扩音和录音等多方面的应用需求。 其操作简单，性能强大： 1.DSP音频处理，有自动混音(AM)、自动增益（AGC）、反馈抑制(AFC)、回声消除(AEC)、自动降噪(ANS) 5A核心算法； 2.输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动增益等； 3.输出：8段参量均衡、延时器、分频器、限幅器； 4.全功能矩阵混音功能； 5.USB录播功能； 6.支持Windows客户端； 7.支持外接RS232控制； 8.支持场景预设功能； 9.断电自动保护记忆功能； 10.每通道可独立设置中文名称； 11.支持RS232、RS485，GPIO 控制接口； 12.测试信号发生器，正弦波、粉噪、白噪,20Hz-20KHz扫频； 13.输入相位开关、静音开关、幻象供电开关； 14.每通道压缩器阈值-66dBu到+18dBu； 15.每通道自动增益比率1至20； 16.反馈抑制功能有输入输出开关，回声抑制功能有3种等级选择，噪声抑制功能带有15种参数范围选择； 17.每通道延时器最大延时为2S； 18.每输出通道独立高低通滤波，滤波器类型有巴特沃夫，贝塞尔，林克-瑞利； 19.每通道独立参量均衡，有峰值，陷波，一阶全通，二阶全通，低架，高架六种类型； 20.每通道限幅器阈值-84至0dBFS，恢复时间100至100000ms； 21.每通道输出独立开关，相位开关； 22.中文简体，中文繁体、英文三种语言灵活切换； 23.一键显示所有功能模块； 24.随机存储中文帮助文档及软件； 25.中控代码随机生成； 26.同一台主机允许多个用户管理，用户名可设置为中英文； 27.设备名称可修改，允许中英文名称； 28.可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复； 29.UI带有自动均衡模块可以一键调整参数曲线； 30.设备带有工程锁，可以限时锁定机器； 31.带有一键寻找机器功能，可以快速找到目标机器； 32.UI带有工作空间可以设置密码实现参数的保密； 33.UI带有升级版本功能模块可以自行更新最新版本； 34.设备支持64个整体参数场景和64个模块场景保存； 35.支持多种单位切换选择； | 台 | 1 | ￥8,820 | ￥8,820 |
| 5 | 数字红外无线教学扩声系统主机 | TAIDEN | TES-5600BX2/30 | 1. 数字红外无线教学扩声系统； 2.dirATC--数字红外音频传输及控制技术； 3. 红外传输副载波符合IEC 61603-7数字红外国际标准，DQPSK数字调制/解调技术； 4. 数字红外音频处理及传输技术保证了卓越的音质： (1) 频响：主机线路-主机：50 Hz~20 kHz 麦克风-主机：100 Hz~20 kHz； (2) 信噪比：≥90 dBA； (3) 总谐波失真：≤0.05%； 5. 2个RJ45接口用于接数字红外接收器； 6. 可配2个无线麦克风； 7. 内置功放，具有2个扬声器接口； 8. 设备内置数字音频功放，可直接连接音箱； 9. 2路线路输入（PC IN），音量可调，1路线路输出（LINE）； 10. 通过Micro USB接口连接PC，配合TES-5604N_W/5606/5608N数字红外无线麦克风可实现PPT翻页功能；配合TES-5608BN数字红外无线麦克风可实现数字激光笔功能； 11. 1 个 A 型 USB 口用于连接 TES-5604CS/20 系列充电座或TES-5600CSM系列及TES-5600MIC有线麦克风进行音频传输； | 台 | 1 | ￥2,070 | ￥2,070 |
| 6 | 数字红外接收器 | TAIDEN | TES-5600RN/30 | 1. 数字红外无线教学扩声系统 2. dirATC--数字红外音频传输及控制技术 3. 不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境 4. 接收频点可调 5. 接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360° 6. 直视距离：25 m；覆盖面积：约80 ~ 100 m2 7. 1个RJ45接口，用于连接CBLRJ45系列延长网线 8. 尺寸：Ø 116 mm × 60 mm（高度） 9. 重量：220 g 10. 颜色：暗红色（PANTONE 476） | 台 | 4 | ￥882 | ￥3,528 |
| 7 | 数字红外无线麦克风 | TAIDEN | TES-5604N_W | 1. 数字红外无线教学扩声系统 2. dirATC--数字红外音频传输及控制技术 3. 红外传输副载波符合IEC 61603-7数字红外国际标准，DQPSK数字调制/解调技术 4. 数字红外音频处理及传输技术保证了卓越的音质： (1) 频响：主机线路-主机：50 Hz~20 kHz 麦克风-主机：100 Hz~20 kHz (2) 信噪比：≥90 dBA (3) 总谐波失真：≤0.05% 5. 不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境 6. 扩展性能强，支持外部音频输入（Ø 3.5 mm AUDIO IN），与其它音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意 7. 支持外部麦克风输入，如头戴式麦克风等灵活接入 8. 麦克风音量调节（固定麦克风/外部麦克风） 9. 可实现远程控制PPT翻页功能 10. 内置激光笔功能 11. 支持PTT(Push To Talk)功能， 按住“…”键开启话筒，松开后话筒即关闭 12. 当发言者在设定时间内无发言时，自动关闭红外信号发射 13. 支持话筒频点设定 14. 轻巧美观，多种使用方式灵活选择：可手持、颈挂或置于上衣口袋 15. 发射角度：垂直0° ~ 90°，水平120° 16. 可充电锂电池，持续发言时间长达7小时 17. 支持Micro USB口充电（兼容手机充电器）或插入充电座充电 | 个 | 2 | ￥855 | ￥1,710 |
| 8 | 头戴式麦克风 | TAIDEN | TES-1023 | 头戴式麦克风 | 个 | 2 | ￥162 | ￥324 |
| 9 | 一进四出网口分路器 | TAIDEN | TES-0104T/30 | 配合网线用于扩展数字红外接收器数量 | 个 | 1 | ￥225 | ￥225 |
| 10 | 12路自定义双向HDMI无缝矩阵 | KVS | K-HDMI12X | 1、全数字化实时无缝切换，响应时间<20ms,切换过程无缝无黑屏； 2、配置12路HDMI接口，可在矩阵面板按键自由配置输入与输出信号通道，并支持即时更改，灵活适应项目现场需求； 3、配置8路独立音频接口，支持4路外部音频加嵌与4路音频解嵌输出； 4、外部音频可自由加嵌至任意一路HDMI输出，任意一路HDMI的音频可解嵌至音频接口输出； 5、面板配置高端水晶按键，LED操作指引，LCD屏幕显示当前信号切换与配置情况； 6、支持多种控制方式，包括面板按键手动控制、RS232协议或TCP/IP协议控制（可选）； 7、支持移动终端APP和电脑端软件切换控制，简便快捷； 8、支持分辨率、色温、亮度、对比度、清晰度调节功能； 9、多模式存储及调用功能与 断电现场切换记忆保存功能； 10、支持高清信号输入和输出，分辨率1920*1200，并支持标清、高清信号相互切换，兼容性强； 11、支持任意正向高速通道信号和内嵌控制信号切换功能； 12、标准1U机箱结构设计，安装便捷。 | 台 | 1 | ￥13,320 | ￥13,320 |
| 11 | 设备机柜 | 国产 | 18U | 600宽600深1000高mm18U 玻璃门 | 个 | 1 | ￥1,755 | ￥1,755 |
| 三 | 流动音箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拉杆式蓝牙音箱 | 惠声 | VS-150C | .15“2路便携式电池扬声器盒 .15“低音扬声器和t25压缩驱动器 .usb/sd/fm/蓝牙/rec .遥控器 .液晶屏 .回声 .rca、aux和mic输入 外部扬声器输出 .mic优先级 .低音/高音控制 .内置电池（12V7A） .ext 12V直流输入 .电源输出：（DC15V 8A） .电源输入220伏50赫兹-60赫兹 最大功率：500瓦 .可伸缩把手和车轮 .带两个600兆赫超高频无线麦克风 .尺寸：470*380*680mm .毛重：17.3kg | 套 | 1 | ￥4,800 | ￥4,800 |
|  | 户外移动电源 | 先科 | 户外移动电源 | 户外移动电源 | 个 | 1 | ￥599 | ￥599 |
| A | 设备费用合计 |  |  |  |  |  | ￥160,541 |  |
| B | 线材辅材，安装调试费 |  |  |  |  |  | ￥13,500 |  |
| C | 系统费用合计 |  |  |  |  |  | ￥174,041 |  |

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：中标后5天内交付使用。

3、售后服务要求：

免费上门安装调试，提供原厂二年保修服务，保修期内免费提供上门服务，配件免费。

在保修期内，卖方按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，支持7*24小时报修。在保修期内接到买方通知后，卖方必须在1小时内电话响应，接到买方通知24小时内到达， 48小时内修复；72小时内无法修复的，卖方提供相应配置的代用设备或更换新设备，以保证买方工作生产不中断，其中发生一切费用由卖方承担。特殊情况下,由卖方与买方协商,并经买方同意后在双方约定的时间内完成设备的修复或更换。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出 174041 元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的30个日历日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2024年12月18日（周三）17:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2024年12月18日（周三）17:00 。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。

（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年12月14日

报价单（参考）

报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人盖章