自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2024-ZYXJ0311 LED显示屏货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单位限价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外智能LED一体机 | 巍万 | MB150E | 一、功能特点 ▲采用分布式储能，可免接电使用，全户外移动式一体机设计，自动亮度调节，可适应不同环境的光线变化。可用手机，IPAD，电脑，语音等方式控制，分布式储能设计续航时间可达12小时，便捷充电，储能单元可自主灵活更换，便于后续维护，专属充电宝或充电桩，标配独立户外全天候主机、内置独立WIFI，系统带4g/5g物联网络可满足不同场景使用需求。全天候应对不同场景下的各种教学任务。功能多样、内容丰富、便捷实用，内置符合2022年体育与健康新课标的体育备授课平台与资源，适用于室内外智慧体育教学、评价、训练、赛事等多种应用场景，能针对性服务录播直播、手机投屏、图文展播、德育教育、文化活动、天气预报，通知公告等校方的文宣和校园文化建设。 二、显示单元 1、显示尺寸（宽*高）：3000mm*1750mm；显示分辨率：768*448。 2、可视视角：水平视角≥160°，垂直视角≥120°； 3、显示屏亮度：≥4500CD/m²； 4、刷新频率：≥4000HZ； 5、光生物安全认证：符合GB7000.1-2005标准要求； 7、高温断电保护：工作环境温度≤70℃，即将LED显示屏放入试验箱中，通电工作，试验环境温度条件从40℃缓慢增加到70℃，温度转换时间为2min，温度达到70℃时，能自动断电保护，停止工作； ▲8、工作环境：工作环境相对湿度≤90%，无凝露，即 LED显示屏在温度 60℃、相对湿度不超过 90%（无凝露）条件下1h，在标准大气条件下恢复至25℃±2℃后，能正常工作。工作环境温度在-25℃和60℃下分别试验1h，能正常工作； ▲9、盐雾测试：按照GB/T2423. 17-2008标准试验方法，样品在(35士2）℃，盐溶液浓度（5士1) %（质量比），溶液PH值7士0.1的条件下，正常通电工作下，连续试验24h试验结束后， 在室温环境下恢复，放置 lh，试验后产品满足外观无明显损坏、产品显示正常工作； ▲10、冷热冲击测试：按照 GB/T2423.22-2012标准试验方法进行，试验条件：高温 ：100℃；低温：一35℃；不通电，高、低温下暴露时间 ：各 30min；转换时间：≤ 1min；循环次数：3次，试验结束后，样品满足外观无明显损坏； 11、紫外辐照试：试验条件要求：(1）辐照强度1.38W/㎡，UVA-340nm，温度60℃士3℃，时间8h；（2）喷雾时间0.25h；（3）冷凝50℃士3℃，时间3.75h；（4）步骤（1）（2）（3）为一个循环，检查周期3个循环；（5）试验时间12个循环。每3个循环后，检查样品外观，满足样品外观无明显变化； 12、防火：按照UL94标准要求试验，试验结束后产品满足防火等级≥VI级； 13、对地漏电流：按照SJ/T11141-2017标准的规定要求进行试验，在1.1倍额定电源电压下，用泄露电流仪测试组成LED显示屏的显示模组的电源线对金属外框（与保护接地连接）间的漏电流，试验结束后，满足SJ/T11141-2017 5.7.4的要求。符合要求； 14、平均无故障：产品在常温，相对湿度40%～80%条件下，通电工作，连续工作168h，试验结束后，样品满足外观无明显损坏，可正常工作。 | 台 | 1 | 140000 | 140000 |

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：中标后5天内交付使用。

3、售后服务要求：

提供原厂一年保修服务，保修期内免费提供上门服务。

在保修期内，卖方按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，支持7*24小时报修。在保修期内接到买方通知后，卖方必须在1小时内电话响应，接到买方通知24小时内到达， 48小时内修复；72小时内无法修复的，卖方提供相应配置的代用设备或更换新设备，以保证买方工作生产不中断，其中发生一切费用由卖方承担。特殊情况下,由卖方与买方协商,并经买方同意后在双方约定的时间内完成设备的修复或更换。

保修期后，可以为客户提供系统升级服务、系统搬迁服务和系统回收或者以旧换新服务，服务方式灵活多样满足客户不同需求。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出 140000  元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的30个日历日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。报价供应商的报价应以发送至指定邮箱的报价文件为准，且文件发送至指定邮箱后，不得更改,或填写文件后进行涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2024年12月24 日（周二）17:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2024年12月24 日（周二）17:00 。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。

（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年12月19日

报价单（参考）

报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 单位 | 单价 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人盖章