万翔网商定制实木家具框架供应商征集函

厦门万翔网络商务有限公司 (简称“万翔网商”) 是翔业集团 (原厦门国际航空港集团)的全资子公司。万翔网商不仅是厦门市政府实施机关事业单位大宗货物集中采购与集中配送指定的政企采购服务平台，而且是一家综合性的电商平台。万翔网商旗下独立运营“B2G政府集采业务、B2B企业办公采购业务、B2C个人购物网站(万翔商城)”三大业务，拥有“5800+政府单位客户、7000+企业客户、54万+个人会员”，是一家为“政府、企业、个人”提供一站式购物的综合性供应链平台。

因业务需要，现就“定制实木家具项目”开展入围框架合作供应商公开征集，诚邀符合资格条件的供应商参与。

一、项目概况

（一）项目名称：万翔网商定制实木家具框架供应商项目

（二）项目产品需求：实木家具

（三）项目采购规模：预估总采购额1500万元，供应商不可设立起订量要求，万翔网商根据实际需求分批采购。

（四）付款方式：货到票到账期30天内付款（具体可能视项目情况付款方式进行调整按实际谈判情况为准），中选供应商需于签订合同后5个工作日内缴交2万元作为履约保证金。

二、征集时间：本项目征集自发布之日起至2023年12月13日16:00止。

三、合格供应商要求：

（一）报名供应商须具有独立法人资格、独立承担民事责任的能力，并提供营业执照复印件加盖公章。

（二）近三年财务状况良好，经营活动中企业法人及其法定代表人未出现重大违规违法记录，没有出现违背社会责任的不良信息。

（三）企业法人及其法定代表人未被列入失信被执行人名单，企业未被列入重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录及万翔网商、翔业集团黑名单。

（四）报名供应商须承诺支持进行现场评估考察工作。

（五）报名供应商须承诺可以提供相应税率的增值税专用发票(税率13%)，，未响应者报名无效。

（六）报名供应商须承诺可支持按需提供样品，未响应者报名无效。针对附件1“样品需求清单”，报名供应商须于2024年12月17日前提供实物样品各1张，未响应者报名无效。

（七）报名供应商需具备并承诺20天内同步可完成不低于600张实木沙发+400张实木茶几+400张实木餐桌+1200张实木书桌+1000张实木餐椅的生产供货和安装的能力；40天内可同步完成不低于1400张实木沙发+900张实木茶几+700张实木餐桌+3200张实木书桌+2500张实木餐椅的生产供货和安装的能力（时间包含重大节假日：如春节、国庆、五一等，供应商需提供重大节假日应急处置方案），未响应者报名无效。

（八）报名供应商须承诺所提供产品须满足国家相关标准，包括但不限于甲醛等环保标准；同时，报名供应商须承诺如我司要求对报名供应商所提供产品进行检测，须在规定时间内完成检测，相关检测费用由报名供应商自行承担，否则我司有权扣除相应履约保证金，未响应者报名无效。

四、报名所需提供的资料

（一）基本材料

1、合法有效的公司营业执照，须提供加盖公章的复印件。

2、法定代表人或负责人及授权代理人身份证复印件（需加盖公章）（由授权代理人报名的，还须提供加盖公章的法定代表人或负责人授权书原件）。

3、报名供应商请尽可能多的提供能证明自身公司经营实力的证明材料，以利增加入围的机会。所提供材料包括但不限于：销售业绩、自有生产设备和仓储、认证证书、技术、安装和售后人员配置等。

（二）报名资料要求

1、请按上述要求提供报名材料，报名资料须提供加盖公章的原件或复印件，对于未按要求加盖公章及法人签字的原件电子扫描件视为报名资料缺漏，采购人将拒绝接受其报名。

2、采购人视收到的上述资料不涉及商业秘密，所有报名资料恕不退还。

五、入围资格评选：

1、根据报名供应商提供的自身公司经营实力的证明材料进行评分，具体评分细则如下表所示。（报名供应商须逐条列明响应情况）

| 序号 | 评分内容 | 评价标准 | 满分值(分) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资金 | 根据报名供应商注册资金信息进行评价。 注册资金为2000万（含）以上者得10分； 注册资金为1000（含）-2000万元者得7分； 500（含）-1000万元者得4分； 500万元以下的得2分。 | 10 |
| 2 | 认证证书 | 根据企业取得ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证进行评价，应提供有效证书复印件，原件备查，证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站（http://www.cnca.gov.cn/）上可查询。（每提供一个得5分，满分15分；无提供相关资料不得分） | 15 |
| 3 | 生产经营场所 | 根据报名供应商提供的自建或租赁生产经营场所信息进行评价（需提供场所产权资料或场所租赁合同复印件，原件备查）。 使用面积：5000(含)平方以上得10分； 使用面积：3000(含)-5000（不含）平方得7分； 使用面积：3000平方以下得5分。 | 10 |
| 4 | 定制支持 | 根据报名供应商定制方案支持情况进行评价，承诺可根据万翔需求安排提供上门勘察、场地测量、方案设计、定制打样、送样确认、送装服务等相关工作的得10分，否则不得分。 | 10 |
| 5 | 服务支持 | 根据报名供应商提供的整体服务方案进行评价，方案包括安装调试、质量保证、生产保障、运输、货物装卸，货物安装、成品保护方面、售后服务保障、重大节假日（如春节、国庆、五一等）的应急处置方案。 方案包含以上内容且详细、具体明确，针对本项目的得10分； 方案包含以上内容但较为简单的得5分； 方案不全面或未提供得0分。 | 10 |
| 6 | 设备情况 | 根据报名供应商提供的“实木家具”生产设备进行评审，提供但不限于以下设备：优选锯、开榫机、拼接机、砂光机、滚涂设备（需提供厂区生产线图片、加工设备清单、设备购置发票复印件并加盖公章，原件备查，并可支持验厂。如发票设备名称不一致但实际功能符合要求也视同提供）。 以上设备每提供1个得3分，全部提供得15分。 可提供全自动喷漆机的加5分，满分20分。 | 20 |
| 7 | 业绩情况 | 根据报名供应商2020年1月1日至征集截止时间公寓宿舍类家具产品采购项目的业绩情况进行评价：（须提供合同（合同中须体现合同签订时间、公司名称、合同金额和供货内容）复印件并加盖报名供应商公司公章及该合同货物发票复印件，否则业绩不予计分）。 每提供一份1000(含)万元以上采购项目业绩得10分； 每提供一份500(含)万元以上采购项目业绩得5分； 每提供一份100(含)万元以上采购项目业绩的得3分，其中100万(含)以下业绩最多得15分； 满分25分。 | 25 |
| 总分 |  |  | 100 |

2、采购人根据得分高低次序排出名次，推荐得分排名前5名的报名供应商作为本次框架供应商征集入围候选人，并进入最终框架供应商评选。

六、注意事项

（一）本次公开征集不收取供应商的任何费用。

（二）供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，我司有权将其列入供应商黑名单，不得参与本公司和翔业集团集中采购活动。

（三）报名资料及样品接收地址：厦门市湖里区高崎机场北路476号万翔网商5楼（邮编：361006），接收人郭嘉卉及其联系电话：0592- 5769091。外封皮注明：公司全名+万翔网商定制实木家具框架合作供应商采购项目，可邮寄或直接送达。

七、声明

采购人接收供应商的报名资料并不表示接受报名供应商参与本项目，采购人有权选定并邀请全部或部分合格供应商参与本项目集中采购活动。

八、采购人联系方式

（一）采购单位：厦门万翔网络商务有限公司

（二）地址：厦门市湖里区机场北路476号

（三）采购联系人：陈先生（办公电话：5706825）

邮箱：chenzp@iport.com.cn

特此公告。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年12月6日

附件1：样品需求清单

| 序号 | 产品名称 | 参考图示 | 规格（长*宽*高）mm | 样品数量 | 材质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2米实木沙发 |  | 2000*750*800 | 1 | 1.框架杆件等构件原材料：采用实木锯材或实木板材，实木板材除可以使用直拼工艺的板材外，不得使用拼接木（例如：指接材、集成材、胶合木等）。（家具行业术语以GB/T 28202-2020为准）。经防虫、防腐、耐冲击、干燥绿色环保加工工艺，要求实木无死节，可视面木结≤3个，含水率7%--12%，表面环保漆。 2.油漆：实木各表面环保哑光清漆，底漆3遍，面漆2遍，喷漆要求附着性强、涂膜强韧、硬度高、光泽度高，耐水、耐磨、耐撞、耐热性好，可长期保持表面效果。 3.活动坐垫、靠背 海绵：采用一次性PU成型发泡海绵，坐垫采用双层海绵，表层密度≥35kg/m³，硬度60±5A°,表层厚度≥50mm，坐垫海绵底层密度≥28kg/m³，硬度60±5A°，靠背海绵密度≥25kg/m³，硬度25A°，弹性优异，软硬适中、回弹性能好、不变形、坐感舒适 ，内含内衬，可拆洗，整体布套采用同一面料。 内衬面料：采用白色高支布，100%涤纶，70±5g/㎡，优质拉链封口； 外部面料：面料表层采用灰色棉麻质感，100%涤纶，300±5g/㎡，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理且需做表面防水处理（轻泼不渗透）,布面触感舒适，亲肤透气，柔软且富有韧性，透气性强，无明显色差，无瑕疵点，破损，脱线；面料底层采用防水材质+防水剂贴合TPU，车缝整齐、规则、精细均匀、线条流畅。坐垫需附有防滑措施。 4.涉及结构拆装须采用预埋螺母件连接，不可采用自攻螺丝或枪钉安装；若为金属挂码与实木连接允许采用自攻螺丝安装。 5.五金：详见用材要求。 |
| 2 | 实木茶几1 |  | 1000*600*400 | 1 | 1.桌面、桌腿等构件原材料：桌面采用实木锯材或实木板材，实木板材除可以使用直拼工艺的板材外，不得使用拼接木（例如：指接材、集成材、胶合木等）；桌腿采用实木锯材（家具行业术语以GB/T 28202-2020为准）；桌面可视面木结数≤2个，总木结数≤5个，要求实木无死结，含水率7%-12%；实木表面环保漆；经防虫、防腐、耐冲击、干燥绿色环保加工工艺；桌腿与地面接触位置需增加塑料防滑脚垫。 2.油漆：实木各表面环保哑光清漆，底漆3遍，面漆2遍，喷漆要求附着性强、涂膜强韧、硬度高、光泽度高，耐水、耐磨、耐撞、耐热性好，可长期保持表面效果。 3.结构拆装须采用预埋螺母件，不可采用自攻螺丝或枪钉安装。 4.五金：优质五金，详见用材要求。 |
| 3 | 1米实木餐桌 |  | 800*1000*750 | 1 | 1.桌面、桌腿等构件原材料：桌面采用实木锯材或实木板材，实木板材除可以使用直拼工艺的板材外，不得使用拼接木（例如：指接材、集成材、胶合木等）；桌腿采用实木锯材（家具行业术语以GB/T 28202-2020为准）；桌面可视面木结数≤2个，总木结数≤5个，要求实木无死结，含水率7%-12%；实木表面环保漆；经防虫、防腐、耐冲击、干燥绿色环保加工工艺；桌腿与地面接触位置需增加塑料防滑脚垫。 2.油漆：实木各表面环保哑光清漆，底漆3遍，面漆2遍，喷漆要求附着性强、涂膜强韧、硬度高、光泽度高，耐水、耐磨、耐撞、耐热性好，可长期保持表面效果。 3.结构拆装须采用预埋螺母件，不可采用自攻螺丝或枪钉安装。 4.五金：优质五金，详见用材要求。 |
| 4 | 1米实木书桌 |  | 1000*550*760 | 1 | 1.桌面、桌腿等构件原材料：桌面采用实木锯材或实木板材，实木板材除可以使用直拼工艺的板材外，不得使用拼接木（例如：指接材、集成材、胶合木等）；桌腿采用实木锯材（家具行业术语以GB/T 28202-2020为准）。要求实木无死结，含水率7%-12%；经防虫、防腐、耐冲击、干燥绿色环保加工工艺；桌腿与地面接触位置需增加塑料防滑静音脚垫，并安装牢固，可长时间使用不脱落。。 2.抽屉：抽屉正面板须采用15mm厚实木锯材（非拼接板），表面环保漆，无死结，无木结；抽屉内部结构可采用15mm厚实木或实木多层板（须以桌面材质相同实木进行表层贴皮），表面环保漆，无死结,；抽屉采用优质五金轨道。 3.储线盒：线盒结构可采用15mm厚实木多层板，表面表面环保亚光清漆；封边：采用1.0mm厚PVC与实木多层板同色封边皮，要求边缘光滑，无明显胶水痕迹； 4.油漆：桌面、桌腿、抽屉各表面皆应涂装环保亚光漆（不允许部分表面仅涂装底漆），底漆3遍，面漆2遍，喷漆要求附着性强、涂膜强韧、硬度高、平整度高，耐水、耐磨、耐撞、耐热性好，可长期保持表面效果。 5.结构拆装须采用预埋螺母件，不可采用自攻螺丝或枪钉安装。 7.五金：详见用材要求。 |
| 5 | 实木椅类1 |  | 450*480*860 | 1 | 1.椅坐面、椅腿、椅靠背等构件原材料：采用实木锯材或实木板材，实木板材除可以使用直拼工艺的板材外，不得使用拼接木（例如：指接材、集成材、胶合木等），家具行业术语以GB/T 28202-2020为准，表面环保哑光清漆。要求经防虫、防腐、耐冲击、干燥绿色环保加工工艺，实木无死节，可视面木结≤2个，含水率7%--12%； 2.油漆：表面环保哑光清漆，喷漆要求附着性强、涂膜强韧、硬度高、光泽度高，耐水、耐磨、耐撞、耐热性好，可长期保持表面效果。 3.结构拆装须采用预埋螺母件，不可采用自攻螺丝或枪钉安装。 4.五金：详见用材要求。 |
| 6 | 实木椅类2 |  | 440*540*800 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  | 6 |  |
| 1.1上表家具各部位尺寸、样式详见附件“家具产品设计图纸”，若表中参数与附件不一致的以附件为准。 1.2实木清漆可根据美观性进行轻微调色，但颜色应与板式家具协调统一。 1.3用材要求 1.3.1★板材：实木多层板，E1级环保标准。 1.3.2★实木：橡木、桦木、榉木、白蜡木、橡胶木，床排骨架实木木种无要求。 1.3.3★五金品牌：东泰、百隆、星徽、顶固、海福乐。 1.3.4★油漆品牌：华润、大宝、嘉宝莉、龙珠。 1.3.5★胶水品牌：金万德、永特耐、汉高。 1.4颜色要求 样品颜色可参照图示颜色，需查看既往样品参考可联系采购联系人，中选后，家具生产颜色以下单前确认的色卡为准。 |  |  |  |  |  |

附加2：家具产品设计图纸