自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2024-ZYXJ0040进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 功能参数 | 单位限价（元/套） | 数量 | 小计限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手机分类安检门 | 佳发JF-IMD0301（三年保） | 1、通道尺寸：（mm）2000(高)×760(宽)×800(深) 2、外形尺寸：（mm）2220(高)×1060(宽)×800(深) 3、屏幕规格：10寸LCD屏 4、外接电源：110V~230V 5、频率：50/60HZ 6、工作环境：-20℃～45℃,湿度15%-80%RH 7、每个门体内设有探测单元≥20个 8、具有抗干扰能力，可适应大金属干扰的安装场地；多台智能手机探测门并排使用时，各个智能手机探测门互相不会产生干扰。智能手机探测门的探测报警时间约1秒，通过效率达每分钟三十人以上。 9、具有电子产品探测模式、电子产品+违禁品探测模式、全金属探测模式、违禁品模式。设备可以排除日常贴身金属物品，探测到智能手机（包括待机/关机/开机/移除电池/移除SIM卡/用铜箔包裹5层等任何状态下的手机）、对讲机、笔记本电脑、移动硬盘、数码相机、铝制易拉罐、马口铁罐、铝制管体等违禁金属物品。当探测到这些物品时，将声光报警提示，告知违禁物品所藏匿的虚拟人形区位，并分类告知违禁物品的材质和形状，例如，当探测到手机时，告知为手机类，当探测到马口铁罐时，告知为马口铁罐类等。 10、人员以标准姿势通过智能手机探测门时，金属钮扣、项链、打火机、钥匙、硬币、皮带扣等日常贴身携带的小金属通过时不报警。智能手机探测门对手机及违禁品以外的其他日常金属的误报率应为：在成人考试时，例如专升本考试、成人自考、研究生考试等场景下，对此类日常金属物品的整体误报率≤25%，在夏季高考场景下，对此类日常金属物品的整体误报率≤10% 11、在保持参数10所要求误报率的前提下，智能手机探测门对智能手机的检测率应≥98%，尤其是如下特殊方式藏匿手机： （1）当通过人将智能手机分别以横端、竖端、平端三个姿态藏匿于前胸正中间、腹部正中间通过智能手机探测门时，系统应有声光报警，并以图形和文字的形式提示，应能提示藏匿位置。 （2）通过人将智能手机藏匿于头顶帽子内、前腹、后腰、大腿内侧、小腿内侧、脚踝内侧、脚底通过智能手机探测门时，系统应有声光报警，并以图形和文字的形式提示，应能提示藏匿位置。 12、智能手机探测门10寸液晶触摸功能屏，应能显示的信息：违禁金属物品所在的虚拟人形报警区位、报警违禁金属物品类别等。 13、为保证每次考试使用前批量手机探测门的快速部署安装，每台手机探测门的安装调试时间应不超过30分钟。设备支持通过一种“标定工具”即可实现对设备进行“基础数据”的采集、标定和校正.使用该工具校正后，探测装置各个探测区域对同一金属物品的相位特征数值应保持一致，以保证设备始终保持最优探测效果，整个校正过程须不超过10分钟。同一台手机探测门调装标定完成后，携带同一种金属物品分次通过不同的探测区域，在不同的区域所得到的材质特征值是一致的，不同探测区域所得到的材质特征值的探测误差≤¦±5¦。 | 49000 | 1 | 49000 |
| 合计 |  |  |  |  | 1 | 49000 |
| 大写：人民币肆万玖仟元整 |  |  |  |  |  |  |

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：供方提供的维保设备必须为新出厂的、质量合格的产品，应符合国家及行业相关标准，并符合买方所确定的样品质量要求。

2、交货时间：接到《定货单》后7天内。

3、售后服务要求：所提供产品要求完全满足询价规格参数要求，售后以厂商标准提供3年上门保修服务，同时中标供应商需提供1次设备搬运、开箱、装机等服务直到设备能正常使用。为保证售后服务，要求中标供应商注册地址在福建省内。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出49000元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的7个工作日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

4、厂商签约经销商或代理商或项目授权证明

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2024年3月8日（周五）17:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2024年3月8日（周五）17:00。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年3月7日

报价单（参考）

报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人盖章