自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2024-ZYXJ0053服务器 进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

一、项目内容

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单价限价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 神州鲲泰KunTai R524-4 信创服务器 | 1、基本要求：国产化服务器，为目录产品或符合国家相关国产化设备认定标准的产品； 2、外形：2U高度机架式服务器（含上架套件）； 3、处理器：配置2颗国产处理器Kunpeng 920,32 Core@2.6GH处理器 4、内存：配置256G DDR4 ECC内存； 5、硬盘：配置2块480GB 固态硬盘；配置8块8T企业级机械硬盘；配置2块3.84T NVMe SSD加速盘。 6、RAID：2G缓存；支持JBOD；支持RAID 0,1,10,5,50,6,60；含超级电容掉电保护模块； 7、网卡：配置4个1Gb以太网口和4个10Gb以太网口（满配模块），支持网卡绑定； 8、电源：满配1+1冗余热插拔交流电源模块（含电源线缆）； 9、扩展性：最大支持8个PCIE4.0插槽扩展； 10、远程管理：1Gb Base-T以太网电口-带外管理口； 11、配置国产的虚拟化软件及对应的产品使用授权，支持将单台国产服务器虚化为多台国产服务器使用；虚拟化平台支持主流的国内外操作系统，且在安装了虚拟机工具情况下，支持通过管理UI直接调整虚拟机操作系统的配置而无需登录配置系统，支持调整的内容至少包含主机名、DNS、账户、密码等，而且虚拟机无需关机即可生效；支持虚拟机在线迁移和 HA，保障业务连续性；支持虚拟机 Boost 模式，可通过 vhost 内存共享技术提升虚拟机性能；虚拟化软件的底层系统为纯国产化产品；每台物理服务器含1套银河麒麟服务器操作系统授权； 12、配置国产的分布式存储软件及对应的产品使用授权，支持将多台服务器硬盘聚合为一套具备高可靠性和高可用性的企业级分布式存储设备并对外提供存储服务；整体架构无单点故障，存储副本数可选，故障时数据自动恢复，速度可控；支持使用 RDMA 协议进行节点间数据传输；支持异常磁盘的自动探测和隔离；存储平台至少能对外提供iSCSI和NVMe-oF的存储组网模式；底层支持条带化，支持调整条带宽度和数量；支持基于高速 SSD 和 HDD 进行冷热数据分层，在基于分层模式组成存储池的情况下，当任意一块缓存盘（SSD） 发生故障情况下，其影响范围仅限于故障的 SSD ，不会引起相关磁盘组的其它 HDD 掉线，同时不会引起存储可用容量减少；支持机架级别高可用，具备基于服务器机架拓扑智能分布副本，防止虚拟机的多个副本放置在同一机架空间内，避免出现由于单一机架的电源或网络故障造成的数据无法访问，支持通过图形界面调整机节点所在的机架位置，后台自动根据拓扑重新分布副本位置；存储平台的底层系统为纯国产化产品； 13、配置虚拟化软件与分布式存储系统的统管平台及对应的产品使用授权，同一套平台能统一管理虚拟化软件和分布式存储软件的所有功能；支持图形方式展示集群性能、资源用量的瞬时和趋势值； 14、售后服务：配置3年原厂售后服务，提供服务器厂商的原厂售后服务承诺函； | 3台 | 166,000 | 498,000 |
|  |  | 合计 |  |  | 498,000 |

注：以上服务器配置不接受负偏离。

（一）项目要求

1、质量要求：供方提供的产品必须为全新原厂原装产品，应符合国家及行业相关标准。

2、交货时间：合同签订后15个日历日安装调试完毕。

3、售后服务要求：原厂3年7x24全天候免费服务、4小时上门服务。（从产品经需方验收合格之日起起算），在产品质保期内若出现质量问题，由供方免费更换全部产品并承担由此给需方造成的一切损失（包括设备损坏及其他事故等）。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出498,000.00元否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

货物交付至指定地址验收合格后,买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及使用单位已经签署的《验收供货单》后20个工作日向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

*1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件一;

*2、营业执照副本（三证合一）复印件，为保证服务及时性，注册地址要求为福建省；

*3、提供针对此项目服务器厂商的原厂售后服务承诺函（原件备查）；

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2024年04月19 日11:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2024年04月19 日11:00 。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年04月16日

附件一

报价单（参考）

报价人名称：                 项目编号∶                      货币单位：人民币

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价(现场交货价) | 小计 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

投标代表：            电话：         邮箱：

报价人盖章