自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2024-ZYXJ0148 LED显示屏货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

| 显示尺寸（米） |  | 长3.52*高1.92 |  |  | 总尺寸（米） |  | 长3.72×高3.2*厚0.25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED面积（平方） |  | 6.76 |  |  | 框架面积（平方） |  | 11.91 |  |
| 序 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/元 | 核心技术参数 | 备注 |
| 1 | LED屏体 | 强力巨彩Q1.86H | 平方 | 6.76 | 4900.00 | 33124.00 | 像数点间距 1.8mm 像素密度 288906Dots/㎡ 像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD1212 尺寸(长*宽*厚) 320*160*15mm 重量 0.47kg±0.01kg 结构特点 灯驱合一 单元板分辨率 172*86=14792Dots 输入电压(直流) 4.5±0.1V 最大电流 ≤5A 单元板功率 ≤23W 驱动方式 1/43恒流驱动 亮度 ≥450cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95 屏幕水平视角 140±10度 屏幕垂直视角 130±10度 最佳视距 ≥1.9m 使用环境 室内 每平方单元板最大功率 ≤439W/㎡ 配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%） ≤663W/m2 灰度等级 红、绿、蓝各13-14bits 显示颜色 43980亿种 换帧频率 ≥60帧/秒 刷新频率 ≥3840Hz 控制方式 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 亮度调节 256级手动/自动 输入信号 DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) 使用寿命 ≥10万小时 平均无故障时间 ≥1万小时 衰减率(工作3年) ≤15％ 连续失控点 0 离散失控点 ＜0.0001，出厂时为0 盲点率 ＜0.0003，出厂时为0 工作温度范围 -20-40℃ 工作湿度范围 10％-65％RH(无结露) 防护性能 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷 屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡ 屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡ |  |
| 2 | 开关电源 | 强力5V40A | 台 | 22.00 | 180.00 | 3960.00 | 1、输入电压范围：200~240VAC ，额定输出电压：5VDC； 2、纹波和噪声：≦200mVp-p； 3、过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出； 4、短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出； 5、安全标准：符合GB4943-2001,UL1012； 6、抗电强度：I/P-O/P、I/P-FG；1.5KVAC O/P-FG；0.5KVAC； 7绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：100NΩ/500VDC； 8、（电磁干扰）传导和辐射：符合EN55022,Class B； 9、平均无故障工作时间（MTBF）:100,000小时； |  |
| 3 | 接收系统 | 强力R12 | 套 | 11.00 | 125.00 | 1375.00 | 1.集成16个HUB75，无需再配转接板 2.单卡最大带载256×1024像素，最多支持32组并行数据 3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。 4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。 5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力 6.支持低亮高灰 7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果 8.支持箱体标定和快速标序 9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示 10.支持数据偏移，支持误码侦测 11.支持环路备份，支持固件备份 |  |
| 4 | 视频处理器（包括播控软件、视频矩阵切换器） | 强力定制 | 台 | 1.00 | 22000.00 | 22000.00 | 针对LED显示屏工程应用领域的专业级控制系统和视频处理设备。其具有DVI和HDMI高清数字接口，支持多路信号间无缝切换，支持广播级缩放及多画面显示。具备12个千兆网口，单机最大支持带载720万像素点，其带载宽度最宽可达8192像素点，最高可达4096像素点。 8进8出，HDMI口信号切换器。用于处理多路信号转入LED显示屏使用。支持任意信号输入。 |  |
| 5 | 专用箱体及钢结构 | 国产定制 | 平方 | 6.76 | 700.00 | 4732.00 | 规格:W960*H800*D100(mm) 抗干扰：特有抗电磁波干扰功能 散热快：良好的散热性能，有效保护模组电路 安装快捷：安装仅需20秒 精度高：箱体经CNC加工后，精度更高，可无缝拼接 材质：压铸铝镁合金箱体 通用性强：可以按照套件孔位加工，可用于室内 性价比高：有完整的生产供应链进行规模化生产 全防水专用全防雨箱体，更平整，抗震荡。 |  |
| 6 | 综合布线等安装调试（包括辅材、会议室装修装饰） | 国产定制 | 项 | 1.00 | 19000.00 | 19000.00 | 1）强电：总电至配电柜（3*4平）=1路，配电柜至LED屏（3*2.5平）=2路 2）信号：采用网线=5路，用4备1（超100米用光纤） 3）视频线：HDMI线（从讲台至控制台）=5路（用4备1）。 4) 音频线：超100米采用RVV2*4平方 5）在桌子上开一个专用设备孔 6）安装LED头部的档板拿掉。 7）会议室布线重新整理，相关线槽重新做4）会议室的格局和布置重新整理 |  |
| 7 | 发言台 | 国产定制 | 套 | 1.00 | 2000.00 | 2000.00 | 定制发言台（移动、可拆卸），带柜门带线孔，实木60cm×110cm |  |
| 8 | 底柜 | 国产定制 | 套 | 1.00 | 3000.00 | 3000.00 | 屏底柜子,与会议室装饰同色，380cm×118cm，1×6，柜体拆装式结构设计，活动门板定制。 |  |
| 报价汇总 |  | 89,191.00 |  |  |  |  |  |  |

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：供方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。甲方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物甲方有权拒收。

2、交货时间：中标后2周内完成交付。

3、售后服务要求：

免费上门安装调试，自货物验收之日起2年为产品保修期。在保修期内，乙方按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，支持7*24小时报修，免费上门保修。在保修期内，凡因产品本身质量问题所导致的损坏，乙方负责将产品进行免费维修。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出89191元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的30个日历日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2024年8月5日（周一）17点（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2024年8月5日（周一）17点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年7月30日

报价单（参考）

报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人盖章