询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2024-ZYXJ080201G课桌椅进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价：

- 货物需求

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 参考图 | 材质 | 数量 | 单位 | 单位限价(元) | 合计限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手摇升降课桌椅 | 课桌610*410*550-670mm 课椅430*400*300-380mm |  | 1、课桌：桌面规格：长610mm×宽410mm×30mm,桌面板上无杯槽，带有笔槽，笔槽深度10mm长468mm宽45mm。，靠胸前有个长度400MM， 深度27MM的凹型长条。桌面永久牢固，流线美观。桌面四周边沿平滑，四角倒角设计。 2、书箱：桌斗采用PP料经注塑一次性成型，桌斗外径576*373*105mm内径490*340*100mm，且书包斗2侧带有小型储物盒与连体书包钩方便学生放置文具悬挂书包。外形美观，坚固耐用。包斗前沿有一长373mm的长条用以放置笔具，内部步有11根条纹有效地增加摩擦避免了物品滑落。本产品设计新颖，结实耐用，整体边缘平整圆滑。 3、桌椅架：采用眼镜管组合焊接而成，结构得需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之桌架，焊接部位得需牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿。桌脚贴地部管尺寸为33mm×66mm×厚1.2mm；桌脚上部固定立管尺寸为33mm×66mm×厚1.2mm；桌脚上部活动立管尺寸为26mm×59mm×厚1.2mm。表面涂装：焊接完成之桌架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。 脚垫：采用PP塑料一体注塑成型，长66mm×宽33mm×厚3mm。 4、坐板：采用一级全新PP耐冲击塑料一体成型，抗压、耐磨、耐冲击；椅面尺寸：430*400mm,椅面带有多条透气孔，产品中部靠前微凸，符合人体生物学设计，坐姿舒适。 5、靠背：采用一级全新PP耐冲击塑料一体成型，抗压、耐磨、耐冲击。靠背尺寸：420*350mm，提手孔长直径为95mm，短直径为：27mm。产品形状采用弧形设计，包裹背部，坐姿舒适，久坐不累；靠背带有多个透气孔，符合人体工学，增加了学生学习时的舒适度。 6、升降功能：课桌椅全部采用手摇升降结构；课桌可调节桌面高550-670mm，课椅可调节座面高300-380mm。 | 192 | 张 | 365 | 70080 |

二、其它内容

（一）项目要求

1、质量要求：供方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）满足询价清单要求，均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造满足询价函参数要求并经检验合格的、未使用过的产品。

2、交货时间：2024年9月10日前安装完成并交货验收。

3、配送地址：福建省厦门市湖里区

4、售后服务要求：质保期5年

5、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价（例如：产品1报价单价不得超365元），总报价不超出70080元；否则报价无效，报价有效期须为3个月。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

4)付款方式

货物到货并验收合格后，甲方凭乙方100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的20个工作日内向乙方支付各批次家具100%货款。

- 样品提交：提供第1项课桌椅实物样品1套。（注意：标签不可体现报价人相关信息）

6、合同主要条款（甲方为万翔、乙方为中标供货商）

6.1乙方每逾期交货一天，应按合同总价的百分之一向甲方支付违约金，超过5天的，甲方有权单方解除合同，还应另外支付合同总价20%的违约金。

6.2合同货物验收不合格的，甲方有权选择解除合同或换货。如甲方选择换货，乙方重新供货导致的供货延迟，按逾期交货的违约责任处理；若甲方选择单方解除合同的，还应另行支付合同总价20%的违约金。

6.3除非双方达到一致,否则供应商均不得将本项目中的任何内容及在本合同执行过程中获得的对方商业信息向任何第三方个人或单位泄露，否则守约方有权向违约方追究责任，包括但不限于要求违约方赔偿由此引发的所有损失。本保密义务在本项目执行期间有效。

（二）报价文件

报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件（含报价人联系方式电话、邮箱）

2、营业执照副本（三证合一）复印件。

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

4、满足交货期承诺书、满足合同主要条款承诺函（须加盖单位公章）

5、报价截止时间前提供样品。

（三）报价方式：密封报价；一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效，本项目密封报价以书面密封报价形式。

1、书面密封报价。即报价人应当在报价截止时间前向我司送达书面密封的报价文件

2、供应商报价须将报价单密封并加盖公章，外封皮注明“**公司，**项目报价表”

3、采购报价单必须在2024年8月6日（周二）16：00点（报价截止时间）之前邮寄或直接送达厦门万翔网络商务有限公司；报价开启时间为2024年8月6日（周二）16：00点。报价供应商无需到场。

文件及样品接收地址：厦门市湖里区高崎机场北路476号万翔网商5楼（邮编：361006）；

接收人郭嘉卉及其联系电话：0592-5769091

传真：0592-2235459

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（四）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的；

6、样品无提供或提供不符合本询价函要求的。

（五）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求，样品符合实际使用需求且报价最低的原则确定成交供应商。

（六）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为三个月。

( 七 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年8月2日

报价单（参考）

报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

| 序号 | 品牌 | 商品名称 | 型号 | 图片 | 规格(cm) | 材质要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人盖章

联系人：                电话：            邮箱：