询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2024-ZYXJ082001G课桌椅进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价：

一、货物需求

| 序号 | 名称 | 图示 | 材质技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单位限价(元) | 合计限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手摇升降课桌椅 |  | 一、规格： 课桌：宽640mm×长430mm×高550-670mm（桌下净空高：430-550mm）。 课椅：宽365×长360×高300-380mm。 二、课桌： 1、桌面板： ①材质：采用全新环保ABS工程塑料一体注塑成型，厚度为30mm，底部配30×20mm矩形冷轧钢管加固； ②规格：宽640mm×长430mm； ③样式：桌面光滑平整、前端撑手位置防压手斜边设计，胸前内凹防顶胸设计； 2、书箱： ①材质：采用全新环保PP工程塑料一体注塑成型； ②规格：宽450mm×长300mm×高98mm； ③样式：桌斗四棱角须做半圆弧边处理，底部前端配10mm高加强筋。 3、桌脚钢架： 材质及规格： ①桌脚立柱：采用50×30mm椭圆形冷轧钢管，壁厚为1.3mm； ②桌脚升降立柱：采用42×22mm椭圆形冷轧钢管，壁厚为1.3mm，外侧方配有激光雕刻成型的国标刻度； ③桌脚拉杆：采用直径20×40mm半旦形冷轧钢管，壁厚为1.3mm； - 脚套：采用全新聚丙烯共聚塑料注塑一体成型，须外包钢管，前脚套底部带调平功能，后脚套带软胶防滑消音功能设计； - 书包挂钩：课桌左右两侧各设一个挂钩，材质为直径6mm实心碳钢 ，在静止状态下可承载50kg的挂物承重。 - 升降装置：手摇升降调节机构。 三、课椅： 1、靠背钢架： ①材质：采用直径22圆形冷轧钢管，壁厚为1.3mm； ②样式：靠背做S型弯曲处理，抽芯弯曲； 2、座垫板： ①材质：采用全新环保聚丙烯共聚塑料经模具注塑成型，须包裹底部连接杆； ②规格：宽365mm×长360mm； ③样式：坐垫全透气圆孔/椭圆孔设计，前端大波浪+瀑布形设计，中间部位内凹设计； 3、靠背板： ①材质：采用全新环保聚丙烯共聚塑料注塑成型； ②规格：宽365mm×长280mm； ③样式：靠背全透气圆孔/椭圆孔设计，中间内凹，底部位顶腰设计； 4、椅腿钢架： 材质及规格： ①立柱：采用50×30mm椭圆形冷轧钢管，壁厚为1.3mm； ②升降立柱：采用42×22mm椭圆形冷轧钢管，壁厚为1.3mm，外侧方配有激光雕刻成型的国标刻度； ③椅脚拉杆：采用20×40半旦形宝钢冷轧钢管，壁厚为1.3mm； ④脚垫：采用全新聚丙烯共聚塑料注塑一体成型，须外包钢管，前脚套底部带调平功能，后脚套带软胶防滑消音功能设计； 5、升降装置：手摇升降调节机构。 | 套 | 650（包含10套9号的课桌椅） | 370 | 240500 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 240500 |

二、其它内容

（一）项目要求

1、质量要求：供方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）满足询价清单要求，均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造满足询价函参数要求并经检验合格的、未使用过的产品。

2、交货时间：接到万翔订单之日起20日内安装完成并交货验收。数量为预估数量，具体送货数量以万翔订单通知为准。

3、配送地址：厦门市湖里区。

4、售后服务要求：质保期5年，自验收合格之日起计算。

5、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价（例如：产品1报价单价不得超370元），总报价不超出240500元；否则报价无效，报价有效期须为3个月。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

4)付款方式

货物到货并验收合格后，甲方凭乙方100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的20个工作日内向乙方支付各批次家具100%货款。

- 样品提交：提供课桌椅实物样品1套。（注意：标签不可体现报价人相关信息）

6、合同主要条款（甲方为万翔、乙方为中标供货商）

6.1乙方每逾期交货一天，应按合同总价的千分之一向甲方支付违约金，超过5天的，甲方有权单方解除合同，还应另外支付合同总价20%的违约金。

6.2合同货物验收不合格的，甲方有权选择解除合同或换货。如甲方选择换货，乙方重新供货导致的供货延迟，按逾期交货的违约责任处理；若甲方选择单方解除合同的，还应另行支付合同总价20%的违约金。

6.3除非双方达到一致,否则供应商均不得将本项目中的任何内容及在本合同执行过程中获得的对方商业信息向任何第三方个人或单位泄露，否则守约方有权向违约方追究责任，包括但不限于要求违约方赔偿由此引发的所有损失。本保密义务在本项目执行期间有效。

6.4质保期内若成交货物由于设计、工艺制造方面的问题或选用材料及零部件的质量原因，而引起货物（包括附件）的任何故障或缺陷，成交供应商须在4小时内响应，24小时内派专业技术人员到现场进行故障排除；24小时内无法恢复的，免费质保期内成交供应商应予以更换新货物或提供同规格代用货物或提出其他使货物可正常使用的措施。

7、报价人对货物需求中材质技术参数要求（以上参数为基础要求，供应商可提供优于的技术参数）中所有技术条款不满足、负偏离或未响应≥3条的视为未实质性响应谈判文件要求，其响应无效。

（二）报价文件

报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件（含报价人联系方式电话、邮箱）

2、营业执照副本（三证合一）复印件。

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

4、满足交货期承诺书、满足合同主要条款承诺函（须加盖单位公章）

5、报价截止时间前提供样品。

（三）报价方式：密封报价；一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效，本项目密封报价以书面密封报价形式。

1、书面密封报价。即报价人应当在报价截止时间前向我司送达书面密封的报价文件

2、供应商报价须将报价单密封并加盖公章，外封皮注明“**公司，**项目报价表”

3、采购报价单必须在2024年8月23日（周五）17：00点（报价截止时间）之前邮寄或直接送达厦门万翔网络商务有限公司；报价开启时间为2024年8月23日（周五）17：00点。报价供应商无需到场。

文件及样品接收地址：厦门市湖里区高崎机场北路476号万翔网商5楼（邮编：361006）；

接收人郭嘉卉及其联系电话：0592-5769091

传真：0592-2235459

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（四）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的；

6、样品无提供或提供不符合本询价函要求的。

（五）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求，样品符合实际使用需求且报价最低的原则确定成交供应商。

（六）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为三个月。

( 七 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年8月20日

报价单（参考）

报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

| 序号 | 品牌&制造商 | 商品名称 | 型号 | 图片 | 规格(cm) | 材质要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人盖章

联系人：                电话：            邮箱：