自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2024-ZYXJ0180录播系统货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

| 细项 | 商品名称 | 配置参数 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 限价单价 | 限价总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、精品录播 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全高清互动录播跟踪一体主机 | ▲1、录播主机采用嵌入式架构设计，Linux操作系统，标准1U机架式硬件设备，终端长宽高尺寸≤432mm*300mm*45mm，工作电压≤24V，功率≤35W，主机功能高度集成化，具备录制、导播、自动跟踪、存储、点播、互动等多功能于一体，无需额外增加跟踪主机、互动主机等。根据GB/T6882规定，测试点距离受试样品各表面1m处，在产品正常运行工作状态下，主机噪声≤20dB(A)。提供国监委认可第三方权威机构检测报告（检测报告需带“CMA”标识和“CNAS”标识）复印件证明。 2、录播主机为非壁挂式架构，不存在机身显示屏等产生其他视频、强光源变化从而影响学生课堂专注力。 3、具备高清视频输入接口3G-SDI in≥5、HDMI in≥2；高清输出接口HDMI out≥3；且采集和输出分辨率均支持1080P@30fps。 4、支持录播模式和互动模式两种工作模式，且两种模式具备按钮切换，录播主机支持云直播功能。 5、内置不少于2T存储空间，用于录制视频文件的本地存储，支持标准MP4视频封装格式。 6、支持标准H.264视频编解码协议，要求支持1080P30fps、720P30fps分辨率格式编解码。 7、具备标准RJ45网络接口，支持10/100/1000M网络自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈，Console控制接口≥2，支持RS232/422协议。 8、支持连接摄像机与主机之间通过一根SDI线进行POC供电、控制、视频信号同传。。 9、支持主机在通电关机或休眠状态下，仍能按照预设置完成音频信号的输入环出，实现开展日常授课时（不录制、互动等），仍能完成麦克风、电脑等教学音频环出应用且无需重新调整线路。 10、录播主机考虑到安全系数问题确保录制视频安全下载，录播主机需支持安全认证。 11、支持≥2个USB接口，支持U盘同步录制、视频拷贝，支持接入鼠标键盘的本地导播操作。 12、具备数字音频输入接口D-MIC≥6、音频输入接口Line in≥2；音频输出接口Line out≥2。 13、系统支持内置互动功能，兼容H.323/SIP标准互动协议,在音视频互动时，双向互动在2Mbps带宽下可实现1080P@30FPS、1080P@60FPS的画质，在音视频互动时系统总丢包率≤20%的网络环境下，视频清晰、声音可辨。 ▲14、内置音视频交互能力，可实现“1+3”的互动能力，并具备“授课互动"及“会议互动”两种互动模式。支持对接获取互动云系统的通讯录数据，数据内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫，并提供导入通讯录功能。支持短号系统，可以通过直接呼叫一个或多个短号快速创建互动房间。提供国监委认可第三方权威机构检测报告（检测报告需带“CMA”标识和“CNAS”标识）复印件证明。 15、支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制等音频处理功能。支持硬盘格式化功能，支持对意外原因损坏的视频文件进行修复 。 16、支持长视频分段录制，在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，具备不分段、30分钟分段、60分钟分段等分段录制方式。 ▲17、基于AI跟踪分析技术，无需辅助定位装置，连接摄像机即可实现画面自动跟踪及切换。支持对接入摄像机的AI跟踪检查区域设置，支持AI跟踪目标丢失处理机制。提供国监委认可第三方权威机构检测报告（检测报告需带“CMA”标识和“CNAS”标识）复印件证明。 18、主机与视频资源管理平台、高清摄像机、数字音频处理器设备为同一品牌。 | 1 | 台 | AVA | AE-A7NP | 45000 | 45000 |
| 2 | 多景别智能摄录与流媒体处理软件 | 1、整体要求：软件需采用B/S架构设计，使用主流浏览器通过网络即可访问软件后台进行管理应用，要求配套的录播流媒体处理软件在出厂时内置于高清录播主机中。 2、录制存储：在断网情况下也可以对本地教室进行视频录制，并将录制文件保存在录播主机的内置硬盘中。并要求支持1080P高清分辨率录制，采用MP4视频格式封装。 3、本地导播：支持连接外接导播台进行控制导播，实现本地导播控制。 4、高低码流录制：支持高低双码流同步录制，并要求支持自定义录制分辨率、码流。 5、分段录制：支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 6、网络导播：为保障低配置电脑也能正常使用，要求支持通过浏览器访问录播主机进入导播界面，在导播界面实现对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，并支持在手动导播模式下进行信号源实时切换录制。不接受安装客户端软件进行导播的方式。 7、同步录制：支持U盘等外设设备接入主机后，实现本机与U盘同步录制保存的功能。主机正常录制的同时，另存为一份文件保存到U盘中。 8、导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，并支持录制过程中任意切换导播模式。 9、导播预览：导播界面可实现接入画面的导播预览，预览画面需包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等。并支持点击预览画面可自由切换录制画面进行录制。 10、云台控制：支持摄像机云台控制技术，实现对接入摄像机的画面进行云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。 11、录制跟踪：内置录制画面跟踪功能，结合定位分析镜头，完成摄像机的画面拍摄和跟踪检测，实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪。跟踪模式需包括教师走动全景、教师授课特写、教学课件跟踪、学生起立特写、学生听课全景等。为保障系统使用、管理便捷稳定，不接受使用额外配置跟踪主机的方式。 12、跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 13、摄像机预置位：要求支持8个摄像机云台预制位设置，导播过程中可便捷调取摄像机预设位置的画面。 14、音量控制：可通过导播界面进行音量控制，调整相关输入输出音量大小。 15、多流直播：支持RTMP和RTSP视频传输协议，并要求支持不少于3路RTMP同步推流直播，并要求自定义选择主码流或子码流信号源进行推流，实现多流直播。 16、直播码流：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 17、录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。 18、版本切换：支持中英双语版本切换，适合不同用户的应用需求。要求通过网络导播界面即可便捷切换，无需进行更改授权、系统升级等复杂操作。 | 1 | 套 | AVA | V2.0 | 13000 | 13000 |
| 3 | 数字音频处理器 | 1.48K采样率，高速DSP处理芯片。 2.内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需额外另配功放设备。 3.至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理。 4.频率响应：20-20KHz。 5.THD+N：≤0.003 。 6.动态范围：≥100dB。 7.幻象供电：支持每路独立48V幻象供电。 8.音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等。 9.支持全功能矩阵混音功能。 10.支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置。 11.USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。 12.与全高清录播主机为同一品牌。 | 1 | 台 | AVA | IAM-GA60 | 4800 | 4800 |
| 4 | 音频处理与功放管理软件 | 1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2.直观、图形化软件控制界面。 3.信道管理：提供输入输出信道的快捷控制方式，每个通道的处理器都可以快速直通和启用，选中不同的信道，会自动切换信道信息； 4.扩展器管理：支持通过扩展器调整输入的动态范围； 5.自动增益：支持通过改变输入输出压缩比例来自动控制增益的幅度，自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出； 6.压缩器管理：支持通过压缩器减少信号高于用户确定的阈值的动态范围，信号电平低于阈值保持不变； 7.均衡器管理：31段频点可单独调节增益，从而达到加强、削弱某些频点的目的，实现不同效果。 | 1 | 台 | AVA | V2.0 | 600 | 600 |
| 5 | 采访话筒 | 1. 单体：背极式驻极体 2. 指向性：超心型 3. 频率响应：40Hz—16kHz 4. 低频衰减：内置 5. 灵敏度≥-29dB±3dB 6. 输出阻抗≥500Ω±20% 7. 最大声压级≥130dB 8. 信噪比≥70dB 9. 动态范围≥106dB 10. 使用电源：48V 幻象电源（48V DC） | 6 | 支 | AVA | AT－680 | 600 | 3600 |
| 6 | 控制面板 | 1.硬件设计 1）支持壁挂式上墙部署； 2）具备10.1英寸1280*800高清全视角显示屏幕； 3）存储性能：缓存容量不小于2G,存储容量不小于16G； 4）操作系统 ：Android 5.1及以上版本； 5）接口类型：SD 卡槽≥1，USB≥1， 网络接口≥1，3.5mm耳麦接口≥1； 2.整体设计 1）控制方式：支持通过网络连接进行录播主机的管理、控制； 2）电源管理：支持控制录播主机的关机、休眠、唤醒操作； 3）集成录课模式控制、互动模式控制、录像资源管理等控制应用； 3.录课模式控制 1）支持通过触控面板实时预览录制信号画面，进行导播操作； 2）支持录制开始/停止、录制暂停/恢复、直播开启/关闭、电脑画面锁定/解锁等功能操作； 3）支持常用键位设置，可设置各镜头快速切换、画面布局等相关录课操作常用键位； 4.互动模式控制 1）支持通讯录呼叫功能，读取显示录播主机通讯录，并能够通过通讯录进行快速呼叫； 2）支持快速拨号呼叫功能，输入用户短号实现快速呼叫； 3）支持通过触控面板实时预览互动信号画面，实现直观互动控制； 4）支持互动过程的录制、暂停、直播等操作； 5）支持互动过程的自动导播控制、互动导播画面自由选择控制功能； 5.录像资源管理控制 1）支持录像资源管理，通过导播控制软件直观呈现当前录播主机的录像资源信息，并支持选择相关的录课资源进行回放； 2）支持录制资源下载操作，将文件下载至U盘进行移动共享。 | 1 | 套 | AVA | TP-10M | 1200 | 1200 |
| 7 | 8位电源管理器 | 1、向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2、支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3、支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制； 4、具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全； 5、支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口； 6、支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。 | 1 | 套 | AVA | RY-8+ | 900 | 900 |
| 8 | AI高清云台摄像机 | 1、传感器类型：CMOS，1/2.5英寸。 2、传感器像素：有效像素≥800万。 3、焦距：支持自动和手动变焦。 4、云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0° ~ 74.8°/s。 5、拍摄视场角：要求水平视场角度范围不少于72.0° ~ 6.1°，垂直视场角度范围不少于43.2° ~ 3.5°。 6、视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议。 7、背光补偿：要求具备背光补偿功能。 8、设备输入输出接口应不少于：RS232及RS422通讯接口≥1个、HDMI视频输出接口≥1个、SDI视频输出接口≥1个，产品能支持SDI信号、HDMI信号以及网络信号同时输出。 9、支持与录播主机搭配实现SDI视频一线通，摄像机POC供电、控制以及视频传输均可通过一根SDI线连接实现。 ▲10、支持基于AI进行人物识别的自动跟踪技术，单摄像机无需增加任何辅助类设备即可实现人物的自动画面跟踪拍摄，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪。支持AI人体特征识别，人物丢失后再进入拍摄区域可以继续识别锁定进行跟踪，且支持防干扰跟踪。国监委认可第三方权威机构检测报告（检测报告需带“CMA”标识和“CNAS”标识）复印件证明。 11、电源支持：支持录播主机供电、POC和DC12V电源适配器等供电方式。 12、摄像机与录播主机为同一品牌。 | 4 | 台 | AVA | AX-C22PNA | 6000 | 24000 |
| 9 | 高清云台摄像机 | 1、传感器类型：CMOS，1/2.5英寸。 2、传感器像素：有效像素≥800万。 3、焦距：支持自动和手动变焦。 4、云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0° ~ 74.8°/s。 5、拍摄视场角：要求水平视场角度范围不少于72.0° ~ 6.1°，垂直视场角度范围不少于43.2° ~ 3.5°。 6、视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议。 7、背光补偿：要求具备背光补偿功能。 8、设备输入输出接口应不少于：RS232及RS422通讯接口≥1个、HDMI视频输出接口≥1个、SDI视频输出接口≥1个，产品能支持SDI信号、HDMI信号以及网络信号同时输出。 9、支持与录播主机搭配实现SDI视频一线通，摄像机POC供电、控制以及视频传输均可通过一根SDI线连接实现。 10、电源支持：支持录播主机供电、POC和DC12V电源适配器等供电方式。 11、摄像机与录播主机为同一品牌。 | 2 | 台 | AVA | AX-C22PN | 4500 | 9000 |
| 10 | 高清拍摄与传输处理软件 | 1、摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2、支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 3、支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 4、支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 5、支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 6、支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 7、支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 8、支持教师和学生的AI自动识别切换，根据部署位置、模式自主适配教师或学生的跟踪逻辑。 9、支持五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小。 | 2 | 套 | AVA | V1.0 | 350 | 700 |
| 14 | 工程辅材 | 摄像机SDI高清视频成品线缆、RJ45网络线、摄像机安装支架、8口网络交换机、无线路由器、VGA分配器、VGA线、电源插板、吊麦话筒线、话筒支架等辅材 | 1 | 批 |  | 定制 | 4000 | 4000 |
| 15 | 安装调试费 | 系统布线、安装、调试及培训 | 1 | 项 |  | 定制 | 5000 | 5000 |
| 二、AI行为数据分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能AI分析主机 | 1.硬件外观：标准1U机架式设备，便于安装部署； 2.硬件结构：采用ARM嵌入式架构设计，采用SOC解决方案，高稳定性、低功耗。采用内置NPU高端处理器，具备智能学习特性，充分保障AI处理能力； 3.操作系统：Linux； 4.内置存储：不低于2TB机械硬盘，7200rpm转速； 5.网络：标准RJ45网络接口，10M/100M/1000M自适应LAN口≥1，要求支持IPv4、IPv6双协议栈； 6.其他接口：USB2.0≥2、HDMI≥1； 7.设备复位：支持一键Reset复位； 8.工作电压：采用不高于DC 36V安全电压供电； 9.功耗：节能环保，待机功率＜20W，满负荷工作功率＜50W； 10.工作温度：10℃~35℃； 11.工作湿度：20%～80%； 12.协议标准：支持RTP/RTSP/RTMP/HTTP/TCP/UDP; 13.编码标准：视频支持H.264 HP编解码协议，音频支持AAC编码协议；支持1080P@30fps、720P@30fps格式视频接入进行分析； 14.本地分析：支持分析能力落地在本地主机，内网连接即可，无需连接互联网云端能力，最大程度保障数据安全； ▲15.视频分析：支持视觉分析能力，包括出勤人数、出勤率、教师行为模型、师生互动指数模型、教师行动轨迹热点模型、师生行为模型、学生课堂动作与表情模型等。供应商须提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检测报告（报告需带“CMA”标识或“CNAS”标识）复印件佐证； ▲16.语音分析：支持语音分析能力，包括语音转写、语速分析、高频词分析、敏感词提取、教师提问频次等。供应商须提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检测报告（报告需带“CMA”标识或“CNAS”标识）复印件佐证； 17.为确保系统兼容性，要求与录播系统为同一品牌。 | 1 | 套 | AVA | IAH-SV20 | 14000 | 14000 |
| 2 | AI数据处理软件 | 1.处理能力：最大支持接入20台录播终端，支持多路视频并发分析，分析效率不低于40个标准课堂视频/天； 2.接入认证：支持录播主机的接入认证，认证过的录播主机方能导入视音频文件数据进行分析； 3.数据导入：支持基于网络方式获取视音频数据，平台排课预约后即可下发指令，通过网络下发视音频文件至分析主机进行导入分析，无需额外导入操作； 4.分析数据模式：支持自动获取平台排课预约推送视频与手动导入视频分析的两种方式； 5.排队机制：支持分析任务排队机制，任务超过并发量自动进行排队等待，逐一进行分析； 6.分析视频类型：支持同时分析课室教师授课、学生听课两种维度的视频文件，并同时根据视频场景间的联动进行整体课室授课场景分析； 7.本地分析能力：支持分析能力落在本地主机，内网连接即可用，无需连接互联网云端能力，最大程度保障数据安全。 | 1 | 套 | AVA | V1.0 | 12000 | 12000 |
| 3 | 智能课堂行为分析软件 | 一、整体要求 1.兼容对接：配套AI视频分析终端，实现视频数据分析；同时支持与视频资源管理平台无缝对接，可将数据通过平台进行分析结果数据展示。 2.多维分析：支持多维度课堂分析数据，包括“课堂类型”、“学生专注度数”、“RT-CH互动指数”、“出勤人数”、“教师轨迹”、“课堂关词”等维度数据。 3.课堂质量报告：软件通过分析结果对每个课堂视频自动形成“课堂质量报告”，包含对课堂教情数据（包括教师提问、语速、关键词、轨迹、S-T分析、互动指数、RT-CH等）、课堂学情数据（包括学生出勤、课堂专注曲线、学生动作表情）等数据的多维度分析结果。 二、课堂教情分析要求 1.教学行为分析：支持“教师讲授”、“指导学生”、“学生展示汇报”、“教师板书”、“师生互动”、“学生讨论”、“生生互动”、“课件展示”和“教学资源展示”多种维度的教学行为识别。 2.展示模型：支持以秒为颗粒度对各种类型的教学行为进行基于AI功能的全自动伴随式分析，以课堂时间为轴线形成课堂教学评估数据，并以图表形式直观展示课堂每个时刻的行为类型和持续时长。 3.互动指数：支持生成师生互动指数热力图，通过互动指数展示一节课堂种师生互动情况。 4.支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T）：要求支持根据图像识别全自动跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。 5.RT-CH教学模型：引入RT-CH教学分析模型，系统自动生成矩阵图，并判定授课类型属于对话型、练习型、混合型、讲授型。 6.教师轨迹分析：支持统计整个课节时间内授课教师的授课行动轨迹并形成教师轨迹热力分布图，要求轨迹图以教室横纵坐标形式直观呈现教师授课过程中的授课位置数据。 7.教师巡视分析：要求支持教师巡视情况统计并形成教师巡视分析图，分析数据应包括教师课堂巡视次数、时长、巡视区域时长占比等数据。 三、课堂学生分析要求 1.班级出勤率统计：以班级维度进行班级出勤人数统计，包括应出席人数、实际出席人数、迟到人数、早退人数等。 2.学生专注度分析：支持以课堂时间为轴线，对各个时刻学生的抬头率进行分析统计，形成学生观课专注度曲线变化数据统计。 3.支持学生课堂动作分析，包括趴桌子、举手、站立等肢体语言，可对各类动作进行实时检测。以课堂时间为轴线通过图表形象展示课堂中每个时刻各类动作的学生人数。 4.支持对整节课堂实现学生动作的统计分析，通过图表展示整节课堂每种学生动作的峰值时刻、峰值占比和峰值人数，点击该峰值时刻即跳转到当前时刻查看详细数据。 5.支持学生课堂表情分析，包括高兴、惊讶、生气、难过、疑惑、害怕等表情。并支持对各类表情进行实时检测，以课堂时间为轴线通过图表形象展示课堂中每个时刻各类表情的学生人数。 6.支持对整节课堂实现学生表情的统计分析，通过图表展示整节课堂每种学生表情的峰值时刻、峰值占比和峰值人数，点击该峰值时刻即跳转到当前时刻查看详细数据。 | 2 | 套 | AVA | V1.0 | 2000 | 4000 |
| 4 | 智能语音分析软件 | 1.教师提问情况分析：支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析，从提问次数与高频时间段两个核心维度进行数据统计，实现课堂提问情况的清晰回顾。 2.教师语速分析：支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析，呈现数据需包括教师课堂说话词数以及平均语速。 3.课堂语音转写：要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全纪录，要求平台上可输出整节课的文字字幕。实现字幕与视频进度关联，通过点击字幕同步播放对应进度的视频。 4.课堂关键词分析：支持通过进行课堂语音识别，抓取统计提前设置好的课堂知识点关键词，统计各关键词出现的次数频率，并在课堂时间轴上标注出现的时间点。 | 2 | 套 | AVA | V1.0 | 2000 | 4000 |
| 5 |  | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 三、智慧教学视频资源管理平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧全连接视频分析平台 | 一、用户工作台 1）个人信息：支持用户对头像、姓名、性别、邮箱、出生日期、手机号码、通信地址、简介、学历、职称、执教学科、荣誉、登录密码、第三方账号绑定等个人资料进行查看和修改。 2）快捷入口：支持将平台功能分列呈现，教学项和教研项方便用户快速进入课表、视频、专辑、资源、在线学堂、收藏、教研活动、评审活动、磨课备课、教学督导等功能模块，快速开展在线应用。 3）我的课表：支持用户自我管理教学计划课表，课表内支持自定义课程名称、封面、主讲人、时间段、学段学科等基础信息并可上传附件。课表内授课形式支持普通直播课、校内互动课。 4）我的资源：支持通览用户上传的所有资源，并以列表形式直观展示资源名称、类型、观看权限、章节目录、审核状态、允许下载、上传日期等信息。提供用户自主上传资源功能入口，方便用户快捷上传个人资源。 5）我的收藏：支持通览用户在我的视频、我的专辑、教学督导、评审活动、在线学堂、校园电视等功能处收藏的资源，提供快速查询和分类筛选功能，点击某一资源即可快速查看其详情。 6）我的视频：支持用户打造个人视频管理空间，包含自主上传教学视频或通过平台录播课归档的课程视频，支持关联视频附件文档、设置知识点、微能力、教学环节、是否AI行为分析、填写教学反馈与活动掠影。 7）在线学堂：支持用户查看自主创建或所处教学班的学习课程，并可查看课程所有人与权限，页面提供编辑与查看学习统计按钮方便快速进行过程处理与结果导出，并支持对自己创建的课程快速取消发布与删除。 二、教学资源服务系统 1)校本资源库：平台支持汇聚本校内微课视频、练习题、课件、教学设计、学案、素材、试卷、备课包等不同类型的教学资源；支持用户进行上传、管理、推荐教学资源，形成校本资源库。校本资源库支持按照学段、学科、教材版本、年级等维度分类归档，并支持下载资源内容使用。 2)资源统计：平台支持按推荐资源、热门资源、资源动态、排行榜等归类统计教学资源，同时支持资源总数与近一个月更新数量统计。 3)教材信息：平台支持在选择学段、学科、教材版本后，自动呈现对应的教学资源列表。 4)试题资源类型：试题资源需涵盖单选、多选、判断、解答、阅读、材料等多种类型，并按照基础、中等、较难、拓展等难度级别进行分类，方便教师进行选题出卷时筛选对应题目。 5)题目解析：支持查看对应题目的答案解析，方便教师快速了解题目考察知识点。 三、课程教学系统 1)课表排课：支持提供教师个人课表排课进行辅助教学。教师个人课表可由学校管理员统一推送，并支持教师在课表中查看自己的课程信息，同时支持教师根据实际情况在原基础上进行自主排课，自主排课的课程支持调课、修改时间、删除等管理操作。支持自定义排课周数来快速完成整个学期的排课计划。 2)课节时间：支持管理员自定义设置、修改课节时间，贴合不同地学校或不同季节的开课时间安排。 3)排课类型：支持普通直播、校内互动两种排课类型。校内课程在校内课表进行排课，本校本地自主开课。 4)排课录制：支持在排课时进行课堂录制预约，默认设置所排课程对应的课节时间作为录制预约时间，进行录制预约登记。录制视频统一归档至平台个人视频空间。 5)授课统计：支持教师通过个人课表查看个人授课统计，统计内容须包括教学受益学生人数、计划课时、应授课时、实开课时等信息。 | 1 | 套 | AVA | V1.1 | 35000 | 35000 |
| 2 | 智慧教学督导巡课视频资源管理平台服务器 | 1.Cpu：IntelXeon E5(单个16核32线程水平)，及以上配置 2.内存≥64GB DDR4 3.硬盘≥16TB SAS/SATA 4.磁盘阵列：支持 raid0、raid1、raid10 5.网络：双千兆网卡，10M/100M/1000Mbps自适应 6.电源冗余：支持双电源冗余 | 1 | 台 | 超聚变 | 2288H V6 | 23450 | 23450 |
| 3 | 合计： |  |  |  |  |  | 204250 |  |

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：供方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。甲方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物甲方有权拒收。

2、交货时间：中标后5天内完成交付。

3、售后服务要求：

免费上门安装调试，自货物签收之日起3年为产品保修期。在质保期内，乙方按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，支持7*24小时报修。在保修期内，凡因产品本身质量问题所导致的损坏，乙方负责将产品进行免费维修。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出204250元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的30个日历日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2024年8月26日（周一）11点30（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2024年8月26日（周一）11点30。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年8月21日

报价单（参考）

报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人盖章