自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2024-ZYXJ0213飞利浦商显及会议平板一批进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 功能参数 | 单位限价（元/套） | 数量 | 小计限价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞利浦 商显 | 75BDL3450QC | 规格尺寸 1.整机尺寸：（长×宽×厚）1683.5x961.7x95.3mm 2.包装尺寸：（长×宽×厚）1786x1062x188mm 3.VESA 孔规格（长×宽）：600×400mm 4.净重：37.6kg 5.毛重：45.8kg 显示面板规格 1.尺寸： 75英寸 A规液晶屏 2.类型： ADS硬屏 3.比列 ：16：9 4.分辨率：3840(H)×2160(V) 5.刷新率：60Hz 6.色彩度：1.07B(10bit) 7.色域:72%NTSC 8.对比度:1200:1 9可视角度: 178°(H/V) 10.背光类型: DLED 11.亮度400cd/m² (typ.) 三、整机参数 1. 采用功能强大的高端 MTK 9632芯片处理器：A53*4 CPUUp to 1.5GHz 2G/8GDDR/ROM Android 9.0系统 2. 信号输入 • HDMI: *2 • OPS-Slot: *1（180*120*30mm） • RJ45: *1 • USB2.0: *2 • RS232: *1 • LAN: *1 3. 内置投屏 • 高效且实用无线传屏传输工具 • 支持Windows、MacOS、Android、IOS等系统无线投屏 4. 开机无广告 • 纯净系统，无内置广告 5. IPS面板技术 • 响应速度快 • 可视角度大 • 色彩真实，画面出色 6. 高品质左右腔体音箱 8W*2 7. 全新UI设计界面，区别传统UI，简约大方，显示效果更清。 8. 系统防灼烧功能，可设定自动润屏， 以防止长时间开机使用导致液晶屏灼烧损坏。 | 7800 | 1 | 7800 |
|  | 飞利浦 会议平板 | 75BDL2652T | 规格尺寸 1.整机尺寸：（长×宽×厚）1709×1038×90mm 2.包装尺寸：（长×宽×厚）1863×225×1140mm 3.VESA 孔规格（长×宽）：800×400mm 4.净重：47.65kg 5.毛重：62.35kg 显示面板规格 1.尺寸： 75英寸 A规液晶屏 2.类型： ADS硬屏 3.比列 ：16：9 4.最大显示面积： 1649.664(H)×927.936(V)mm 5.分辨率：3840(H)×2160(V) 6.刷新率：60Hz 7.色彩度：1.07B(10bit) 8.色域: 98%NTSC 9.对比度:6000:1 10可视角度: 178°(H/V) 11.背光类型: DLED 12.亮度:typ350 max500 13.钢化玻璃：采用AG防眩光玻璃、防滑防撞、表面硬度9H 三、整机参数 1.摄像头内置1300W像素摄像头，支持4K分辨率，视角135°，支持自动对焦、自动曝光、3D降噪。具备工作指示灯，摄像头运行时指示灯提示。拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4.5米，左右最边缘深度大于等于2.8米范围内 2. 整机内置6个麦克风阵列，15米拾音距离，支持波速成形、快速回声消除、环境噪声抑制、人声自动增益补偿功能，显著改善语音输入质量。 3.前置接口 一路全功能TYPE-C：支持（一根线实现视频、音频、触控、网络、充电传输、USB数据传输）支持显示笔记本4K@60Hz信号，音视频同步，可在大屏上触控笔记本界面。支持笔记本/手机PD协议快充，最大可以支持PD65W。支持外部电脑连接后调用整机内置摄像头、麦克风、喇叭等模块。两路USB3.0；一路HDMI输入接口；一路Touch USB接口 4.后置接口 两路USB3.0；一路USB2.0；两路HDMI输入；一路Touch USB接口；一路RS232；一路VGA；一路RJ45输入；一路RJ45输出；一路AUDIO输入；一路AUDIO输出；一路支持80pin脚OPS插槽。 5.前置接口配置有防撞挡板，可以上下旋转翻起，有效保护U盘和信号线不受外力挤压和碰撞 6.前置6个物理按键，具备电源开关、主页、返回、设置、音量加减；HOME键具备二键合一：返回主页和OPS系统一键还原；设置键具备二键合一：系统设置和一键录屏。 7. 内置扬声器额定功率不低于32W，扬声器发声方向为前出发声，减少声音传播阻挡/干扰，声场均匀覆盖使用场景。整机扬声器在100%音量下，1米处声压级：90db,10米处声压级：75db，扬声器发声方向为前出发声，减少声音传播阻挡干扰，声场均匀覆盖使用场景。 8. 整机采用零贴合工艺，使屏幕表面的钢化玻璃和显示屏之间间隙≤1mm，有效避免屏体进入水气或产生雾气，减少漫反射使得显示画面更清晰。 9.支持硬件防蓝光，有害蓝光（415nm-455nm）的光功率占完整蓝光（400-500nm）的光功率低于50%。 10. 采用高精度红外触控技术，标准 HID 免驱协议,Window7/8/10 系统下自动识别,无需额外安装驱动程序；触控点数20点，最大支持40点触摸；支持手指、笔或者不透明物体书写、画线、批注，支持2mm的极细笔书写(最小直径)。书写延时不超过25ms；书写精度可达±1mm ，书写响应时间≤10s; 书写高度≤1.5mm。 11. 支持WIFI 6传输协议（支持802.11 a/b/g/n/ac/ax），支持蓝牙5.2版本，距离0-13m 12. 支持一根网线连接整机，安卓和OPS双系统上网，OPS模块不需要单独接网线即可实现上网。 13. 整机内置嵌入式安卓11系统，同时整机采用模块化设计方案，支持通过同一高速接口支持windows 10、windows11系统模块的切换使用； 14.整机运行内存4GB，存储32GB。 15.支持自动亮度调节，可根据环境光调整屏幕亮度。 16.伸缩支架安装，含电脑模块 I5 8+128，含投屏器 | 11300 | 1 | 11300 |
|  | 飞利浦 会议平板 | 86BDL2652T | 规格尺寸 1.整机尺寸：（长×宽×厚）1957×1178×103mm 2.包装尺寸：（长×宽×厚）2110×225×1291mm 3.VESA 孔规格（长×宽）：800×600mm 4.净重：61.65kg 5.毛重：79.20kg 显示面板规格 1.尺寸： 86英寸 A规液晶屏 2.类型： ADS硬屏 3.比列 ：16：9 4.最大显示面积： 1895.04(H)×1065.96(V)mm 5.分辨率：3840(H)×2160(V) 6.刷新率：60Hz 7.色彩度：1.07B(10bit) 8.色域: 98%NTSC 9.对比度:6000:1 10可视角度: 178°(H/V) 11.背光类型: DLED 12.亮度:typ350 max500 13.钢化玻璃：采用AG防眩光玻璃、防滑防撞、表面硬度9H； 三、整机参数 1.摄像头内置1300W像素摄像头，支持4K分辨率，视角135°，支持自动对焦、自动曝光、3D降噪。具备工作指示灯，摄像头运行时指示灯提示。拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4.5米，左右最边缘深度大于等于2.8米范围内 2. 整机内置6个麦克风阵列，15米拾音距离，支持波速成形、快速回声消除、环境噪声抑制、人声自动增益补偿功能，显著改善语音输入质量。 3.前置接口 一路全功能TYPE-C：支持（一根线实现视频、音频、触控、网络、充电传输、USB数据传输）支持显示笔记本4K@60Hz信号，音视频同步，可在大屏上触控笔记本界面。支持笔记本/手机PD协议快充，最大可以支持PD65W。支持外部电脑连接后调用整机内置摄像头、麦克风、喇叭等模块。两路USB3.0；一路HDMI输入接口；一路Touch USB接口 4.后置接口 两路USB3.0；一路USB2.0；两路HDMI输入；一路Touch USB接口；一路RS232；一路VGA；一路RJ45输入；一路RJ45输出；一路AUDIO输入；一路AUDIO输出；一路支持80pin脚OPS插槽。 5.前置接口配置有防撞挡板，可以上下旋转翻起，有效保护U盘和信号线不受外力挤压和碰撞 6.前置6个物理按键，具备电源开关、主页、返回、设置、音量加减；HOME键具备二键合一：返回主页和OPS系统一键还原；设置键具备二键合一：系统设置和一键录屏。 7. 内置扬声器额定功率不低于32W，扬声器发声方向为前出发声，减少声音传播阻挡/干扰，声场均匀覆盖使用场景。整机扬声器在100%音量下，1米处声压级：90db,10米处声压级：75db，扬声器发声方向为前出发声，减少声音传播阻挡干扰，声场均匀覆盖使用场景。 8. 整机采用零贴合工艺，使屏幕表面的钢化玻璃和显示屏之间间隙≤1mm，有效避免屏体进入水气或产生雾气，减少漫反射使得显示画面更清晰。 9.支持硬件防蓝光，有害蓝光（415nm-455nm）的光功率占完整蓝光（400-500nm）的光功率低于50%。 10. 采用高精度红外触控技术，标准 HID 免驱协议,Window7/8/10 系统下自动识别,无需额外安装驱动程序；触控点数20点，最大支持40点触摸；支持手指、笔或者不透明物体书写、画线、批注，支持2mm的极细笔书写(最小直径)。书写延时不超过25ms；书写精度可达±1mm ，书写响应时间≤10s; 书写高度≤1.5mm。 11. 支持WIFI 6传输协议（支持802.11 a/b/g/n/ac/ax），支持蓝牙5.2版本，距离0-13m 12. 支持一根网线连接整机，安卓和OPS双系统上网，OPS模块不需要单独接网线即可实现上网。 13. 整机内置嵌入式安卓11系统，同时整机采用模块化设计方案，支持通过同一高速接口支持windows 10、windows11系统模块的切换使用； 14.整机运行内存4GB，存储32GB。 15.支持自动亮度调节，可根据环境光调整屏幕亮度。 16.伸缩支架安装，含电脑模块 I5 8+128，含投屏器 | 12300 | 1 | 12300 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 31400 |

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：供方提供的维保设备必须为新出厂的、质量合格的产品，应符合国家及行业相关标准，并符合买方所确定的样品质量要求。

2、交货时间：接到《订货单》后2个工作日内。

3、售后服务要求：整机保修三年。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出31400元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的20个日历日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

4、产品生产厂家的授权书原件（须加盖单位公章）

5、原厂售后服务承诺函（须加盖原厂公章）

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2024年9月25日（周三）11点00分（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2024年9月25日（周三）11点00分。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

（五）若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年9月23日

报价单（参考）

报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人盖章