自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2025-ZYXJ0001音视频系统货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单位限价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 | SPON | SAP-T8 | 功能参数 1.多功能大功率全频音箱系统，有多种规格可选，满足不同场合使用需求； 2.高效耐用的喇叭单元，号角式高音设计，满足高覆盖角度需求 3.箱体多个吊挂点，可横竖吊挂装，灵活方便； 4.箱体底部配有支撑杆座，可搭配超低音，组成小型系统使用。 技术参数 1.低音单元:1*8" 2.高音单元:1*1.3" 3.频率响应(Hz):75Hz-20kHz 4.灵敏度(@1W/1m):96dB 5.功率/W(额定/长期/峰值):150W/300W/600W 6.最大声压级:117 dB 7.峰值声压级:123 dB 8.阻抗:8Ω 9.覆盖角度(水平*垂直):90°*60° 10.接口:2*NL4 Speakon(1+/1-) 11.箱体材料:15mm中纤板 12.外观工艺:黑色点漆 13.尺寸(高*宽*深):442*253*263mm 14.净重:9.5Kg 15.12个M8螺丝吊装孔，底部支架孔 | 4 | 只 | 1345.00 | 5380.00 |
| 2 | 音箱支架 | SPON | SAP-TZ | 加厚、全金属L型 | 4 | 个 | 190.00 | 760.00 |
| 3 | 功放 | SPON | SAP-5402A35 | 功能参数 1.1U轻薄机身，新颖简洁外观设计； 2.低至5W的待机功率，高达90%的整机运行效率，极大地减少电源浪费； 3.内嵌峰值电平限制器，降低削波信号损坏扬声器的概率，同时可通过削波指示灯醒目提醒用户应适当减小音量； 4.内嵌过热电平控制，可确保功放在极端高温情况下自动比例压缩信号，不被关闭，确保正常运行； 5.提供完善的保护功能，包括软启动、直流 、高频、过压、欠压、过载、短路、压限、过热等。具备良好的兼容性，电源输入端及功率输出端防雷浪涌防护设计，优于国标的EMI性能； 6.全球通用的PFC电源，可在世界任何地方使用，对电网干扰小同时也降低了对电网的要求； 7.采用温感式无级调速散热方式，全功率输出状态下智能平衡热量与风噪； 8.电源输入外置保险盒设计，内置备用保险丝，保护设备的同时方便维护。 技术参数 1.电源适应范围:AC100～240V 50Hz～60Hz 2.浪涌防护:电源输入支持差模1KV，共模2KV防护；功率输出支持共模2KV防护 3.待机功耗:< 5W 4.功耗:1/8额定功率8Ω(1KHz):120W; 1/3额定功率8Ω(1KHz):280W 5.输出功率:350W×2 @8Ω（1）；700W×2 @4Ω； BTL:700W×1@16Ω（2）；BTL:1400W×1@8Ω； 6.频率响应:20Hz-20KHz 7.总谐波失真:< 0.05% @1KHz 1/3功率输出 8.信噪比:> 100dB(A计权) 9.输入阻抗:平衡20KΩ/ 非平衡 10KΩ 10.输入灵敏度:0.775Vrms/1.414Vrms 11.最大输入电平:3.5Vrms(13dBu) 12.增益:36.7dB 13.接口:2路线路输入、2路线路输出、2路功率输出 14.工作温度、湿度:0℃-45℃，≤90％RH(无结露) 15.产品尺寸:300.5*483*44.5mm 16.重量:3.3kg | 2 | 台 | 2950.00 | 5900.00 |
| 4 | 调音台 | SPON | SAP-F12A | 1.具备4路单声道4组立体声带效果12路输入 2.单声/麦克风输入通道上具备增益： 3.+DSP效果器：100种 4.D/A转换器：24bit 5.幻象电源：48V: 6.具备8个6.3mm立体声输入通道： 7.频响范围：10Hz一一200KHz: 8.总谐波失真：<0.005%@+4dBu; 9.噪声：-129dBu 10.信号放大：60dB@1kHz: 11.串扰：-90dB@1kHz: 12.均衡器：高音：+/-15dB@12kHz，中音：+/-12dB@2.5kHz，低音：+/-15dB@80Hz 13.最大输出电平：+22dBu: 14.最大输入电平：+30dBu,Gain@+10dB: 15.输入阻抗：麦克风：2.6K2,平衡式；立体声：20K,平衡式；辅助：20K0,平衡式；录音：24K0,平衡式； 16.输出阻抗：主输出：2402，平衡式，1202，非平衡式；辅助：1202，平衡式：录音：1K2,平衔式；耳机：250，平衡式； 17.电平指示：4位LED灯； 18.供电：240VAC,50Hz; 19.实物尺寸（深*宽*高）：259*272*41mm 20.净重：1.8Kg | 1 | 台 | 2650.00 | 2650.00 |
| 5 | 数字音频处理器 | SPON | SAP-F88E | 功能参数 1.独立通道的AFC(反馈抑制)，采用陷波式算法，传声增益提升幅度:10dB; 2.噪声抑制(ANS)，信噪比提升18dB 3.总线式AEC，尾长时间:512ms，收敛率:60dB/S, 回声消除幅度:60dB； 4.内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议(如:ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等); 5.8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择:Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass； 6.具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 技术参数 1.处理器:ADI SHARC 21489 2.采样率/量化位数:48K/24bit 3.40bit DSP浮点运算引擎 4.模拟输入、输出通道数量:8 x 8 5.输入增益:0/6/12/18/24/30/36/42/48dB 6.幻象电源:+48V/10mA max 7.频率响应(20~20kHz):±0.5dB 8.最大电平:+18dBu 9.THD+N:<-100dB @17dBu 10.输入动态范围:110dB 11.输出动态范围:112dB 12.通道隔离度 @1kHz:108dB 13.输入阻抗(平衡接法):5.4KΩ 14.输出阻抗(平衡接法):600Ω 15.系统延时:<3ms 16.工作电源:AC 220V,50Hz 17.尺寸(宽*深*高):482*200*45mm 18.运输重量:3KG | 1 | 台 | 7145.00 | 7145.00 |
| 6 | 一拖二无线手持话筒 | SPON | LCS-1201-A | 功能参数 1.铝合金金属手持，U段红外对频， 2.电子音量控制， 3.一键锁频防止误操作（接收机后面） 4.接收机带有发射机的电量监控 技术参数 接收主机 振荡模式: 锁相环频率合成（PLL ) 载波频段: UHF 612~850MHz 频率稳定度:±0.001% 信噪比:>150dB 失真度:<0.5% @ 1KHz 灵敏度: 1.2/UV @S/N=5dB 电源供应:DC 16 400mA 音频输出:独立0-400mV 混合0-300mV 手持发射机 振荡模式:相位锁定频率合成（PLL） 载波频段:UHF 612~850MHz 频带宽度:50MHz 频率调整:自动追锁接收机工作频道 输出功率:大功率30mW ,小功率3mW 谐波辐射:<-55dBc 最大偏移度:±45KHz 频率稳定度:±0.005% 电源供应:DC3V (1.5V AA*2) | 1 | 套 | 1750.00 | 1750.00 |
| 7 | 一拖二无线鹅颈话筒 | SPON | LCS-2339Z | 功能参数 1.UHF频段传输信号，频率范围:500MHz-900MHz 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz 3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高 4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用(即20台接收机和40个发射器) 5.高保真单指向性电容咪芯，声音还原好，拾音距离可达到30-50CM 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体 7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备 8.400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计 9.无噪声轻触开关，轻按0.5S开启进入工作状态 10.灵活的鹅颈式咪杆设计，可360°全方位调节，咪杆灯环指示发言状态 11.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池(3粒)供电，可连续使用8-10小时 12.主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容 13.使用距离: 空旷环境:80-100米 复杂环境:50-80米 14.适用于各种会议和演讲场合 接收机参数 1.振荡方式:锁相环频率合成 2.频率范围:UHF 500MHz～900MHz 3.频率稳定性:±0.001% 4.调制方式:FM 5.信噪比:>60dB 6.失真度:<0.5%@1KHz 7.灵敏度:1.2/UV @S/N=12dB 8.电源供应:DC:12V～17V 9.音频输出:独立0～400mV 混合～300mV 10.电源供应:DC 4.5V (1.5V AA*3) 11.话筒耗电量:100mA 12.载波频率:UHF 500MHz～900MHz 13.频率稳定度:±0.001% 14.最大频率偏:±30KH 15.信噪比:>60dB 16.邻频干扰比:>80dB 17.动态范围:≥100dB 18.类型:电容式 19.极性模式:单一指向性 20.频率响应:40Hz～20KHz 21.话筒灵敏度:-43±3dB@1KHz 22.尺寸(宽*深*高):420*220*44mm 23.重量:4.5Kg | 1 | 套 | 2580.00 | 2580.00 |
| 8 | 电源时序器 | SPON | SAP-S20 | 功能参数 1.前面板1路辅助输出通道，该通道为直通通道，不受智能控制； 2.8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置(范围0~999秒)； 3.每通道可以独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用； 4.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道； 5.支持RS232、面板按键控制开关，支持级联、中央设备控制； 6.每台设备自带ID设置和检测，实现远程集中控制； 7.额定输出总电流:30A，单路输出电流:13A； 技术参数 1.额定输出电压:交流220V 50HZ 2.可控制电源:8路智能控制 3.每路动作延时时间:0~999s 4.供电电源:AC 220V 50/60HZ 30A 5.单路额定输出电流:13A 6.额定总输出电流:30A 7.包装尺⼨(宽x深x⾼）:482*235*44mm 8.重量:约4kg | 1 | 台 | 1250.00 | 1250.00 |
| 三、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音响线 | 国产 | 定制 | 1、EVJE2*2.0 | 100 | 米 | 13.00 | 1300.00 |
| 2 | 辅材 | 国产 | 定制 | 1、音箱接插件、扎带、标签、JDG管、卡扣等 | 1 | 项 | 4000.00 | 4000.00 |
| 3 | 无线投屏器 | 小鱼易连 | NP30 | 无线投屏器 | 1 | 台 | 800.00 | 800.00 |
| 3 | 安装调试费 | 国产 | 定制 | 1、大会议室设备内安装调试费、布线布管等 | 1 | 项 | 4500.00 | 4500.00 |
| 合计：人民币 |  |  |  | 38015.00 |  |  |  |  |

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：中标后 5个日历日内完成交付。

3、售后服务要求：

免费上门安装调试，自货物验收之日起一年保修。在保修期内，卖方按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，支持7*24小时报修，免费上门保修。在保修期内，凡因产品本身质量问题所导致的损坏，卖方负责将产品进行免费维修。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出38015元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、卖方提供的最终用户签字的验收合格报告后的30个日历日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2025年1月8日（周三）11点（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2025年1月8日（周三）11点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。

（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2025年 1月 3日

报价单（参考）

报价供应商名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 |  | 数量 | 单价 | 总价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |

报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价供应商盖章