
自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2025-ZYXJ0298  深信服安视存储外网交换机采购项目进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

一、项目内容
	序号
	产品名称
	主要技术参数
	数量
	单价限价（元）
	小计 （万）

	1-1
	深信服安视

aRS6800-56CQ-EI-48X
	48个万兆SFP+光口，8个40GE/100GE QSFP28光口；交换容量：8T/128Tbps，包转发率：3000Mpps，支持全端口线速转发；配置2个交流电源模块；配置1套交换机管理平台软件；配置48个万兆多模光模块机48条3米LC-LC万兆多模光纤跳线；配置2块40G多模光模块及2条3米40G/100G多模MPO-MPO光纤跳线；提供3年硬件保修服务。
	2
	115000
	230000

	1-2
	深信服安视aRS6300-50Q-EI-24X
	24个10G SFP+万兆光口，24个千兆电口，2个40GE QSFP+光口；交换容量：2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率：1320Mpps/1680Mpps，支持全端口线速转发；支持双电源模块，配置2个150W可插拔AC交流电源模块。配置24个万兆多模光模块及24条3米LC-LC万兆多模光纤跳线；配置2块40G多模光模块及2条3米40G/100G多模MPO-MPO光纤跳线。提供3年硬件保修服务。
	2
	60000
	120000

	1-3
	技术服务
	1、优化分布式企业级统一存储平台的接线拓扑，区分管理网络、存储私网和存储外网，编制升级前后系统接线拓扑图及相关升级改造方案；

2、规划服务器存储主机各接口各物理接口和功能接口的IP地址对应、VLAN信息划分及端口聚合信息，并整理成表；

3、块存储挂载做备份，提前停止掉备份业务；挂载的块存储含虚拟机业务的，升级替换交换机会引起网络波动可能导致虚拟机挂起，提前迁移虚机空间，为升级改造做好环境准备；

4、原存储私网交换机线路拆除，设备下架；

5、新存储私网、存储外网交换机上架、线路调换、重新接线、上电、标签标识；

6、新存储私网、存储外网交换机重新配置并根据实际接线情况进行配置优化调整；

7、查看设备状态、设备的CPU、内存使用率、节点状态等信息是否正常，是否产生数据修复任务；

8、检查并优化块存储池和通用存储池、配置块存储虚拟IP池和通用存储虚拟IP池的运行状态；优化存储平台虚拟卷、访问服务器及关联服务器和虚拟卷配置；优化存储平台卷目录、配额、权限和快照配置;

9、协调客户业务运维人员进行业务验证，完成存储平台的升级改造实施；

10、提供分布式企业级统一存储平台3年技术支持、软件系统故障修复及配置优化服务；

11、提供交换机后期设备配置调整及优化服务。
	1
	61000
	61000

	
	　
	合计
	411000


（一）项目要求

1、质量要求：卖方提供的维保设备必须为全新出厂的、质量合格的产品，严禁拆改,翻新机，应符合国家及行业相关标准，并符合买方所确定的样品质量要求。
2、交货时间：收到万翔《订货单》之日起10个工作日安装调试完毕，客户指定时间另议。
3、售后服务要求：

1）深信服存储交换机提供三年硬件保修服务。

2）提供现场安装调试服务

3）合同未明确的以厂商标准执行。

4）深信服存储交换机在供货时需要提供针对此项目的原厂售后服务承诺函。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出411000元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。
5、付款方式

货物交付至指定地址且项目验收合格后,买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及验收合格报告及原厂售后服务承诺函后的15个工作日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

*1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件。
*2、营业执照副本（三证合一）复印件；

*3、供应商售后服务承诺函；

二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2025年11月25日17:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2025年11月25日17:00。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。
（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2025年11月21日

报价单（参考）
报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	序号
	货物名称规格
	数量
	报价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价：大写：                            小写：               


报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                投标代表：            电话：         邮箱：

                                                               报价人盖章
6

