
自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2025-ZYXJ0128进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	序号
	品牌/型号
	功能参数
	单位

限价
（元/套）
	数量
	小计

限价
（元/套）

	
	
	
	
	
	

	1
	MAXHUB 
86寸会议平板 PG86MA
	整机屏幕采用86英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕显示分辨率3840*2160，刷新频率60Hz，256级灰阶显示，色彩度1.07B（10bit），可视角度178°，动态对比度：5000：1，色域≥90%NTSC，可显示更真实更鲜艳的色彩；提供≥3种图像模式，提供≥6种色彩空间模式。
整机液晶屏与屏幕保护层零贴合技术，钢化玻璃和液晶屏间隙≤0.86mm，减少显示面板与玻璃间的散射，偏光，画面显示更加通透清晰，液晶屏幕前内置3.2mm防眩光玻璃，硬度9H，玻璃雾度5%±2，可见光透射比不低于88%，屏体采用防蓝光设计，无需通过任何设置，默认实现硬件低蓝光，达到护眼效果。
支持采用被动红外笔及手指进行触摸书写，触控分辨率：32768（W）*32768（D），触摸精度±1mm，最小识别物2mm，响应时间≤2.5ms，书写高度≤1mm，支持20点书写，50点触摸，在单点/多点被遮挡情况下仍能正常触摸书写。
整机正面上居中内置三颗不低于5000W像素高清摄像头，清晰度≥2000线，可拍摄不低于4K 30fps高清视频画面，摄像头对角线场视角≥98°，水平视场角≥85°，垂直视场角≥68°，畸变≤1.47%，可根据与会人数自动调整焦距，聚焦会议全员，支持5倍变焦，支持发言人追踪，自动切换发言人特写画面，无需手动调整，声源定位精度≤1度，跟踪定位后可支持最大4.5倍的画面放大。（提供带CMA和CNAS标识的第三方认证机构测试报告）

支持智能画廊模式，将所有与会人员独立人像进行画面切割，支持讨论模式，多发言人特写模式，动态聚焦多个主要发言人，支持摄像头画质调节，模式包含原画、智能HDR、鲜艳、强化、专业等，当选择专业模式时，可手动调节画面的亮度、对比度、饱和度、色调、背光补偿、降噪、抗闪烁等。（提供带CMA和CNAS标识的第三方认证机构测试报告）

内置不低于16阵列麦克风，支持前向≥180°拾音，有效拾音距离≥15米，内置4核高性能独立DSP，AI降噪+混响抑制，声音清晰通透，支持智能音幕，根据选定角度调节收音范围，隔绝选定范围外的噪音，音幕范围可选择30°、60°、90°等，并支持任意调整音幕方向。（提供带CMA和CNAS标识的第三方认证机构测试报告）

支持AI降噪，能够过滤常见的空调声、桌椅移动、键盘打字、开关门、桌子上移动杯子、高跟鞋走路、装修等噪音，有效去除300种常见的会议噪音，支持通过POE连接同品牌会议全向麦，最高支持给3个全向麦POE供电，实现1+3的多个麦克风之间互相协同拾音，能够根据发言人位置智能选择最佳的麦克风进行拾音，，最高支持连接8个全向麦，采用2.1声道，2*10W（中高音）+20W（低音），缝隙发声扬声器，频响范围80Hz-20KHz。
前置全功能Type-C接口，可支持手机充电、音视频信号传输；支持个人电脑通过Type-C接口或HDMI加TOUCH线连接调用整机内置摄像头、麦克风、音响。
产品具备在不关闭整机电源的情况下一键关闭和开启液晶屏背光，实现功耗降低超过80%；支持无操作或无信号输入状态下进入待机状态，待机时间可自行设定，待机功耗≤0.5W。
支持WiFi信道根据用户现场情况进行更改设置，确保WiFi频段使用稳定，避免信道拥挤干扰，并支持热点SSID隐藏功能，设备支持无线热点隔离功能，当开启此功能后，连接热点的第三方设备只能无线传屏，无法通过热点网络访问互联网的视频网站、网页应用等；当关闭此功能后，连接热点的第三方设备除了可以正常传屏，还可以访问互联网的视频网站、网页应用等。
在非白板模式下可快捷调出书写板，满足用户临时快速书写需求，快捷白板内容亦可快速导入到白板中进行功能扩展，满足灵活讨论需求，可根据擦除速度，自动调整橡皮擦大小，实现智能擦除。
无线传屏器与电脑软件投屏，最大支持4k@30的分辨率投屏，应用窗口传屏时，电脑屏幕仍能打开别的应用处理其他事情，个人端隐私保护，能避免微信等弹窗干扰，无线传屏器支持≤5s配对，≤3S快速连接，在召开SIP/H.323入驻式会议时，支持无线投屏后自动发起入驻式会议的共享辅流功能，不需要手动再次点击共享。

手机扫描整机传屏二维码即可完成连接整机热点，无需单独在手机上输入WiFi账号密码，用户电脑快速发现附近大屏，无需连接同一网络，无需输入连接码，即可选择设备并投屏，用户电脑与大屏无需连接在同一网络，可通过建立WiFi P2P点对点链路，快速传屏。
支持统信UOS、麒麟OS等系统的电脑，通过软件客户端或者无线传屏器传屏，用户电脑支持通过无线传屏器或软件客户端，调用大屏的麦克风/摄像头/扬声器，作为电脑上视频会议软件的外设接入视频会议中，且最大支持1080P@30fps的分辨率。
支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：远程桌面控制，恢复出厂设置，检查系统更新，开关机，命令行等功能，支持一键清理闲置后台应用进程，并支持用户快速关闭自动启动应用，提升系统流畅度。
OPS模块不低于：CPU采用Intel酷睿系列i5，12代或以上配置，运行内存不低于8GB；硬盘采用M.2固态硬盘，存储不低于256GB。
报价含传屏器一个，OPS模块一个、移动推车一个。
报价单位须提供原厂售后服务承诺函并加原厂盖公章
	30000
	1
	30000

	
合计
	30000


一、项目内容
（一）项目要求

1、质量要求：供方提供的维保设备必须为原装全新出厂的、质量合格的产品，应符合国家及行业相关标准，并符合买方所确定的样品质量要求。

2、交货时间：接到《订货单》后3个工作日内。
3、售后服务要求：保修一年。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出30000元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的20个日历日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、原厂售后服务承诺书（须加盖单位公章及原厂公章）

二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2025年6月25日（周三）11点00分（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2025年6月25日（周三）11点00分。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。
（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

（五）若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2025年6月20日

报价单（参考）
报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	报价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价：大写：                            小写：               


报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                  报价人盖章
1

