自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2025-ZYXJ0184教室改造货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

- 项目内容

| 序号 | 开票名称 | 设备名称 | 型号 | 设备名称 | 工程数量 | 计量单位 | 金额(元) |  | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 等电位连接器 | 等电位连接器 | VOLE 100N | 最大放电电流：100KA 1、最大放电电流In（8/20μs)：100KA； | 3 | 个 | 1180 | 3540 | 国标定制 |
| 2 | 20*1铜排 | 机房接地散流网 | 600*600 | 20*1铜排 | 308 | 平方 | 125 | 38500 | 国标定制 |
| 3 | 40*4铜排 | 机房接地汇流排 | 定制 | 40*4铜排 | 60 | 米 | 165 | 9900 | 国标定制 |
| 4 | 金属理线架 | 金属理线架 | FXML1U | 1.安装于标准机柜/机架，高度1U； 2.用于配线架和网络设备间的跳线管理，方便线缆整理； 3.金属材质；★需提供厂家售后服务承诺函 | 8 | 个 | 85 | 680 | 飞讯 |
| 5 | 六类非屏蔽网络线 | 六类非屏蔽网络线 | FXC6A004M | 完全符合TIA/EIA-568-B-2.1和ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求； 支持千兆以太网（1000 Base-T 和 1000 Base-TX）及 向下兼容其它应用； 在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准； 线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率； 带宽：保证250MHz下测试符合最新六类国际标准； ▲为确保产品的优良性能及和接插件的匹配性，需通过国内信息产业部最高达6次连接的100米信道、90米链路测试和泰尔实验室信道测试，提供具有CMA和CNAS认证标识的检验（检测）报告有效复印件进行佐证★需提供厂家售后服务承诺函 | 16 | 箱 | 850 | 13600 | 飞讯 |
| 6 | 6芯室内单模光缆 | 6芯室内单模光缆 | FX800S6 | 纤芯直径：9.2um，适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用 紧套光纤外径均匀，具有良好的剥离效果 外皮和紧套光纤之间有多股芳纶丝，增加了光纤的强度 光纤的几何尺寸一致性好 在1550nm情况下衰减为小于0.22dB/km 支持10Gbps，1Gbps传输 ★需提供厂家售后服务承诺函 | 150 | 米 | 4 | 600 | 飞讯 |
| 7 | 3米双芯单模光纤跳线（SC-LC） | 3米双芯单模光纤跳线（SC-LC） | FXS2SC-LC3M | 适用于耦合器与光纤模块的连接 提供单工和双工模式，可选单模和多模跳线 连接器采用高密度陶瓷芯 采用高密度的连接方式 多种长度可供选择 ★需提供厂家售后服务承诺函 | 12 | 条 | 35 | 420 | 飞讯 |
| 8 | 光纤盒 | 光纤盒 | 4口 | 4口光纤盒（满配耦合器及SC尾纤） | 3 | 个 | 135 | 405 | 宏天诚 |
| 9 | 光纤盒 | 光纤盒 | 12口 | 12口光纤盒（满配耦合器及SC尾纤） | 1 | 个 | 260 | 260 | 宏天诚 |
| 10 | 42U服务器机柜 | 42U服务器机柜 | HTC-TAD61142+ | 基本参数 42U：立柱2.0mm，箱体1.3mm 规格:600MM*1100MM*2000MM(宽*深*高) 容量:42U 颜色:黑 类型:加厚定制款服务器机柜 【设制特点】： 1.组装结构，四侧门可拆卸 2.颜色：整体黑色外观，外形美观大方，整体高档雅观，符合机房环境； 3.符合19寸标准； 4.采用优质冷轧钢板，形成整机，组装式结构，安装方便； 5.前置后置网孔门，散热性能好； 【标准配置】： 风扇：2只 层板：3块； 螺钉：配20付 万向轮：4只 支撑脚：4只 | 3 | 台 | 2850 | 8550 | 宏天诚 |
| 11 | PDU电源 | PDU电源 | HTC-R32C416810WK | 参数： 输入32A 4位16a+8位10a带防雷空开无线8000w； | 3 | 套 | 480 | 1440 | 宏天诚 |
| 12 | 12U网络机柜 | 12U网络机柜 | 宏天诚 | 12U网络机柜，前置玻璃门带锁 | 1 | 台 | 680 | 680 | 宏天诚 |
| 13 | RJ45六类水晶头 | RJ45六类水晶头 | 捷森 | RJ45六类水晶头 | 6 | 盒 | 150 | 900 | 捷森 |
| 14 | 电源线 | 4平电源线 | 南平太阳 | 配电箱改造 | 100 | 米 | 4.5 | 450 | 捷森 |
| 15 | 电源线 | BV2.5平电源线 | 南平太阳 | 南平太阳牌电源线,2.5平（红色） | 800 | 米 | 3.5 | 2800 | 南平太阳 |
| 16 | 电源线 | BV2.5平电源线 | 南平太阳 | 南平太阳牌电源线,2.5平（蓝色） | 800 | 米 | 3.5 | 2800 | 南平太阳 |
| 17 | 电源线 | BV2.5平电源线 | 南平太阳 | 南平太阳牌电源线,2.5平（双色） | 800 | 米 | 3.7 | 2960 | 南平太阳 |
| 18 | 五孔插座 | 五孔插座 | 公牛 | 五孔插座加明盒 | 120 | 套 | 18 | 2160 | 公牛 |
| 19 | 电源排插 | 电源排插 | 公牛 | 公牛四个三角电源排插 | 120 | 个 | 45 | 5400 | 公牛 |
| 20 | 金属线槽 | 钢制线槽 | 国产 | 钢制线槽10*5公分 | 60 | 米 | 28 | 1680 | 国产 |
| 21 | 金属线槽 | 钢制线槽 | 国产 | 钢制线槽5*5公分 | 160 | 米 | 22 | 3520 | 国产 |
| 22 |  | 网络线标示 | 定制 | 号码管0-9 | 480 | 个 | 1 | 480 | 定制 |
| 23 | 信息技术服务 | 开凿、焊接取接地 | 定制 | 开凿、焊接取接地 | 3 | 间 | 600 | 1800 | 国标定制 |
| 24 |  | 接地系统 | 定制 | 共用接地体 | 3 | 间 | 600 | 1800 | 国标定制 |
| 25 |  | 机房设备接地 | 定制 | BVR6平接地线、BVR35平接地线等 | 3 | 间 | 800 | 2400 | 国标定制 |
| 26 |  | 防雷接地辅材 | 国标 | 空开、铜鼻子、膨胀螺丝等 | 1 | 项 | 1000 | 1000 | 国标定制 |
| 27 |  | 穿线管 | 国产 | 20电源穿线管 | 240 | 米 | 6 | 1440 | 国产 |
| 28 |  | 罗接头 | 国产 | 20罗接头 | 120 | 个 | 1 | 120 | 国产 |
| 29 |  | 过线盒 | 国产 | 86过线盒 | 120 | 个 | 3 | 360 | 国产 |
| 30 |  | 玻璃胶 | 国产 | 玻璃胶 | 5 | 瓶 | 30 | 150 | 国产 |
| 31 |  | 辅材配件 | 国产 | 辅材配件（波纹管、塑料仔、水泥钉、直攻螺丝、防水胶布、膨胀螺丝、尼龙扎带等） | 1 | 项 | 1500 | 1500 | 国产 |
| 32 |  | 施工费 | 人工 | 3间计算机教室防雷接地、强弱电综合布线，敷设线管，光纤熔接、教室计算机强电分6路，网络布线58个信息点；1间AI教室强弱电综合布线58个信息点、卫生整理垃圾打扫清运至指定点等 | 4 | 项 | 12000 | 48000 | 人工 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  | 160,295 |  |

- *注：以上产品需要整体报价,不接受负偏离。

（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：合同签订后7个工作日交付最终用户指定地点并安装完毕（最终用户由万翔指定）。

3、*售后服务要求：项目整体一年7x24全天候免费服务、4小时上门服务。（从产品经需方验收合格之日起起算），在产品质保期内若出现质量问题，由供方免费更换全部产品并承担由此给需方造成的一切损失（包括设备损坏及其他事故等）。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出160,295.00元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（设备类13%；服务类6%）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及使用单位已经签署的《验收供货单》的30个日历日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

*1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件；

*2、营业执照副本（三证合一）复印件，为保证服务时效性，注册地址要求福建省；

*3、第4-7项提供原厂针对此项目售后服务承诺函（须加盖单位公章），原件备查。

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2025年08月 20日（周三）17:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2025年08月20日（周三）17:00。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。

（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2025年08月20日

报价单（参考）

| 报价人名称： 项目编号∶ 货币单位：人民币 合同包 | 货物名称规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单价(现场交货价) | 小计 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

投标代表：            电话：         邮箱：

报价人盖章