自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2025-ZYXJ0194视频会议系统 货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

| 视频会议系统清单配置 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目一： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单位限价 | 小计 |
| 1 | 高清视频会议终端 | 科达A330-4K30 | 1.采用硬件一体化结构，内置编解码器、PTZ 摄像机、数字阵列麦克、国密模块。 2.内置高清 PTZ 摄像机, ≥846 万像素 1/2.8英寸 CMOS 镜头，支持≥ 4K30fps 视频图像采集。支持≥ 12 倍光学变焦，平移角度+/-170°，俯仰角度+/-30；水平视角≥80.8°，垂直视角≥50.5 3.支持ITU-TH.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持64Kbps－8Mbps。 4.支持H.264、H.264 HP、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。 5.支持MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1 C 、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 6.支持4K30、1080P60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式,本次配置双路1080P60编码。 7.支持≥1路高清视频输入接口、2路高清输出接口，支持≥3进1出独立的音频输入输出接口，支持HDMI伴随音频输入输出功能。 8.▲支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可以进行自定义编辑替换。支持管理平台对多个设备统一更换画面内容。（投标人须第三方检测机构数据的有效检测报告复印件，且报告封面具备CMA或CNAS标识，加盖投标人公章佐证） 9.内置国密安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内。支持一机一证，每台终端生产时向内置安全芯片烧写唯的证书，也可以由用户导入唯一的证书。支持国密 SSL 控制信令加密,采用 SM2、SM3、SM4 加密算法,国密 SSL 协议实现满足《GB/T38636-2020信息安全技术传输层密码协议(TLCP)》 10.支持图像预览，在终端控制软件上对本地和远端会场图像进行实时监控和预览。 11.支持云端联系人功能，终端注册入网后，可获取本用户域内的云端共享联系人，并支持将部分联系人作为自己的联系人存储在云端。 12.支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。 13.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 14.终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码。 15.支持点对点会议转多点会议功能，支持从点对点会议无缝转移伟多点会议功能，无需结束点对点会议。 16.支持自主创建会议，终端在MCU配合下可以自主快速创建会议，可以通过会议室页面选择或者呼叫会议号码的方式加入云端正在召开的某一会议，可以通过日程加入当天需要参加的会议。 17.支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。 18.支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方区域增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果。 19.终端支持辅流叠加视频水印，可实现辅流数据内容叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源。 | 1 | 台 | 64600 | 64600 |
| 2 | 安装调试费 | 定制 | 安装调试 | 1 | 项 | 1000 | 1000 |
| 3 | 合计 | 65600 |  |  |  |  |  |
| 项目二： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单位限价 | 小计 |
| 1 | 高清视频会议终端 | 科达SKY X330-1080P60 | 1.采用硬件分体式结构，国产嵌入式操作系统，兼容国产化PC。 2.主要核心芯片采用国产化器件,包括视音频编解码单元、CPU 处理单元、电源芯片、时钟芯片、Wi-Fi模组、存储芯片、连接器、可编程逻辑芯片、视频输入输出芯片。 3.支持ITU-TH.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 4.支持H.264、H.264 HP、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。 5.支持MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1 C 、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 6.支持1080P60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式,本次配置双路1080P60编码。 7.支持≥2路高清视频输入接口、2路高清输出接口，支持≥4进3出独立的音频输入输出接口，支持HDMI伴随音频输入输出功能。 8.支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。 9.▲支持国密SM1、SM2、SM3、SM4加密算法，内置国家安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；每台终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书，也可以由用户导入唯一的证书。（投标人须第三方检测机构数据的有效检测报告复印件，且报告封面具备CMA或CNAS标识，加盖投标人公章佐证） 10.支持图像预览，在终端控制软件上对本地和远端会场图像进行实时监控和预览。 11.支持云端联系人功能，终端注册入网后，可获取本用户域内的云端共享联系人，并支持将部分联系人作为自己的联系人存储在云端。 12.▲支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。（投标人须第三方检测机构数据的有效检测报告复印件，且报告封面具备CMA或CNAS标识，加盖投标人公章佐证） 13.终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码。 14.支持云搜索功能，终端注册到云平台后可通过首字母模糊搜索联系人、云端会议室。 15.支持自主创建会议，终端在MCU配合下可以自主快速创建会议，可以通过会议室页面选择或者呼叫会议号码的方式加入云端正在召开的某一会议，可以通过日程加入当天需要参加的会议。 16.支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。 17.支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方区域增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果。 18.系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 19.终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源。 | 1 | 台 | 46000 | 46000 |
| 2 | 安装调试费 | 定制 | 安装调试 | 1 | 项 | 1000 | 1000 |
| 3 | 合计 | 47000 |  |  |  |  |  |
| 项目一+项目二总合计： |  |  |  |  |  |  | 112600 |

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：数量可按需调整，按照实际供货结算。买方可按需下单，下单付款后 5个日历日内完成交付。

3、售后服务要求：

免费上门安装调试，卖方对所售产品自交货之日提供  36  个月的免费保修和终身维修服务，易耗品质保期为12个月。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出112600元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

买方在发货前付清全款，卖方在收到需方全额货款并发出产品后，将合同全额的增值税发票一次性开给买方。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）。

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2025年8月27日（周三）17点（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2025年8月27日（周三）17点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。

（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2025年 8 月 22日

报价单（参考）

报价供应商名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 |  | 数量 | 单价 | 总价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |

报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价供应商盖章