自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2025-ZYXJ082601G货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

| 序号 | 名称 | 规格(mm) | 图示 | 单位 | 数量 | 材质参数需求 | 单价限价(元) | 总价限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏风工作位 | 1400*1400*1200H |  | 张 | 34 | （1）基材：采用不低于E1级的刨花环保板，甲醛释放量≤0.050mg/m3，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。屏风框架：屏风厚度为32毫米,铝合金框架结构；工艺：铝合金边框工艺为氧化或喷塑或烤漆处理；桌下走线槽；玻璃+中杆；颜色：待定；含键盘。落地三抽柜，长侧柜 （2）饰面：采用三聚氰胺双饰面板（颜色可选）。 （3）五金配件：所有金属件铰链、锁具、导轨、拉手等外观应无脱层、裂缝； （4）封边条：采用PVC塑料等边，厚度不低于1.5mm，封边工艺细腻，颜色应与主板材颜色一致，封边表面无拉丝纹，无起泡、凹凸点等，耐污耐划刻。 (5)胶水：优质白乳胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.2g/kg，甲苯+二甲苯≤0.1g/kg，总挥发性有机物≤110g/L； （6）具体生产如设计图纸所示。 | 1060 | 36040 |
| 2 | 办公桌 | 1400*700*760 |  | 张 | 16 | 材料：采用中纤板贴0.6mm进口优质木皮，实木收口；喷合资环保IDOPA"易涂宝"牌亚光聚脂漆喷涂;台面平整，油漆无颗粒，气泡、渣点，颜色均匀、木材拼接紧密；线条均匀，转角过滤自然；颜色胡桃色。 | 920 | 14720 |
| 3 | 折叠桌 | 1400*500*750 |  | 张 | 40 | 材料：桌面及挡板为E1级MFC环保板，桌面厚度为25mm，近色高压封直边，台架采用采用一次成型低碳钢脚架，国产优质钢材，符合国家标准。钢管经酸洗、磷化，静电喷涂，带书网，木制为木纹色 桌脚用白色 | 530 | 21200 |
| 4 | 会议椅 | 600*550*800 |  | 张 | 80 | 1、靠背采用PP加玻纤工程塑料背框扪高强度弹性透气加密网布，精抛铝合金连接件，提供倾仰功能，有效缓解疲劳； 2、座板采用高密度发泡PU定型棉扪优质加密弹性绒布，足12mm厚密度定制定型夹板，配PP工程塑料防尘底壳可翻转； 3、椅架采用国标足厚1.5mm厚毛坯定制异型管材，横梁采用加粗22管足厚1.5mm圆管，稳固性强。椅架用高强度铝合金连接件，提供折叠与收放功能，外观精美大气；整架精细打磨焊接位，除锈处理静电喷粉工艺，可折叠收纳 4、扶手65mm加宽加厚，采用优质PP工程塑料，前后滑动给手臂提供足够支撑； 5、搭配尼龙工程塑料固定脚，配有隐藏式经典后拖轮 | 308 | 24640 |
| 5 | 矮柜 | 400*400*900 |  | 组 | 34 | 1.尺寸：400*400*900mm； 2.基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度25mm±10mm。符合：GB/T9846《普通胶合板》、 GB18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 、GB/T39600《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039《抗菌防霉木质装饰板》标准要求： （1）含水率、其他物理力学性能等：静曲强度≥20.0MPa，检测结果为合格；弹性模量≥4000MPa，检测结果为合格；含水率5~14%，检测结果为合格；胶合强度≥0.70MPa，检测结果为合格；浸渍剥离性能（I类），合格率≥90%，检测结果为合格； （2）环保性能：甲醛释放量（气候箱法）：≤0.050mg/m³，未检出，检测结果为合格；挥发性有机化合物（72h）：①苯：≤10，未检出，检测结果为合格；②甲苯：≤20，未检出，检测结果为合格；③二甲苯：≤20，未检出，检测结果为合格；④总挥发性有机化合物（TVOC）：≤100，未检出，检测结果为合格； （3）抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌：≥99.5%，检测结果为合格； （4）防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳：0级，检测结果为合格。 3、封边：采用PVC塑料封边条，厚度不低于1.5mm，符合QB/T 4463《家具用封边技术要求》，理化性能耐干热性、耐磨性、耐开裂性（耐龟裂性）≥2级、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色本都（灰色祥卡）≥4级，检测均合格。有害物质限量中甲醛释放量，氯乙烯单体，可迁移元素（可溶性重金属）八项，邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出检测合格。 4、五金件：采用品牌五金配件。其中三合一偏心链接件符合GB/T28203《家具用连接件技术要求及试验方法》，主要尺寸与角度中连接件尺寸、锁紧角度均检测合格，外观检测合格，理化性能金属镀层抗盐雾18h检测合格，三合一偏心连接件重偏心体与连接螺杆的扭矩检测合格。铰链符合QB/T 2189《家具五金 杯状暗铰链》过载要求水平静载荷、垂直静载荷商用型检测合格。锁具、拉手符合QB/T 3826《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3832《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》金属表面耐腐蚀等级10级。 | 340 | 11560 |
| 6 | 木沙发3+1+1 | 行业标准（1张三人位+2张单人位） |  | 套 | 5 | 材料：采用柯木木材，外喷环保聚酯油漆 三人位1670*680*860mm，坐高340mm 单人位700*680*860mm，坐高340mm | 2300 | 11500 |
| 7 | 长茶几 | 1200*600*500H |  | 张 | 5 | 选用国产E2级中密度纤维板，产品质量达到国家现行优等品标准；选用厚度为0.8毫米的优质胡桃木木皮，含水率应达到厦门地区平均 木材含水率标准（≤8﹪）；台湾易涂宝涂料，符合国家环保要求，成品甲醛释放量符GB18580--2001E1级标准；涂饰工艺：五底六面。 | 530 | 2650 |
| 8 | 订做条桌（背板落地） | 1400*500*760 |  | 张 | 25 | 材料：采用中纤板贴0.6mm进口优质木皮，实木收口；喷合资环保IDOPA"易涂宝"牌亚光聚脂漆喷涂;台面平整，油漆无颗粒，气泡、渣点，颜色均匀、木材拼接紧密；线条均匀，转角过滤自然；40mm厚的桌面，侧板40mm厚,背板落地。颜色胡桃色 | 720 | 18000 |
| 9 | 会议椅 | 450*560*900 |  | 张 | 50 | 材料：进口黑色西皮，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久； 海绵：采用PU低燃高密度定型海棉，软硬适中，回弹好，不变形；实木脚架。 | 260 | 13000 |
| 10 | 办公转椅 | 620*700*970 |  | 张 | 1 | 1、面料:选用意大利"阳光"西皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性； 2、海棉:香港“东亚”优质高密度一次成型定型海绵，密度≥45KG/立方，回弹力：47%，拉深强度不小于85KPA。具有透气性强，软硬适中，长久使用不变形，不塌陷，不老化及对人体无害等优势；内衬高密度回弹泡；内含采用进口实木多层板，用一次热成型技术,牢固且使用寿命长。木材：经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理； 3、油漆：采用“华润”环保水性漆，游离甲醛含量<5mg/kg。 4、配件：采用美国 “Colson”牌玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在1%毫米左右,移动杂音小,耐磨性大 。气压棒：韩国“三弘”/韩国“KGS”高品质气压棒，行程100mm，最大承重250KG，回旋次数30万次 5、五星脚、扶手：优质橡胶木实木框架及扶手，卯榫结构，结构牢固，结实耐用，含水率≤12%，并经防腐、防蛀处理。 | 760 | 760 |
| 11 | 演讲台 | 800*525*1150 |  | 张 | 1 | 基材：优质环保E1级高密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形。 面材：优质天然胡桃木皮，木材含水率8-12%。 油漆：优质环保油漆，保证台面平整无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 胶黏剂：优质环保胶黏剂。桌面留音频口，桌下留线槽 | 2400 | 2400 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 156470 |

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：接到万翔订单后7天内完成交付使用，清单数量为预估数量，实际需求数量按万翔分批下单数量为准。

3、售后服务要求：

免费上门安装调试，自货物验收之日起3年为产品保修期。在保修期内，卖方按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，支持7*24小时报修，免费上门保修。在保修期内，凡因产品本身质量问题所导致的损坏，卖方负责将产品进行免费维修。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出156470元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的30个日历日内向卖方支付100%货款。

- 样品提交：提供第2项、第3项、第4项实物样品各1张。（注意：标签不可体现报价人相关信息）

7、合同主要条款

7.1卖方每逾期交货一天，应按合同总价的千分之一向买方支付违约金，超过5天的，买方有权单方解除合同，还应另外支付合同总价20%的违约金。

7.2合同货物验收不合格的，买方有权选择解除合同或换货。如买方选择换货，卖方重新供货导致的供货延迟，按逾期交货的违约责任处理；若买方选择单方解除合同的，还应另行支付合同总价20%的违约金。

7.3除非双方达到一致,否则供应商均不得将本项目中的任何内容及在本合同执行过程中获得的对方商业信息向任何第三方个人或单位泄露，否则守约方有权向违约方追究责任，包括但不限于要求违约方赔偿由此引发的所有损失。本保密义务在本项目执行期间有效。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

4、满足交货期承诺书（须加盖单位公章）

5、报价截止时间前提供样品。

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以书面密封报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向我司送达书面密封的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。

2、报价人须将报价单密封并加盖公章，外封皮注明“**公司，**项目报价表”，报价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

3、报价单必须在2025年8月29日（周五）17:00点（报价截止时间）之前发送至我司指定接收人；报价开启时间为2025年8月29日（周五）17:00点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

文件及样品接收地址：厦门市湖里区高崎机场北路476号万翔网商5楼（邮编：361006）；

接收人郭嘉卉及其联系电话：0592-5769091

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的；

6、样品无提供或提供不符合本询价函要求的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求，样品符合实际使用需求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。

（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2025年8月26日

报价单（参考）

报价供应商名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

| 合同包 | 品牌&制造商 | 货物名称规格 |  | 数量 |  | 单价 | 总价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |

报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价供应商盖章