自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2025-ZYXJ0172舞台灯光系统货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单位限价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、舞台灯光部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED变焦成像灯（面光） | GTD明道 | GTD-LZ 400 H PF | LED光源：光源功率≥400W，寿命≥2万小时。 色温：3200K或5600K可选。 角度：≤15°-≥45°，线性调节。 显指：Ra≥95。 调光：线性调光。 控制：DMX 1CH。 裸灯净重≤13公斤。 防护：≥IP20。 灯具符合GB7000.217舞台灯光灯具标准和GB17625.1电磁兼容安全标准要求，提供具有CMA和CNAS认证的检测报告证明，复印件加盖制造商公章。 制造商具备专业灯光工程综合技术能力壹级证书，提供证明材料，复印件加盖制造商公章。 制造商具备舞台灯光相关的售后服务认证证书，提供证明材料，复印件加盖制造商公章。 提供符合技术要求的产品技术彩页，复印件加盖制造商公章。 配备保险绳、电源线、信号线，符合国家标准及场地的要求。 | 16 | 台 | 5984 | 95744 |
| 2 | LED 染色灯（测光） | GTD明道 | GTD-L1018 H | LED光源：灯珠总数≥18颗，单颗功率≥10W，RGBW四合一灯珠，寿命≥5万小时。 角度：25°。 颜色：RGBW（红/绿/蓝/白）无极混色。 光效：5米距离照度不低于1400LUX，提供详细光学照度图。 频闪：≥25次/秒。 调光：线性调光。 控制：标准/精简2种通道模式可选。 裸灯净重≤3公斤。 防护：≥20。 灯具符合GB7000.217舞台灯光灯具标准，提供具有CMA和CNAS认证的检测报告证明，复印件加盖制造商公章。 制造商具备专业灯光工程综合技术能力壹级证书，提供证明材料，复印件加盖制造商公章。 制造商具备舞台灯光相关的售后服务认证证书，提供证明材料，复印件加盖制造商公章。 提供符合技术要求的产品技术彩页，复印件加盖制造商公章。 配备保险绳、电源线、信号线，符合国家标准及场地的要求。 | 12 | 台 | 1408 | 16896 |
| 3 | 演出流动电脑摇头光束灯（后舞台逆光） | GTD明道 | GTD-450 II BEAM | 光源：国际一线品牌光源，功率≥420W ，寿命≥4000小时。 色温：6500K。 图案：≥8个图案片+2个动感图案。 颜色：≥14个颜色片。 变焦：≤1.5°，光束锐利清晰，无虚边。 光效：20米距离照度不低于120000LUX，提供详细光学照度图。 摇头：水平≥540°，垂直≥270°，自动复位。 频闪：≥20次/秒。 棱镜：≥2个棱镜。 雾化：≥1个独立雾化片。 控制：扩展/标准/精简3种通道模式可选，具有RDM功能。 裸灯净重≤20公斤。 防护：≥IP20。 灯具符合GB7000.217舞台灯光灯具标准和GB17625.1电磁兼容安全标准要求，提供具有CMA和CNAS认证的检测报告证明，复印件加盖制造商公章。 制造商具备专业灯光工程综合技术能力壹级证书，提供证明材料，复印件加盖制造商公章。 制造商具备舞台灯光相关的售后服务认证证书，提供证明材料，复印件加盖制造商公章。 提供符合技术要求的产品技术彩页，复印件加盖制造商公章。 配备航空箱、保险绳、电源线、信号线，符合国家标准及场地的要求。 | 10 | 台 | 13200 | 132000 |
| 4 | 演出流动电脑摇头三合一灯（舞台侧光） | GTD明道 | GTD-450 II BSW | 光源：国际一线品牌光源，功率≥420W ，寿命≥4000小时。 色温：6500K。 图案：≥17个图案片，其中≥8个旋转图案+2个动感图案。 颜色：≥11个颜色片。 变焦：光束模式≤3°-≥35°，图案模式≤3°-≥35°，染色模式≤10°-≥45°，线性调节。 光效：10米距离照度不低于330000LUX，提供详细光学照度图。 摇头：水平≥540°，垂直≥270°，自动复位。 频闪：≥20次/秒。 棱镜：≥2个棱镜。 雾化：≥1个独立雾化片。 控制：扩展/标准/精简3种通道模式可选，具有RDM功能。 裸灯净重≤22公斤。 防护：≥IP20。 灯具符合GB7000.217舞台灯光灯具标准和GB17625.1电磁兼容安全标准要求，提供具有CMA和CNAS认证的检测报告证明，复印件加盖制造商公章。 制造商具备专业灯光工程综合技术能力壹级证书，提供证明材料，复印件加盖制造商公章。 提供符合技术要求的产品技术彩页，复印件加盖制造商公章。 配备航空箱、保险绳、电源线、信号线，符合国家标准及场地的要求 | 10 | 台 | 16720 | 167200 |
| 5 | 小计（含税人民币元）： |  |  |  |  |  | 411840 |  |
| - 二、舞台合唱话筒部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 合唱话筒 | 铁三角 | AE3000 | 1、高声压电平心形指向电容乐器话筒； 2、电容式拾音头，心形指向性接收； 3、频率响应有优于或等于20-20,000Hz； 4、内置80Hz高通滤波器及10dB衰减，并带开关； 5、开路灵敏度高于或等于-43dB； 6、最大输入声压级≥148 dB； 7、噪声≤11dB SPL； 8、动态范围 ≥137 dBL； 9、信噪比≥83 dB； 10、配备信号线，符合国家标准及场地的连接要求。 | 6 | 台 | 5984 | 35904 |
| 2 | 合唱话筒电动升降器（定向） | 和力 | T8-D | 1、无需控制主机； 2、自重≤10KG，负重：≥8KG； 3、支持吸顶安装、吊装在灯杆悬架上、平座安装； 4、线路板：具有电流过载保护，限位保护，力矩过大保护； 5、限位方式为：电子限位加机械限位双重保护； 6、收放高度：1-8米； 7、支持无线遥控、线控、中控控制； 8、连接方式≥5种：USB3.0/WIFI接口、RS485接口、RS232接口、TCP/IP网络控制接口、远程控制两芯航空接口； 9、接口：≥1个RS232国际通用接口，≥1个TCP/IP网络控制接口，≥2个RS485接口，≥1路IR红外学习/发射控制`接口，≥1路IO开关控制接口； 10、配备电源线、信号线，符合国家标准及场地的连接要求。 | 6 | 台 | 8430 | 50580 |
| 3 | 小计（含税人民币元）： |  |  |  |  |  | 86484 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 498324 |  |

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：数量可按需调整，按照实际供货结算。买方可按需下单，中标后2025年8月20日前完成交付。

3、售后服务要求：

免费上门安装调试，自货物验收之日2年保修。在保修期内，卖方按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，支持7*24小时报修，免费上门保修。在保修期内，凡因产品本身质量问题所导致的损坏，卖方负责将产品进行免费维修。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出498324 元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、卖方提供的最终用户签字盖章的验收合格报告后的30个日历日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件。

2、营业执照副本（三证合一）复印件。

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）。

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2025年8月7日（周四）17点（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2025年8月7日（周四）17点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。

（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2025年 8月 4 日

报价单（参考）

报价供应商名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 |  | 数量 | 单价 | 总价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |

报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价供应商盖章