| 序号 | 名称 | 描述/参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 24U机柜（含PDU） | 24U壁挂机柜（含PDU） | 台 | 8 |
| 2 | 机柜抗震支架 | 壁挂支架 | 套 | 8 |
| 3 | 12U机柜（含PDU） | 12U壁挂机柜（含PDU） | 台 | 1 |
| 4 | 壁挂支架 | 壁挂支架 | 套 | 1 |
| 5 | 48口光纤配线架（含耦合器） | 1、光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 2、板材厚度:壳体≥0.9mm；安装耳板材≥1.2mm 3、材料：冷扎钢板喷塑 | 架 | 24 |
| 6 | 6口光纤熔接盒（含耦合器） | 1、光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 2、板材厚度:壳体≥0.9mm；安装耳板材≥1.2mm 3、材料：冷扎钢板喷塑 | 个 | 1 |
| 7 | 24口网络配线架（含模块） | 1、标准19″安装，高度1U 2、耐压强度不低于DC:1000V 60Hz/1分钟 无击穿和飞弧现象 3、额定电流1.5Amp 4、绝缘电阻≥200MΩ 5、接触电阻≤1mΩ 6、带宽250MHz ,传输速率1000Mbps 7、插头与插座的插合次数≥800 8、导线端接次数≥250 9、头针：磷青铜材质，6μ镀金 10、IDC端子：磷青铜 11、前后盖板：工程PC塑料 12、安装板：冷轧钢板,喷塑,黑色 | 架 | 50 |
| 8 | 50对语音配线架 | 1、可卡接22-26AWG导体 2、压接次数可达≥200次以上 3、接触电阻：正常大气压条件下接触电阻<2.5mΩ 4、绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻>1000MΩ 5、耐压强度：DC: 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象 6、抗张力：133 N Min 7、接续电抗：20mΩ 8、额定电压及电流： 150VAC 15AMAX 9、额定电流1.5Amp | 架 | 8 |
| 9 | 100对110语音配线架 | 1、可卡接22-26AWG导体 2、压接次数可达≥200次以上 3、接触电阻：正常大气压条件下接触电阻<2.5mΩ 4、绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻>1000MΩ 5、耐压强度：不低于DC: 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象 6、抗张力：不低于133 N Min 7、接续电抗：20mΩ 8、额定电压及电流： 150VAC 15AMAX 9、额定电流1.5Amp | 架 | 4 |
| 10 | 1U理线架 | 1)理线器整体材质：钢架+黑色喷塑； 2)安装高度：1U； 3)安装方式：机柜螺丝安装； | 个 | 87 |
| 11 | 2m RJ45转RJ11跳线 | 2m RJ45转RJ11跳线 | 条 | 194 |
| 12 | 2m网络跳线 | 2m网络跳线 | 条 | 1389 |
| 13 | 3m光纤跳线 | 3m光纤跳线 | 条 | 128 |
| 14 | 单口内网面板（含模块） | 1)面板类型：86*86mm型； 2)面板端口数：单口； 3)面板主体塑料材质：ABS工程塑料； 4)标识：含有机玻璃的标签； 5)防尘门：ABS工程塑料； 6)Z字形弹簧材质：钢丝； 7)连接方式：直接卡接信息模块； 8)端口标识：自带内嵌式双面ICON，方便区分网络及语音端口应用； | 个 | 49 |
| 15 | 单口语音面板（含模块） | 1)面板类型：86*86mm型； 2)面板端口数：单口； 3)面板主体塑料材质：ABS工程塑料； 4)标识：含有机玻璃的标签； 5)防尘门：ABS工程塑料； 6)Z字形弹簧材质：钢丝； 7)连接方式：直接卡接信息模块； 8)端口标识：自带内嵌式双面ICON，方便区分网络及语音端口应用； | 个 | 70 |
| 16 | 双口内网+外网面板（含模块） | 1)面板类型：86*86mm型； 2)面板端口数：双口； 3)面板主体塑料材质：ABS工程塑料； 4)标识：含有机玻璃的标签； 5)防尘门：ABS工程塑料； 6)Z字形弹簧材质：钢丝； 7)连接方式：直接卡接信息模块； 8)端口标识：自带内嵌式双面ICON，方便区分网络及语音端口应用； | 个 | 228 |
| 17 | 双口内网+语音面板（含模块） | 1)面板类型：86*86mm型； 2)面板端口数：双口； 3)面板主体塑料材质：ABS工程塑料； 4)标识：含有机玻璃的标签； 5)防尘门：ABS工程塑料； 6)Z字形弹簧材质：钢丝； 7)连接方式：直接卡接信息模块； 8)端口标识：自带内嵌式双面ICON，方便区分网络及语音端口应用； | 个 | 25 |
| 18 | 非屏蔽六类双绞线 | 低烟无卤 | m | 29812.51 |
| 19 | 6芯多模光纤 | 6芯多模光纤 | m | 213.35 |
| 20 | 12芯多模光纤 | 12芯多模光纤 | m | 965.69 |
| 21 | 24芯多模光纤 | 24芯多模光纤 | m | 419.72 |
| 22 | 25对大对数电缆 | 25对大对数电缆 | m | 215.94 |
| 23 | 光纤连接 (熔接法 多模) | 光纤连接 (熔接法 多模) | 芯 | 1428 |
| 24 | 4芯单模光纤 | 4芯单模光纤 | m | 579.28 |
| 25 | RVVSP 2*0.3mm2 | RVVSP 2*0.3mm2 | m | 17.34 |
| 26 | FVN 1.5mm2 | FVN 1.5mm2 | m | 22.32 |
| 27 | RYJY 3*1.0mm2 | RYJY 3*1.0mm2 | m | 19.07 |
| 28 | RYJYSP 2*0.75mm2 | RYJYSP 2*0.75mm2 | m | 8.63 |
| 29 | WDZB-RYJY 2*1.0mm2 | WDZB-RYJY 2*1.0mm2 | m | 1180.37 |
| 30 | WDZB-RYJY 3*1.0mm2 | WDZB-RYJY 3*1.0mm2 | m | 110.41 |
| 31 | WDZB-RYJY 4*1.0mm2 | WDZB-RYJY 4*1.0mm2 | m | 3997.02 |
| 32 | WDZB-RYJY 6*1.0mm2 | WDZB-RYJY 6*1.0mm2 | m | 684.66 |
| 33 | 200芯音箱线 | 200芯音箱线 | m | 125.86 |
| 34 | HDMI成品线 | HDMI成品线 | m | 32.57 |
| 35 | WDZB-YJY 3*6 | WDZB-YJY 3*6 | m | 614.89 |
| 36 | YJY 3*4 | YJY 3*4 | m | 4.9 |
| 二 | 计算机网络系统 |  |  |  |
| 1 | 内网核心交换机 | 1、固化24个1000M SFP光口，8个复用的10/100/1000Mbps电口，8个1G/10G SFP+光口，交换容量≥880Gbps，包转发率≥426Mpps； 2、设备提供至少1个业务扩展槽，支持100G端口扩展； 3、支持在64Bytes-1518Bytes下线速转发； 4、满负荷情况下功耗≤80W； 5、设备MAC地址≥196K，路由表项≥64K； 6、支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6； 7、支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； 8、支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL； 9、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级； 10、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 11、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动； 12、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 13、支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机； 14、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。 | 台 | 2 |
| 2 | 交流电源模块 | 150W交流电源模块，支持热拔插 | 个 | 4 |
| 3 | 外网核心交换机 | 1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥228Mpps； 2、固化100/1000M SFP光接口≥24，10G/1G SFP+光接口≥4个； 3、支持并实配可拔插双模块化电源，单电源功率≥70W，实现1+1冗余； 4、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 5、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 6、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 8、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 9、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间最快50ms； 10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。 | 台 | 1 |
| 4 | 交流电源模块 | 150W交流电源模块，支持热拔插 | 个 | 2 |
| 5 | 智能化专网核心交换机 | 1、固化24个1000M SFP光口，8个复用的10/100/1000Mbps电口，8个1G/10G SFP+光口，交换容量≥880Gbps，包转发率≥426Mpps； 2、设备提供1个业务扩展槽，支持100G端口扩展； 3、支持在64Bytes-1518Bytes下线速转发； 4、满负荷情况下功耗≤80W； 5、设备MAC地址≥196K，路由表项≥64K； 6、支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6； 7、支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； 8、支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL； 9、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级； 10、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 11、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动； 12、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 13、支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机； 14、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。 | 台 | 1 |
| 6 | 交流电源模块 | 70W交流电源模块，支持1+1电源冗余，支持热拔插 | 个 | 2 |
| 7 | 8口交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G SFP光接口≥1个; 2、支持采用物理隔离的方式进行端口拓展，实现一机双网管理。支持最大4+2、8+2端口拓展; 3、尺寸小，支持放入400*300*100的标准弱电箱中部署，保障室内环境的美观; 4、交换容量≥4.3Tbps，包转发率≥120Mpps; 5、支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W; 6、噪声值＜20dB; 7、为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05; 8、支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）; 9、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作; 11、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率; 12、可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，当设备端口检测到环路时，执行关联策略并通告控制器对应的接口告警信息并记录。 | 台 | 2 |
| 8 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps； 2、固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个； 3、≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； 4、设备面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，可查看设备当前的通信状态和供电状态； 5、设备MAC地址≥16K； 6、设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 7、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 | 台 | 17 |
| 9 | 24口交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps； 2、固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个； 3、设备MAC地址≥16K； 4、设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 5、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 | 台 | 25 |
| 10 | 千兆多模光模块 | 1000BASE-SX mini GBIC转换模块（850nm），500m | 台 | 128 |
| 11 | 放装AP | 1、支持802.11ax协议；整机支持≥4条空间流；整机最大无线速率≥2.97Gbps； 2、为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求室内无线接入点至少达到防护等级IK08； 3、内置蓝牙5.1； 4、支持≥1个1000M自适应以太网端口；支持≥1个2.5G SFP光口； 5、为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响；不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 | 台 | 41 |
| 12 | 高密度AP | 1、支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机支持6条流，整机最大接入速率≥5.3Gbps； 2、至少1个10/100/1000M以太网接口支持对外供电，可扩展物联网模块； 3、支持1个5G电口和1个5G光口； 4、5GHz 单射频支持4*4 MIMO，且单射频最大接入速率≥4.8Gbps； 5、支持蓝牙 5.1； 6、支持USB 3.0； 7、整机最大功耗≤40W； 8、AP整机最大接入用户数≥1024个； 9、为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，至少达到防护等级IK08。 | 台 | 2 |
| 13 | 无线控制器 | 1、固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，设备固化万兆光口≥1个 ； 2、集中转发AP可管理数≥128，本地转发AP可管理数≥800； 3、内部实配硬盘插槽，且实配硬盘容量≥1T； 4、固化不少于1个USB接口； 5、支持内存≥4G； 6、支持对用户的管理，可对用户信息进行编辑； 7、支持终端MAC黑白名单，过滤非法终端； 8、为提高网络安全，应支持实现基于用户的PSK认证，实现用户之间不能共享WiFi密钥； 9、为方便网络管理，AC设备支持通过云端管理，实现远程配置，远程升级，远程监控无线网络的运行情况； 10、为便于投影设备的管理，提升工作效率，设备应支持同WLAN二层隔离下的airplay投影功能，在WLAN开启二层隔离的情况下，airplay依然可以发现投影服务并正常投影； 11、为保障设备受到外部机械碰仍可以保持结构完整、功能完备，至少达到防护等级IK07； 12、实配AP可管理数≥96个。 | 套 | 1 |
| 14 | 内网防火墙 | 1.1U机架式，≥8个千兆电接口，≥2个千兆光接口，≥2个万兆光接口，≥1个console口，冗余电源； 2.网络吞吐率：≥3Gbps；并发连接：≥100W； 3.支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP、目的IP和双向IP连接数控制。 4.支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能。 5.支持应用控制策略失效策略检查功能，检测策略可能失效的情况，如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则超长时间未有匹配等情况；支持应用控制策略模拟匹配功能，支持输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，支持模拟匹配访问时间自定义。 6.支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 7.支持高级威胁事件分析，并展示热点事件详情，如持续性攻击、黑链、大面积病毒感染、外发攻击等，并将高危事件推送到运维管理员手机微信端进行预警。 8.产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口分析等内容，提供安全策略优化建议。 9.产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测。 10.支持针对入侵行为防御、内容安全、WEB应用防御的高危行为进行联动封锁，自动封锁具有高危行为特征的攻击源IP；支持针对任意攻击行为进行联动封锁，对任意有攻击威胁的IP进行封堵；支持手动封锁攻击者IP，封锁时间可自定义。 11.支持安全运营中心功能，可以对全网所有的服务器和主机的威胁进行全面评估。 12.支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。 13.产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 14.支持漏洞防扫描、HTTP方法过滤、SQL注入攻击防护、XSS跨站脚本攻击防护、操作系统注入攻击防护、目录遍历攻击防护、信息泄露攻击防护、Webshell上传攻击防护、HTTP错误信息隐藏、cookie攻击防护、C&C攻击防护、X-Forwarded-For防护、CSRF防护等安全防护功能，且内置Web应用防护识别特征库超过4800条。 15.支持木马远控防护、勒索专项防护、恶意链接防护、恶意链接防护、间谍软件攻击防护、异常流量检测、DNS隧道检测等防护功能，且内置僵尸网络与病毒防护特征超过160万条。 16.支持应用识别功能，且应用规则数量大于9000条，支持基于端口、用户、IP、MAC、域名等维度设置ACL策略；具备IPS入侵防御功能，支持SMB账号爆破防护、RDP账号爆破防护、数据库漏洞攻击防护、系统漏洞攻击防护、内置漏洞攻击特征超过13000条。 17.支持云威胁情报网关技术。 18.支持针对入侵行为防御、内容安全、WEB应用防御的高危行为进行联动封锁，自动封锁具有高危行为特征的攻击源IP；支持针对任意攻击行为进行联动封锁，对任意有攻击威胁的IP进行封堵；支持手动封锁攻击者IP，封锁时间可自定义。 19.支持安全运营中心功能，可以对全网所有的服务器和主机的威胁进行全面评估，管理员通过一键便可完成对服务器和主机的资产更新识别、脆弱性评估、策略动作的合理化监测、当前服务器和用户的保护状态、当前的服务器和主机的风险状态及需要管理员待办的紧急事项等，可以自动化直观的展示最终的风险。 20.具备IPS入侵防御功能，支持SMB账号爆破防护、RDP账号爆破防护、数据库漏洞攻击防护、系统漏洞攻击防护、内置漏洞攻击特征超过13000条。 | 台 | 1 |
| 15 | 互联网防火墙 | 1.1U机架式，≥8个千兆电接口，≥2个千兆光接口，≥2个万兆光接口，≥1个console口，冗余电源； 2.网络吞吐率：≥3Gbps；并发连接：≥100W； 3.支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP、目的IP和双向IP连接数控制。 4.支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能。 5.支持应用控制策略失效策略检查功能，检测策略可能失效的情况，如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则超长时间未有匹配等情况；支持应用控制策略模拟匹配功能，支持输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，支持模拟匹配访问时间自定义。 6.支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 7.支持高级威胁事件分析，并展示热点事件详情，如持续性攻击、黑链、大面积病毒感染、外发攻击等，并将高危事件推送到运维管理员手机微信端进行预警。 8.产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口分析等内容，提供安全策略优化建议。 9.产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测。 10.支持针对入侵行为防御、内容安全、WEB应用防御的高危行为进行联动封锁，自动封锁具有高危行为特征的攻击源IP；支持针对任意攻击行为进行联动封锁，对任意有攻击威胁的IP进行封堵；支持手动封锁攻击者IP，封锁时间可自定义。 11.支持安全运营中心功能，可以对全网所有的服务器和主机的威胁进行全面评估。 12.支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。 13.产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 14.支持漏洞防扫描、HTTP方法过滤、SQL注入攻击防护、XSS跨站脚本攻击防护、操作系统注入攻击防护、目录遍历攻击防护、信息泄露攻击防护、Webshell上传攻击防护、HTTP错误信息隐藏、cookie攻击防护、C&C攻击防护、X-Forwarded-For防护、CSRF防护等安全防护功能，且内置Web应用防护识别特征库超过4800条。 15.支持木马远控防护、勒索专项防护、恶意链接防护、恶意链接防护、间谍软件攻击防护、异常流量检测、DNS隧道检测等防护功能，且内置僵尸网络与病毒防护特征超过160万条。 16.支持应用识别功能，且应用规则数量大于9000条，支持基于端口、用户、IP、MAC、域名等维度设置ACL策略；具备IPS入侵防御功能，支持SMB账号爆破防护、RDP账号爆破防护、数据库漏洞攻击防护、系统漏洞攻击防护、内置漏洞攻击特征超过13000条。 17.支持云威胁情报网关技术。 18.支持针对入侵行为防御、内容安全、WEB应用防御的高危行为进行联动封锁，自动封锁具有高危行为特征的攻击源IP；支持针对任意攻击行为进行联动封锁，对任意有攻击威胁的IP进行封堵；支持手动封锁攻击者IP，封锁时间可自定义。 19.支持安全运营中心功能，可以对全网所有的服务器和主机的威胁进行全面评估，管理员通过一键便可完成对服务器和主机的资产更新识别、脆弱性评估、策略动作的合理化监测、当前服务器和用户的保护状态、当前的服务器和主机的风险状态及需要管理员待办的紧急事项等，可以自动化直观的展示最终的风险。 20.具备IPS入侵防御功能，支持SMB账号爆破防护、RDP账号爆破防护、数据库漏洞攻击防护、系统漏洞攻击防护、内置漏洞攻击特征超过13000条。 | 台 | 1 |
| 16 | 路由器 | 1、支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个； 2、多核非X86架构； 3、支持不少于1个硬盘，硬盘容量≥1T； 4、支持VPN内流量的可视化监控，支持VPN内流量流量控制； 5、支持智能DNS； 6、URL数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库、支持在产品维保期内免费升级，另外URL数据库和应用特征库支持远程HTTP自动升级； 7、可设置无线用户黑白名单，支持反制非法AP； 8、支持内网二层用户隔离； 9、支持设置STA优先接入5G频段(band select)； 10、支持AP状态信息查看，支持AP批量升级，支持反制非法AP； | 台 | 1 |
| 17 | 网络管理系统 | 1、用户可根据账号密码确认对应的用户分组，同一用户分组内安全策略一致，用户在不同位置登录，输入账号标识的用户组不变，实现策略随行。 2、支持针对用户分组进行网络访问策略下发，界面化的网络策略调整，业务间可视化互访策略调整； 3、有线网络终端、无线网络终端和哑终端都支持策略随行。 4、在扁平化的大二层组网环境下，支持端口特定的隔离策略，既能隔离 arp、单播、 dhcp 报文又能放通其他正常的二层报文。 5、支持资产终端设备自动发现，拓扑的自动生成和展示，可实现物联网终端自动上线，支持提供向导式配置界面。 6、支持自定义资产终端准入免确认时间，免确认时间内自动进行整网资产哑终端设备的IP+MAC等信息收集。 7、资产终端上线时无需提前收集终端MAC地址，无需提前在控制器导入MAC相关信息，以节约上线时间简化上线工作量。 8、支持终端入网时，管理员需在准入审批界面手动确认，终端才允许入网； 9、支持接入的资产终端无须安装任何客户端与插件，审批后即可入网。 10、支持资产终端的位置识别，满足辅助终端资产管理； 11、当资产终端位置变更时，能自动发现。 12、支持动、静态IP地址混合部署场景； 13、支持显示IP地址内容包含接入位置+IP+MAC+状态+最近一次活跃时间等。 14、支持IP分配监控，实现显示IP地址的不同状态。 15、支持静态IP和动态IP地址界面化管理。 16、室内交换机支持零配置上线。 17、支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机端口两种方式绑定设备区域位置管理资产信息。 18、支持创建交换机的业务模板，支持图形化界面提前规划各端口业务。 19、当室内交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置。 20、支持信创升级改造 | 套 | 1 |
| 18 | SSL VPN | 1、性能参数：SSL最大理论加密流量（Mbps）≥250Mbps，SSL最大理论并发用户数≥400;本次配置50个VPN接入授权； 2、硬件参数：规格≥1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，电源：≥单电源，接口：≥4千兆电口； 3、为提升业务应用的数据安全性，零信任系统应支持针对发布的WEB应用开启WEB水印，水印内容至少包括：用户名+当前年月日，起到威慑与溯源作用，有效预防数据泄露。 4、支持以私有DNS发布企业资源，无需额外购买DNS服务即可使用域名访问内网资源，支持管理员自主配置是否允许从具体网络区域（局域网/互联网）接入时使用此私有DNS解析地址。 5、为了保障单位员工认证安全与便捷性的平衡，支持在满足条件的情况下为用户配置免除二次认证，可配置的条件包括但不限于：授信终端环境、Windows域环境、自定义网络环境等。 6、满足单位多样化安全便捷认证需求，支持以下认证方式：本地账号密码认证、LDAP/AD认证、OAuth2.0标准协议的票据认证、CAS标准协议的票据认证、Radius账号认证、HTTPS帐号认证、证书主认证、证书辅认证、短信主认证、短信辅认证、标准Radius令牌认证、第三方令牌认证、TOTP动态令牌认证等认证方式，并可与企业微信、阿里钉钉、飞书结合实现扫码认证，支持飞书用户或个人微信企业号通过H5接入。 7、为强化系统认证安全性，可配置在触发异常环境的条件时，用户需完成增强认证才可登录。可配置的异常环境包括但不限于：帐号首次登录、帐号在该终端首次登录、账号在该地点首次登录、账号在新地点登录、账号在非常用地点登录、闲置帐号登录、弱密码登录、异常时间登录等。 8、支持在控制台上提供命令面板，内嵌常规的网络配置和排障命令，方便运维人员对设备进行维护，网络测试以及故障排查。 9、支持以虚拟IP方式，访问真实的业务系统，以配合其他对IP有要求的安全设备工作，以及便于流量分析类设备进行流量分析。 10、为了保障用户在国产化终端上的正常业务访问，零信任客户端应兼容主流国产硬件CPU的国产操作系统终端。 | 套 | 1 |
| 三 | 时钟系统 |  |  |  |
| 1 | 时间服务器 | 1、不少于1个独立IP地址的10/100M自适应以太网接口； 2、防震、无硬盘和风扇设计，稳定可靠，MTBF>80000小时； 3、内置COXO晶振，在无时间源的状态下，一年内时间误差不低于1秒钟； 4、符合 RFC2030（Simple Network Time Protocol (SNTP) Version 4），能向网络上的终端提供时间查询服务； 5、支持NTP v1，v2，v3，v4、SNTP(RFC 2010)、MD5 、Authentication（RFC 1321）在无卫星信号情况下，自动获取一级母钟时间更新系统时间； 6、用户容量：不低于20000个； 7、NTP请求量：不低于10000次/秒； 8、环境要求：工作温度：0～＋50℃； 9、电源电压：220V±15％； 10、电源频率：50Hz±5%； | 台 | 1 |
| 2 | 时钟监控系统 | 1、搜索网络内的终端设备，包括NTP标准时间授时服务器，数码时钟等，并按不同类别分类并显示在不同的表格中。 2、实时查询数码时钟、点阵显示屏等终端设备的工作状态、网络通信状态及授时状态、尺寸、显示颜色、供电状态、授时服务器IP地址和终端设备网络参数（网关、IP、子网掩码），开关机、倒计时、授时方式、亮度、时区、温度和湿度等信息； 3、实时查询NTP标准时间授时服务器时间源工作状态、卫星信息，信号强度，硬件参数等； 4、单一或批量配置时钟授时服务器地址、终端网络参数、开关机时间、时区及授时周期等； 5、单一或批量配置点阵电子显示屏的显示内容，开启时间，显示次数。 6、单一或批量配置NTP标准时间授时服务器的工作方式（单机、冗余）、选择时间源（CDMA、北斗），授时网络参数（IP、子网掩码、网关），作为二级NTP授时服务器时，配置上级NTP授时服务器的授时IP等； 7、定时查询终端设备（NTP授时服务器、数码时钟、点阵显示屏，电铃控制器）的工作状态，故障报警； 8、数据库存储，记录终端设备（NTP授时服务器、数码时钟、点阵显示屏，电铃控制器）工作状态，硬件参数及配置参数； 9、支持信创升级改造 | 套 | 1 |
| 3 | 北斗标准时间信号接收装置和天线 | 1、信号方向:半球形向上； 2、阻抗：50 Ohm； 3、电压驻波比应满足：1.5:1； 4、带宽应满足： <±5 MHz；阻抗应满足：<50 ohm； 5、最高增益应满足：＞3dBic ，基于7×7cm 地平面 % Volum ； 6、增益范围应满足：＞-4dBic ，-90°＜0＜+90°，over 75 ； 7、工作温度-40C ～ +85C； 8、SMA接口，具备防水、防腐、避雷，防护标准≥IP65； 9、信号传输距离≥1200米； 10、MTBF：不低于8万小时 。 | 套 | 1 |
| 4 | 避雷器 | 避雷器 | 个 | 1 |
| 5 | 天线专用馈线 | 天线专用馈线 | 套 | 1 |
| 6 | LED时钟 | 1、内置TCP/IP和NTP两种协议，通信接口为RJ45，通信方式为以太网通信； 2、具备三种不同的时间来源方式，（1）为NTP授时服务器授时；（2）为时间与信息管理系统软件授时；（3）具有NTP授时服务器和时间与信息管理系统软件授时； 3、具备远程开关机功能，根据开关机时间执行显示屏的显示及通信开关动作； 4、具备倒计时功能，倒计时间期间显示正常的时间、倒计时时间启始时间； 5、LED显示单元发光强度：≥200cd/m2对比度≥10：1； 6、LED显示屏可视视角≥±65º； 7、LED显示屏MTBF≥100,000小时； 8、独立计时精度：≤±0.05秒/天； 9、同步精度：≤1-5mS； 10、七段数码管显示，每段亮度均匀、全静态、无闪烁； | 台 | 4 |
| 四 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 管理工作站 | 1. 处理器：主频≥3.0Ghz，8核16线程；内存：≥8GB DDR4，3200MHz频率以上，不少于2个内存插槽，最大可扩展支持64GB DDR4内存 2. 不小于256G SSD；支持SSD与HDD同时接入，支持不低于4个SATA 3.0接口，1个M.2接口 3. USB接口≥10个，其中USB3.0接口≥4个，机箱后置USB接口≥6个；1个VGA+1个HDMI+1个DP接口，主板原生接口不可使用转接口；预留DVD刻录机位置，可内嵌DVD刻录机 4. 配置独立显卡，显存容量≥2GB，独立显卡接口≥1个HDMI，1个VGA 5. 配置不低于23.8英寸显示器，支持≥1920*1080分辨率 6. 硬件可扩展性：支持扩展接2.5寸SSD硬盘，SSD硬盘容量可选配128GB、256GB、512GB、1TB；音频接口：后置≥1个IN接口、1个OUT接口、1个MIC接口。前置≥1个MIC接口、1个耳机接口。 | 台 | 1 |
| 2 | 综合管理平台软件（含服务器）（核心产品） | 1. 设备具有不少于1个DP接口、2个HDMI接口，1个VGA口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-485接口、1个RS-232接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、 5个SATA 3.0接口；具有不少于2路音频输入（1路3.5mm，1路RCA），2路音频输出（1路3.5mm、1路RCA） 2. 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。 3. 支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。 4. 支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载。 5. 支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展。 6. 支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印 7. 支持GB/T 28181-2011/2016协议平台级联配置 8. 网络容错：可将多个网口设置同一IP地址，其中任一网口损坏时，仍能正常工作； 9.不低于500人考勤模块,300路视频，100个门禁，1万人员，4车道，200个防区管理 10.2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源，不少于6核12线程64位高性能处理器，不少于48GB DDR4高频率内存条 11.支持信创升级改造 | 套 | 1 |
| 3 | 边缘计算主机 | 1. 具有不少于2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口；不少于2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；1+1冗余电源；具有不少于1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘。 2. 支持最大接入带宽不低于320Mbps，最大存储带宽不低于320Mbps，最大转发带宽不低于256Mbps 3. 支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等 4. 可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动 5. 支持用户名与IP地址或MAC地址绑定，绑定后只允许固定IP或MAC地址的固定用户名在固定PC端进行登录操作 6. 安全日志支持通过日志服务器进行双备份，日志传输过程支持TLS协议传输加密，TLS版本大于等于TLS 1.2 7. 支持不少于16路视频流人脸识别，支持不少于32路图片流人脸识别。 8. 支持不少于32路人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多10张人脸样本照片并设置相似度（0～100），检索出符合目标相似度的人脸图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人脸图片及录像；支持按通道、时间检索人脸图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库；以图搜图结果按相似度从高到低排序 9. 支持不少于12路实时视频结构化分析 10. 2个 GPU 条件下，人脸库建模速度不低于 125张/秒 | 台 | 1 |
| 4 | 16盘位存储主机 | 1. 具有不少于2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有不少于1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、4路报警输出接口；可内置不少于16个SATA接口硬盘 2. 支持最大接入带宽不低于320Mbps，最大存储带宽不低于320Mbps，最大转发带宽不低于256Mbps 3. 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘； 4. HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 5. 设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。 6. 切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持不少于30个切片，按日最大支持不少于24个切片，按时最大支持不少于60个切片。 7. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 9. 支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截 | 台 | 5 |
| 5 | 8T硬盘 | 8TB容量，3.5英寸，7200RPM | 块 | 80 |
| 6 | 55寸液晶拼接单元 | 1. LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率≥1920×1080，对比度≥1000：1。 2. LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩≥16.7M，亮度≥500cd/㎡，图像显示清晰度≥1000TVL。 3. 内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 4. 屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。 5. 拼接屏具备智能温控功能 6. 设备支持不断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示。待机功耗低于0.5W | 套 | 2 |
| 7 | 55寸前维护支架 | 55英寸-气动前维护壁挂支架 | 套 | 2 |
| 8 | 4路高清解码器 | 1. 采用嵌入式架构，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2. 支持不少于2路3200W、或2路2400W、或4路1200W、或8路800W、或10路分辨率为600W、或16路400W、或32路200W、或64路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。 3. 支持接入不少于MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。 4. 每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放； 5. 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。 6. 显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式 7. 支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms。 8. 烟雾检测场景：支持接入具有烟雾检测功能的前端摄像机，检测指定区域内是否有烟雾；当检测到烟雾时，可在显示画面中实时指示烟雾位置，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 9. 区域入侵场景：支持接入具有区域入侵功能的前端摄像机，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 10. 周界防范场景：支持接入具有周界防范功能的前端摄像机，支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 11. 智能抓拍场景：持接入具有智能抓拍功能的前端摄像机，支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 12. 热成像检测场景：支持热成像侦测，接入带有火点检测、船只检测、吸烟检测、温度报警功能的IPC，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 | 台 | 1 |
| 9 | HDMI成品专用线 | 1.HDMI高清线 2.专用HDMI高清线（10m） | 根 | 2 |
| 10 | 控制键盘 | 1. 显示屏：≥7英寸LCD 2. 控制方式：网络方式;串口控制 3. 电源：DC12V 4. 功耗：≤15W 5. 最大解码分辨率：≥4路1080P 6. 摇杆类型：四维单按键摇杆 | 台 | 1 |
| 11 | 人脸识别枪式高清摄像机 | 1. 支持输出不低于2560×1440@25fps主码流。 2. 具有不小于1/1.8"英寸传感器。 3. 最低照度：彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。 4. 光圈不小于F1.0。 5. 支持不少于H.264、H.265、MJPEG视频压缩标准。 6. 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%。 7. 内置1颗CPU/GPU/NPU一体智能算法芯片。 9. 支持对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检测。 10. 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 11. 支持同时对检测区域内出现的人脸、人体进行检测、框选、筛选抓拍，支持关联显示人脸和人体图片。 12. 镜头上部具备一体化遮阳模块，可遮挡与镜头平面夹角不大于13°的阳光或雨水。 13. 设备具有不低于16颗补光灯，支持8颗远光灯、8颗近光灯，当环境照度降低至一定值时，设备可自动开启补光灯补光，设备在白天、夜晚均应输出彩色视频图像 14. 镜头和补光灯分舱体左右布局，镜头舱体凸出补光平面。 15. 支持不低于IP67防护等级。 16. 内置不少于1个麦克风，1个扬声器，支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个RS485接口，支持DC12V/POE供电。 | 台 | 11 |
| 12 | 摄像机支架 (壁式) | 摄像机支架 (壁式) | 套 | 11 |
| 13 | 室内星光级高清摄像机 | 1. 在1920x1080@25fps下分辨力不低于1000TVL 2. 靶面尺寸不低于1/2.7英寸 3. 信噪比不小于55dB。 4. 支持红外补光、白光补光，有效补光距离不低于30m 5. 摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电 6. 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 7. 支持IP66防尘防水 | 台 | 34 |
| 14 | 摄像机支架 (壁式) | 摄像机支架 (壁式) | 套 | 34 |
| 15 | 高清半球摄像机 | 1. 在1920x1080@25fps下分辨力不低于1000TVL 2. 靶面尺寸不低于1/2.7英寸 3. 信噪比不小于55dB。 4. 支持红外补光、白光补光，有效补光距离不低于30m 5. 摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电 6. 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 7. 支持IP66防尘防水 | 台 | 78 |
| 16 | 电梯半球摄像机 | 1. 设备内置GPU芯片、1个麦克风、1个扬声器，1颗红外补光灯，1颗白光闪光灯，1颗ToF传感器、1个温湿度和楼层传感器，1个RS485接口，1个报警输入接口，1个报警输出接口，1个SD卡卡槽。 2. 设备在额定电源电压DC12V±25%范围内正常工作，且支持POE供电。 3. 设备码流满足不低于：主码流1920x1080、30fps，子码流704x576、25fps。 4. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式。 5. 设备水平视场角不小于120°，垂直视场角不小于75°。 6. 支持视频遮挡检测功能，内置ToF传感器，可通过IE浏览器配置遮挡报警距离、时长及布防时间 ，在布防时间内检测到有物体距离摄像机距离低于设定阈值且达到设置遮挡时长时，可在客户端给出报警提示并可联动声音报警、上传中心、录像、发送邮件及触发报警输出。 7. 支持声光报警功能，当报警输入报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警或白光灯闪烁， 8. 设备支持用户自定义AI算法库，可运行、停止算法库，可显示当前算法库的运行状态，并支持修改、删除算法库及自定义算法库名称。 9. 支持人数统计功能，支持多边形（最多允许10条边）人数检测区域，并可实时统计区域中的人员数量及位置，支持预览画面上实现显示统计的人数，支持将检测结果定时上传 10. 支持电瓶车入梯报警，电瓶车进入轿厢后报警。 | 台 | 2 |
| 17 | 无线网桥 | 1. 无线传输距离：≥200m 2. 带机量：≥2路8MP IPC 3. 组网方式：点对点 4. 无线标准：IEEE 802.11b/g/n（2*2 MIMO 300 Mbps） 5. 工作频段：2400 MHz ~ 2483.5 MHz 6. 天线角度：水平天线角度：70° ± 5° 7. 接收灵敏度：-87±2dB@HT40-MCS0 8. -68±2dB@HT40-MCS7 9. 最大空口传输速率：≤ 300 Mbps 10. 配对方式：成对 11. 信道宽度：10/20/40 MHz | 台 | 2 |
| 18 | 室外星光级高清球机 | 1. 分辨率不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出） 2. 支持≥23倍光学变焦，最大焦距≥110mm 3. 设备靶面尺寸不低于1/2.8英寸 4. 最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux 5. 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°。 6. 设备应具有不低于300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可按照所设置的轨迹完成不小于4条模式路径 7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264、H.265格式设置为High Profile/Main/Baseline。 8. 可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片 9. 设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。 10. 设备支持白光、红外光混合补光，夜间天气晴朗无遮挡条件下，开启白光灯，可识别距离设备不小于30m处的人体轮廓；夜间天气晴朗无遮挡条件下，开启红外灯可识别距离设备不小于100m处的人体轮廓。 11. 设备具有不少于1个RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入、1路报警输出、1个SD卡槽。设备采用220V转DC12V电源适配器供电。 12. 设备符合GB/T 4208-2017中IP66的规定，温度65℃、-30℃，持续8h，设备处于工作状态 | 台 | 3 |
| 19 | 室外星光级高清摄像机 | 1. 摄像机分辨率不低于1920*1080 2. 靶面尺寸不低于1/2.7 3. 最低照度：彩色≤0.002 Lux 4. 设备内置不少于1个GPU、1个麦克风、1个报警输入、1个报警输出、1个RJ45网络接口 5. 当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示: 区域入侵;越界入侵;进入区域;离开区域;人员聚集;快速移动;徘徊;物品移除;物品遗留;停车;虚焦;支持行为分析触发后联动报警上传、发送邮件、录像、抓图、辅助输出等多种报警触发方式 6. 红外补光不低于50m 7. 支持对每颗混合补光灯的红外和白光灯珠单独控制;设备可根据监控场景中的区域曝光值自动调节每颗灯的亮度 8. 采用AC220V转DC12V电源适配器或POE供电 | 台 | 26 |
| 20 | 摄像机支架 (壁式) | 摄像机支架 (壁式) | 套 | 26 |
| 21 | 室外摄像机支架 | 室外摄像机支架 | 套 | 13 |
| 22 | 百兆光纤收发器 | 百兆光纤收发器，配防水箱 | 对 | 12 |
| 23 | 二合一防雷器 | 1)电源网络二合一防雷器； 2)DC12V/AC24V； 3)网络1000M； | 个 | 29 |
| 24 | 电源12V10A | 电源12V10A | 台 | 2 |
| 25 | 电源12V20A | 电源12V20A | 台 | 20 |
| 26 | 电源DC12V/2A | 电源DC12V/2A | 台 | 3 |
| 27 | 电源24V3A | 电源24V3A | 台 | 1 |
| 五 | 门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 门禁管理软件 | 门禁管理软件，含不低于100路门禁授权、500人考勤模块。复用视频监控系统综合管理平台服务器 | 套 | 1 |
| 2 | 人体生物特征识别系统 (采集器) | 1. 设备采用不低于3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度不低于350cd/㎡，分辨率不小于480*800，屏幕防暴等级IK04。 2. 设备采用嵌入式系统，具有用户卡号、指纹、人脸等用户信息采集登记。 3. 设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率不低于1920×1080。 4. 设备本地用户库存储容量不低于2000张，支持每个用户不低于10张卡信息登记。支持每个用户10枚指纹信息登记。 5. 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1；WiFi*1；USB *1；Type C USB *1；扬声器；PSAM卡槽（小）*3；PSAM卡槽（大）*1；电源接口*1。 6. 支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；2.人脸采集距离：0.3~2m；3. 人像采集时间：≤200ms。 7. 设备支持以下采集方式：用户卡号、指纹、人脸； 支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持指纹采集及查重功能；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录； 8、支持信创升级改造 | 台 | 1 |
| 3 | 考勤机（人脸+指纹） | 1. 设备应配有指示灯，具有设备运行状态和认证结果提醒。 2. 外壳防护等级满足IP66，结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求；屏幕防破坏能力应满足IK04的要求。 3. 硬件接口不低于：1.LAN接口、2.RS485接口×1、3.韦根接口×1、4.TYPE-A接口×1、5.门锁I/O输出×1、6.门磁I/O输入×1、7.开门按钮I/O输入×1、8.报警I/O输出（常开、常闭各1路）×1、9.报警I/O输入×2、10.机械防拆开关×1、11.SD卡插槽 4. 设备应配备不低于7英寸LCD触摸显示屏，分辨率不小于1024*600，屏幕最大亮度应≥300cd/m2 5. 设备支持口罩检测模式并提示未佩戴口罩，可配置提醒模式、强制模式，并支持提示音自定义。 6. 应支持通过WEB进行设备各项功能参数配置。 7. 设备应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪。 8. 人脸比对时间应＜120ms，最大人脸验证距离应＞4m、最小人脸验证距离应＜0.2m 9. 节能功能：1.应支持在没有用户使用时，自动切换到屏保或息屏待机状态。 | 台 | 1 |
| 4 | 门禁读卡器 | 1. 至少支持RS485和韦根协议。 2. 支持防拆报警功能。 3、支持密码、刷卡开门等方式。 | 台 | 18 |
| 5 | 出门按钮 | 1. 结构：塑料面板； 2. 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3. 输出：常开； 4. 类型：适合埋入式电器盒使用； 5. 尺寸：86*86mm； | 台 | 14 |
| 6 | 单门磁力锁 | 1. 最大静态直线拉力：280kg±10% 2. 断电开锁，满足消防要求 3. 具有电锁状态指示灯 4. 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 5. 工作电压：12V/430mA 或 24V/215mA 6. 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 | 台 | 8 |
| 7 | 双门磁力锁 | 1. 最大静态直线拉力：280kg±10%*2 2. 断电开锁，满足消防要求 3. 具有电锁状态指示灯 4. 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 5. 工作电压：12V/430mA 或 24V/215mA 6. 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 | 台 | 8 |
| 8 | 闭门器 | 1. 适装门重：40-65KG 适装门宽 ≤ 950mm 2. 闭门力量：EN3 开门角度 ≤ 180° 内置90度定位功能 3. 使用寿命：不低于50万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 4. 关门调速：两段调速；锁门速度：0°--15°范围内可调；闭门速度：15°--180°范围内可调。 | 台 | 24 |
| 9 | 门禁电源 | 1. 输入电压：100-240VAC； 2. 输出电压：12VDC； 3. 输出电流：4.17A； 4. 输出功率：50W； | 台 | 18 |
| 六 | 停车场管理系统 |  |  |  |
| 1 | 数据管理服务器 | 复用视频监控系统综合管理平台服务器 | 台 | 1 |
| 2 | 停车场中心管理软件 | 1. 出入口控制机同步功能检验：设备能够将黑白名单、收费规则等信息和接入的票箱进行同步。 2. 角色以及角色权限管理功能检验：支持增加、修改、删除角色，并给不同角色分配不同的权限 3. 用户管理功能检验：支持用户的增加、删除、修改功能。 4. 支持非管理员用户的单点用户功能：非管理员用户只能在一台终端上进行登录 5、支持信创升级改造 | 套 | 1 |
| 3 | 入口道闸 | 1.机箱采用厚度不低于1.2mm和抗拉强度极限不小于345MPa的钢板 2．直杆曲杆加装缓冲胶条、保护套等防护材料 3.支持多种杆型，直杆栅栏杆曲臂杆可伸缩直杆 4.外壳防护等级试验：IP 54 5.设备出现断电过流欠压等异常状态，能触发锁闸（杆子不会急速下落），并回到开闸状态 6.采用直流电机，能实现抬落杆时间调整 7.支持红外、地感、雷达等多种防砸设备进行车辆防砸保护 8.道闸首次上电和断电重新上电后，能自动寻找开关到位位置和保持开关到位位置状态 9.有遥控器对码学习功能 10.应急放行功能：断电后，可通过手摇把工具使道闸处于开闸状态。 11.遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）。 12.按键或遥控控制功能检查：可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关。 13.自动落杆功能：道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆。 14.遥控距离：空旷场地遥控距离≥30米 | 台 | 1 |
| 4 | 出口道闸 | 1.机箱采用厚度不低于1.2mm和抗拉强度极限不小于345MPa的钢板 2．直杆曲杆加装缓冲胶条、保护套等防护材料 3.支持多种杆型，直杆栅栏杆曲臂杆可伸缩直杆 4.外壳防护等级试验：IP 54 5.设备出现断电过流欠压等异常状态，能触发锁闸（杆子不会急速下落），并回到开闸状态 6.采用直流电机，能实现抬落杆时间调整 7.支持红外、地感、雷达等多种防砸设备进行车辆防砸保护 8.道闸首次上电和断电重新上电后，能自动寻找开关到位位置和保持开关到位位置状态 9.有遥控器对码学习功能，一台道闸最多可支持48个遥控器 10.应急放行功能：断电后，可通过手摇把工具使道闸处于开闸状态。 11.遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）。 12.按键或遥控控制功能检查：可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关。 13.自动落杆功能：道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆。 14.遥控距离：空旷场地遥控距离≥30米 | 台 | 1 |
| 5 | 车辆检测器 | 1. 具有485接口、≥2路继电器开关量输出接口； 2. 支持接入≥2路线圈； 3. 线圈工作频率：28KHz～120KHz； 4. 支持灵敏度可调：不少于4级可设； 5. 最快响应时间：≤3.5ms 6. 线圈故障自恢复：在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态 7. 线圈故障恢复时间：≤100ms； 8. 线圈故障检测时间：＜10ms； 9. 输出IO方式：继电器开关量输出； 10. 工作电压：AC220V； | 套 | 2 |
| 6 | 卡口主机（集成入口显示屏） | 1. 满足GA/T 761-2008《停车库（场）安全管理系统技术要求》 2. 满足GA/T 992-2012《停车库（场）出入口控制设备技术要求》 3. 脱机运行功能检查 系统应支持断网脱机运行，脱机情况下，授权用户单数据应能存储不低于20万条，过车事件记录数不低于100万条 4. 入场功能检查:车辆驶至入口一体化道闸前，设备根据视频检测感应到车辆; 设备自身具备车牌识别功能，识别到车辆后自动抬杆放行; 5. 对讲功能检查 应能通过平台或设备端发起双向语音对讲 6. 当网络断开时，支持将抓拍图存储于设备内置TF卡中，当网络恢复时，可上传抓拍图片至PC 本地。支持TF卡自动识别自动格式化和TF卡抓拍图片自动覆盖功能。 7. 异常车牌识别功能检查：支持对污损以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别。 8. 机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向，行进方向包括来向、去向。 9. 虚假车牌过滤功能检查 :支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假车牌进行过滤。 10. 大车锁闸功能检查 :支持大车锁闸功能，当视频判断为大货车过车时道闸不落杆 11. 连续过车功能检查 :支持连续过车模式，连续过车时道闸不落杆。 | 台 | 2 |
| 7 | 卡口辅机 | 1. 摄像机类型：不低于200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机； 2. 传感器类型：不低于1/3”ProgressiveScanCMOS； 3. 最小照度：彩色0.002Lx(F1.4，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lx(F1.4，关闭帧积累，黑白模式)，能基本分辨被摄目标轮廓特征 4. 快门：1/30秒至1/100,000秒； 5. 视频压缩标准：H.264/M_JPEG； 6. 压缩输出码率：32Kbps~16Mbps； 7. 图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加)； 8. 视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； 9. 宽动态范围：≥95dB 10. 三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种相同分辨率的视频图像； 11. 设备在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于设备内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端； 12. 车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%； 13. 车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%； 14. 支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85； | 台 | 2 |
| 8 | 2m网络跳线 | 2m网络跳线 | 条 | 2 |
| 9 | 抓拍地感线圈(6圈） | 1)采用耐磨防腐线； 2)绝缘体：FEP； 3)导体：镀锡铜线； | 套 | 4 |
| 10 | 8口接入层交换机 | 1)固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G SFP光接口≥1个； 2)交换容量≥432Gbps，包转发率≥51Mpps； | 台 | 1 |
| 11 | 网络对讲主机 | 1)配备不小于2.3英寸132x64 黑白点阵屏，支持背光，弱光环境下也能工作； 2)高清语音，支持宽带音频解码G.722和Opus，支持回声消除和降噪； 3)支持六方语音会议功能 | 套 | 1 |
| 12 | 安全岛 | 1.安全岛 2.3600*500*150mm | 座 | 2 |
| 13 | 电源控制箱 | 1.电源控制箱400(宽)*500(高)*300(深) | 个 | 1 |
| 14 | 弹性立柱H：600mm | 1.弹性立柱 2.H：600mm | 台 | 10 |
| 七 | 公共广播系统 |  |  |  |
| 1 | 广播系统管理软件 | 1. 媒体库音频文件自动码流转换功能，支持分类保存音频文件，支持音频文件试听及下载； 2. 支持终端批量添加，终端匹配自动上线，每个终端可以绑定一路监控视频流。 3. 支持终端状态（在线、离线、广播）及任务状态显示及不同颜色提示，可视对讲终端有视频颜色特殊标识； 4. 支持显示实时任务播放列表，支持一键启动和停止任务；支持MP3和WAV音频文件，支持播放歌曲列表显示，可以调整歌曲的播放顺序，支持文本转语音广播，可自定义播放时长，具备实时任务优先级调整； 5. 支持编程多套计划任务定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间。支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、语音合成、终端采集）。支持显示当天定时任务列表，支持任务的复制、粘贴、冻结，每条任务均有执行日志，方便查看及管理；支持自定义开启功放时间； 6. 支持记录查看，用户操作、广播、对讲以及终端的注册及离线的记录都可以保存，后期可以根据不同操作类型查看操作及广播记录； 7. 支持分区管理，对终端进行分区，每个分区前会显示分区号，方便用IP话筒进行分区广播； 8.支持信创升级改造 | 套 | 1 |
| 2 | IP网络控制主机 | 1.屏幕尺寸≥17.3英寸； 2.分辨率：≥1920×1080高清 3.亮度：≥300cd/㎡ 4.隐身抽拉式88键盘和触摸板成； 5.自带音量调节旋钮，支持调节总音量大小； 6.有以太网口的地方即可接入，支持自动获取IP地址； 7.系统采用 BS 架构，支持国产系统平台部署，Web 浏览器登录即可使用； 8.融合不少于实时广播、定时广播、消防报警、 可视对讲、音视频联动等多种业务模块； 9.支持远程扫描配制及修改，支持文字转语音播报，支持远程控制云端服务； | 台 | 1 |
| 3 | 合并式播放器 | 1、兼容DVD/CD/VCD/MP3/CD-ROM； 2、支持U盘播放，MP3可实现多种播放模式,随机/单曲循环/全曲循环； 3、带高对比度中文点阵屏可现实播放歌曲名称； 4、内置蓝牙解码芯片； 5、内置收音解码芯片； 6、≥2组DVD立体声输出、≥1组MP3辅出、≥1组同轴输出 、≥2组混合输出； 7、支持视频输出； | 只 | 1 |
| 4 | 前置放大器 | 1、支持≥10路输入（5路话筒、3路线路、2路紧急）；≥3路输出； 2、每路音频输入通道音量独立调节； 3、总输出可调节高低音； 4、具有三级优先功能，分别为：MIC1为第一级；紧急音频信号（EMC1、2）为第二级；MIC2、3、4、5和线路（AUX1、2、3）为第三级； 5、噪声比：话筒≥68dB 线路≥89dB； 6、频率响应：20Hz～20kHz（±3dB）； | 台 | 1 |
| 5 | 节目定时器 | 1、支持定压定阻切换，定阻模式：立体声（8Ω）≥2*300W，立体声（4Ω）≥2*500W，桥接（8Ω）≥1000W；定压模式：具有100V/1000W的扬声器输出线路； 2、支持超压保护（市电电压超过264±5V时关机保护）； 3、全功能保护，开机软启动、过载、过热、短路、直流、峰值压限、智能削峰保护； 4、输入接口具有讯号降噪功能与讯号隔离变压器处理，且输入讯号具有自适应处理功能；； 5、内置监听扬声器，可通过开关启动与关闭； 6、支持≥8路万能电源插座，电源接口支持远程定时、RS232控制功能，波特率可选； 7、音频接口，音频网络传输口不少于：2个RJ45，线路输入：2组REC，组合卡侬插接口：支持6.35与XLR接入；1组FRE音频输出接口。 8、多种控制接口，支持1路9针串口接口，1组4P凤凰接口，1个RJ45网口控制。 9、支持一键编码功能，通过网络编码技术把本地音频采集共享至共广系统，实现会议广播，兼容。 10、支持消防联动报警，支持定时语播报，远程寻呼通知。 11、有以太网口的地方即可接入、支持跨网段和跨路由； 12、支持Dante/国产AES67网络音频传输。 13、高温报警：当机内温度达到60℃的时候，设备会自动发出报警声，联动中控控制环境，温度回到60℃以下时，则自动关闭报警，温度可根据不同现场环境自定义调节。 14、支持断电程序保护功能，通电后自动恢复运行。 | 台 | 1 |
| 6 | 消防广播模块 | 1、支持WEB登录修改设备参数； 2、报警输入支持短路信号和12V信号可选； 3、支持状态报警、开路报警、闭路报警三种模式选择； 4、报警任务可任意选择播放终端，具有报警任务断开停止任务、播放一整首、自定义播放时长三种模式选择； 5、报警任务具有媒体库、音频采集、文本转语音三种音源可选； 6、具有≥1个标准RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入； 7、支持≥32路报警输入，可联动服务软件对应任务；可多台扩展接入； 8、具备≥12路短路输出，可连接警灯或控制其他消费设备； 9、网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、FTP； | 台 | 1 |
| 7 | IP音频采集器 | 1、内置DSP音效处理芯片，具有高保真CD音质； 2、具有多个快捷按键，支持一键播放指定的终端； 3、自带MP3播放器，具有USB接口，数码屏显示USB播放状态，可通过面板≥5个快捷按键进行本地节目播放等操作； 4、具有≥一路辅助音频输入、≥一路话筒输入(话筒优先级)、≥一路短路输入(触发时可以控制设置的分区播放)、≥一路短路输出； 5、带有默音调节电位器，默音电平量可调节； 6、内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行； 7、自带数码显示屏，网络状态、电源状态LED指示； 8、平均无故障时间(MTBF)>10万小时； 9、自带一键复位按钮，当丢失了IP地址之后，可以通过该按键来复位到默认的IP地址。 | 台 | 1 |
| 8 | 寻呼话筒 | 1、≥7英寸真彩触摸彩屏； 2、采用嵌入式实时系统平台，采用高性能ARM处理器，支持TCP/IP传输协议，支持100/10Mbps； 3、可对具有操作权限的分区进行寻呼功能，具有多段电平指示功能； 4、智能寻呼站之间能相互寻呼、对讲； 5、具有AGC自动增益控制，内置高性能DSP声音处理电路； 6、可查看分区和分组状态信息，内置3W监听扬声器，方便对讲和监听其它设备的输出音源和现场环境声； 7、具有≥一路辅助输入通道，≥一个耳机监听接口，可实现本地系统扩展； 8、话筒输入和线路输入默音调节； 9、具有屏幕校准功能，屏幕背光点亮时间可调，实现节能运行具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间； 10、内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行； 11、平均无故障时间(MTBF)>10万小时； | 台 | 1 |
| 9 | IP网络音箱（1对） | 1、额定功率：≥15W； 2、喇叭单元：全频单元1×6″； 3、支持WEB登录访问及配置工具配置管理； 4、支持MP3和wav格式音频文件； 5、可接收网络广播信号、消防广播信号，支持文本转语音广播； 6、以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 7、网络声音延迟：广播延迟≤100ms ； 8、网络通讯协议：TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、FTP； 9、信噪比：≥90dB； 10、灵敏度：≥92dB（1m，1W）； 11、频率响应：130~14000Hz； | 对 | 1 |
| 10 | 吸顶喇叭（10W） | 1、额定功率：≥10W 2、定压输入：100V 3、单元口径：8寸 4、频率范围：100Hz-15KHz 5、灵敏度：93±3 dB | 台 | 49 |
| 11 | IP网络终端功放 | 1、内置≥1路独立网络解码接口； 2、具有≥3路音源信号输入，≥1路音源信号输出； 3、输出功率≥240W； 4、具有4-16Ω定阻输出和100V定压输出； 5、支持跨网段和跨路由； 6、支持离线广播：当网络中断时、可自动开启本地播放； 7、网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP； 8、网络声音延迟：广播延迟≤100ms； 9、频率响应：20Hz-20Kz (0-1dB )； | 台 | 6 |
| 八 | 信息发布系统 |  |  |  |
| 1 | 多媒体服务器 | 1、2U机架式服务器，标配原厂导轨及配件 2、单台配置CPU≥2颗，要求：主频≥2.1Ghz，核数≥12核 3、单台内存：≥32GB DDR4，最大支持32根DDR4内存，最高速率3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM 4、单台硬盘：≥3块1.2TB SAS HDD硬盘 5、RAID卡：≥1张阵列卡，支持RAID0、RAID1 6、网络：板载≥1个1Gbps专用管理网口，千兆电口≥4 7、电源：≥2 * 800W电源冗余配置，支持1+1冗余； 8、风扇：配置≥6个冗余风扇 | 台 | 1 |
| 2 | 信息发布系统软件 | 1、可以统一管理LED屏的端控制器（信息发布盒）及信息发布一体机。 2、分屏显示功能：能够根据总控分屏播放计划及设置按16:9、4:3等的比例来定制分屏样式，每个分屏播放不同的节目。屏幕区域可任意划分，通过模板可将屏幕划分为多个区域；窗口调节和布局，每个区域的窗口大小和位置可随意变化；节目元素可以是视频、图像、滚动字幕、背景音乐、日期时间、天气预报、动态新闻等。添加素材可以直接将素材文件拖到各个区域；可以添加各种显示效果，使内容展现更加绚丽。 3、定时下载和定时更新：支持文件的定时传输，在网络空闲时让系统将文件从服务器端传送给终端。 4、紧急插播功能：当遇到突发事件时，通过B/S信息发布软件，可紧急插播视频、图片及文本通知，当紧急插播信号发送到播放终端时，播放端将立刻暂停正在播放的内容，播放插播的信息，当插播内容播放完成后（可设置插播次数），系统自动继续播放先前暂停的内容。可插播的内容包括视频、图片、文字等多种格式文件。 5、网络远程集中管理：通过B/S高清平台信息发布软件，能够通过网络远程集中控制多个播放终端，可以设置播放终端的配置参数，实现异地信息同步，自动控制、自动播出。可以通过管理软件实现对远程终端查看当前播放的列表，终端的日志信息和文件信息，查看当前终端磁盘空间和文件，并可以删除。另外，能够根据总控业务计划与实时需求，定时或实时开关机、控制终端音量、显示属性等功能；可以对播放端进行唤醒、开机、重启、关机、声音调节、亮度调节等。与总控系统自动对时，保证全部终端按时播放；能够对终端控制系统进行远程自动升级。 6、支持信创升级改造 | 套 | 1 |
| 3 | 22寸液晶一体机 | 1、尺寸：≥22英寸液晶屏； 2、分辨率：≥1920×1080； 3、终端程序支持开机自动运行、无需手动点击应用程序打开； 4、CPU：不低于四核架构，主频≥1.2GHz； 5、内存：≥DDR3L 1GB； 6、外存：≥8G； 7、可视角度 (上/下/左/右)178°，对比度4000：1； 8、通讯接口：RJ45 TCP/IP协议； 9、网络支持：支持以太网和WIFI等类型； 10、支持通过后台对终端设备进行远程控制；如开关屏、设置定时开关时间、重启、声音大小调节、截屏、升级等操作； | 台 | 12 |
| 4 | 55寸显示屏 | 1、尺寸：≥55英寸液晶屏；分辨率：≥1920×1080； 2、CPU：不低于四核架构，主频≥1.2GHz； 3、内存：≥DDR3L 1GB； 4、外存：≥8G； 5、可视角度 (上/下/左/右)178°，对比度4000：1； 6、硬件接口支持后置输入接口：HDMI*1、USB Touch*1、RS232*1、RJ45*1 7、网络支持：支持以太网和WIFI等类型； | 台 | 1 |
| 5 | 55寸显示屏（竖屏） | 1、尺寸：≥55英寸液晶屏；分辨率：≥1920×1080； 2、网络支持：支持以太网和WIFI等类型； 3、CPU：不低于四核架构，主频≥1.2GHz； 4、内存：≥DDR3L 1GB； 5、外存：≥8G； 6、可视角度 (上/下/左/右)178°，对比度4000：1； 7、硬件接口支持后置输入接口：HDMI*1、USB Touch*1、RS232*1、RJ45*1 | 台 | 1 |
| 6 | 55寸显示屏（落地） | 1、尺寸：≥55英寸液晶屏；分辨率：≥1920×1080； 2、CPU：不低于四核架构，主频≥1.2GHz； 3、内存：≥DDR3L 1GB； 4、外存：≥8G； 5、可视角度 (上/下/左/右)178°，对比度4000：1； 6、硬件接口支持后置输入接口：HDMI*1、USB Touch*1、RS232*1、RJ45*1 7、网络支持：支持以太网和WIFI等类型； | 台 | 3 |
| 7 | 室内全彩LED屏（P3) | 1、像素点间距≤3mm； 2、单面屏幕尺寸:宽*高≥4.8m*2.72m；单面屏幕分辨率≥1664*936； 3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、像素构成：1R、1G、1B 5、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光 6、驱动方式：恒流驱动 7、控制方式：同步控制系统 8、维护方式：前后双向维护 9、整屏平整度≤0.04mm 10、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99% 11、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K" 12、水平视角≥170°；垂直视角≥170° 13、对比度≥8500：1 | m2 | 13.06 |
| 8 | LED显示屏结构 | LED显示屏结构 | m2 | 13.82 |
| 9 | 配电柜 | 1.配电柜配有空气开关、上电系统、远程控制模块、旋钮开关和指示灯； 2.配电系统有短路、断路、过流、过压、欠压以及漏电保护措施； 3.接口方式：串口MODBUS-RTU、网口MODBUS-TCP； 4.输出方式和功率（KW）：单相，3线输出，L、N、PE为1回路组，每路3.5-5KW(MAX)； 5.有通过盐雾测试，试验后，样品表面无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀现象，符合10级要求；IP等级：室内IP≥44； 6.系统功能:可监视、控制、显示、设置配电信息，如三相电流、电压和功率因素；可实时显示设备内部温度湿度、盐度参数等信息，支持设备状态检测；可全天候，全时段任意设置显示屏控制时间；温度高于60度或者有烟雾时主动切断设备电源;具备可视化管理功能，可实时监控设备工作状态。 | 台 | 1 |
| 10 | 视频处理器 | 1.视频控制器支持不少于6路输入接口，包括1路DVI，2路HDMI1.3，1路VGA，1路USB 播放，1路CVBS 2.支持最大1920×1080@60Hz输入分辨率 3.支持最宽3840像素点，最高2000像素点 4.支持不少于4路千兆网口输出，最大带载260万像素 5.支持不少于一路独立音频输入，一路独立音频输出 6.支持对视频信号任意切换，裁剪，缩放 7.支持低亮高灰，通过该控制器可调试显示屏的色域坐标，显示不同坐标值色温；可任意改变0-255 灰阶不同灰度值的亮度显示和色温 8.支持不少于16个场景保存和调用，支持画面偏移 | 台 | 1 |
| 11 | 接收卡 | 1.自带不少于12个HUB75E接口，带载512X384，可灵活带载，单卡最大支持不少于24组数据输出模式。 2.支持逐点亮色度校正，支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正 3.支持在调试软件上进行快速亮暗线调节。 5.预存画面与最后一帧设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 6.灯板FLASH管理，支持灯板 flash 管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数。 7.独立Gamma调节，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题。 8.温度和电压监测。 9.误码检测，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数。 10.环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 | 个 | 64 |
| 12 | 播放器 | 1、CPU：≥四核，主频≥1.8GHz； 2、内存：≥2G； 3、内部储存：≥8G； 4、解码分辨率：最高支持3840*2160； 5、SD卡插槽：≥1 路； 6、播放模式：支持循环、定时、插播等多种播放模式； 7、网络支持：以太网、支持 WiFi、无线外设扩展； 8、视频播放：支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4 等； 9、图片格式：支持 BMP、JPEG、PNG、GIF； 10、网络接口：RJ45，内置 wifi； 11、HDMI输出：≥1 路，支持 1080P@60Hz，4kx2k@60Hz 输出； 12、USB接口：≥2 路，支持数据存储,数据导入； | 台 | 1 |
| 13 | LED电子横幅 | 1、单面含框尺寸：≥16m*0.4m=6.4㎡； 2、整屏分辨率：≥1216*64； 3、P4.75单色； 4、物理密度≥41332点/㎡； 5、失控点 ≤1/10000； 6、水平视角≥120°，垂直视角≥120°。 | m2 | 6.4 |
| 14 | LED电子横幅 | 1、单面含框尺寸：≥6.8m*0.4m=2.72㎡； 2、整屏分辨率：≥1216*64； 3、P4.75单色； 4、物理密度≥41332点/㎡； 5、失控点 ≤1/10000； 6、水平视角≥120°，垂直视角≥120°。 | m2 | 2.72 |
| 15 | 异步控制卡 | 异步控制卡 | 台 | 3 |
| 16 | 2m网络跳线 | 2m网络跳线 | 条 | 72 |
| 九 | 多媒体会议系统 |  |  |  |
| 1 | 24U机柜 | 1.名称:24U机柜 600*600*1600mm 2.安装方式:落地 3.其他:基础槽钢制作、安装 | 台 | 1 |
| 2 | 基础槽钢制作、安装 |  | 套 | 1 |
| 3 | 室内全彩LED屏 | 1.像素点间距≤1.86mm； 2.单面屏幕尺寸：宽*高≥3.84*1.92m；净显示面积≥7.37平方米；单面屏幕分辨率≥2064*1032； 3.前维护；模组机械强度：≥25MP； 4.模组尺寸：≥320*160mm；模组分辨率172*86 5.色温1000k-20000k可调；色度均匀性：±0.002Cx，Cy之内； 6.水平视角：≥170°；垂直视角：≥170°； 7.具有列下消隐功能，倍频刷新率提升2/4/8/16，低灰偏色改善； 8.支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失＜8%； 9.亮度：≥500nit；对比度：≥9000：1； 10.PCB 采用 FR-4 村质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层板 OSP 工艺； 11.平整度等级：P≤0.5；像素中心距相对偏差等级：JX≤5%；水平相对错位等级：CS≤5%；垂直相对错位等级：CC≤5%； 12.支持 PWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-18bit 任意设置 0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置； 13.灯珠推力测试：随机选择 LED 灯珠，在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力 12N，灯珠未破碎或脱落；纵向/横向拉伸承载力≥3吨； 14.具有 H2S 宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象； 15.具备防碰撞焊盘技术 LED，支持模组级的LED 灯防撞灯保护装置，符合GB/T20138-2006/EC62262-2002 要求； 16.LED显示屏能效一级，能源效率≥3.2cd/w； 17.系统加密功能：具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵。 18.一体化控制平台，模块化统一管理，可对所有的 LED 显示模块进行统一管理，设置亮度，色温，灰度等参数； | m2 | 7.37 |
| 4 | LED显示屏结构及背景墙 | 定制，含隐形门 | m2 | 14.82 |
| 5 | 配电柜 | 1、产品通过外观检查，外观表面无划伤、裂纹和变形，金属表面涂覆不能露出底层金属并无气泡、腐蚀、缺口、毛刺、划伤、涂覆脱落和砂眼等缺陷，并有明显清晰的标志；标签标识，符合GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》对设备标签标识内容； 2、绝缘电阻：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ； 3、机械强度：符合 GB4943.1-2011信息技术设备安全标准设备应当具有足够的机械强度，结构上应能承受可预料到的操作时不会产生危险； 4、对地漏电流：在1.1倍额定电源电压下，用泄露电流测试仪测试电源线对金属外框间的漏电流，对地漏电流不大于3.5mA/㎡(有效值)； 5、分合闸远程控制功能：设备可以通过本地手动推杆和电动控制通断，具备根据系统命令实现远程控制断路器通断的功能，并有明显信号指示和状态指示灯； 6、联网控制：设备具有RJ45 接口，接入外网可自动分配IP接入云平台，联网后，可由手机和平板 APP 控制； 7、定时控制功能：具备定时控制功能，内置时钟芯片，脱网状态下可保证时间的精准性，真正实现各线路定时开关变得轻松、准确； 8、检修模式功能：设备在手动分闸后，无需进行“加锁”设置，设备无法通过远程控制进行合闸操作； 9、参数监测：每路输出通道都具有电流，电压，功率，温度，开关状态； | 台 | 1 |
| 6 | 接收发送卡 | 接收发送卡 | 个 | 24 |
| 7 | 视频处理器 | 1、设备配备有真彩色LCD面板。 2、输入支持≥2路DVI，≥2路HDMI。 3、支持≥6路网口输出最高支持390万像素，最宽可达8000像素，最高可达4000像素。 4、具备独立的音频输入接口，音频输出信号可加嵌在网口输出信号当中进行传输，通过多功能卡可将音频解码。 5、设备可同时不少于输出3个相同或不同的输入信号画面，画面大小、位置可任意调整。 6、能够对图像进行实时处理，提升其动态范围，使得显示屏在播放普通SDR图像素材时可以实现HDR显示效果。 7、可对画面进行任意缩小放大，画面位置可任意设定，画面内容可裁剪。具备视频补偿处理算法，画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象。 8、进行设备更换时，新的设备可直接读取已经设置好的接收卡上的参数进行自身参数适配，无需重新设置屏幕参数。 9、具备信号备份功能，对于任意一路输入信号， 可指定另一路输入信 号作为其备份信号，在播放该信号时，若该信号发生丢失，备份信号会自动切换至屏幕上。 10、用户可将设置好的设备参数保持成不同的模式，之后可快速调用不同的模式，可支持不少于32个模式存储。 11、支持USB及串口控制，支持中控控制。 12、支持画面冻结功能，可让播出画面静止在操作的时刻。 13、设备应支持通道保护功能，对设备输入、输出I/O接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补。 | 台 | 1 |
| 8 | 播放器 | 1、至少支持1080P高清输出 2、支持横竖屏切换 3、WIFI、有线以太网口、U盘多种通讯方式 4、内置不小于8GB，支持U盘扩展 5、3.5mm音频输出，音视频同步输出 6、窗口和素材播放 7、支持多个窗口多素材同时上屏播放 8、支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、时钟等 | 台 | 1 |
| 9 | 55寸液晶电视 | 1、尺寸：≥55英寸液晶屏；分辨率：≥1920×1080； 2、显示器支架（壁挂式） 3、CPU：不低于四核架构，主频≥1.2GHz； 4、内存：≥DDR3L 1GB； 5、外存：≥8G； 6、可视角度 (上/下/左/右)178°，对比度4000：1； 7、通讯接口：RJ45 TCP/IP协议； 8、网络支持：支持以太网和WIFI等类型； | 台 | 1 |
| 10 | 视频矩阵八进四出 | 1、≥8×8HDMI信号输入输出矩阵切换； 2、最高支持4096*2160@30Hz分辨率，向下兼容各种分辨率； 3、兼容HDMI1.4标准、HDCP1.3协议、DVI1.0协议，支持蓝光DVD； 4、支持EDID管理，现场可通过串口软件更改EDID数据； 5、具有RS-232控制接口； 6、支持独立调节4级输出放大增益功能，解决信号衰减或画面发白问题； 7、具有掉电记忆功能，带有断电现场保护功能； | 台 | 1 |
| 11 | 主扩声音像 | 1、内置两分频8”全频音箱； 2、频响范围：65-18KHz； 3、单元：1×8”+1×1”（36mm+25mm）； 4、额定阻抗：8Ω； 5、功率（AES）：≥100W； 6、灵敏度：93dB； 7、最大声压级（1m）：113dB； 8、指向性（H×V）：100°×70°； 9、接线方式：四芯插，1+1-全频输入。 | 台 | 2 |
| 12 | 辅扩声音箱 | 1、内置两分频8”全频音箱； 2、频响范围：65-18KHz； 3、单元：1×8”+1×1”（36mm+25mm）； 4、额定阻抗：8Ω； 5、功率（AES）：≥100W； 6、灵敏度：93dB； 7、最大声压级（1m）：113dB； 8、指向性（H×V）：100°×70°； 9、接线方式：四芯插，1+1-全频输入。 | 台 | 2 |
| 13 | 专业功放 | 1、额定功率1KHz：立体声8Ω2*300W、立体声4Ω2*450W； 2、频率响应（1W/8Ω）：20Hz-20kHz，±1dB； 3、总谐波失真：≤0.1%； 4、阻尼系数：≥200:1； 5、转换速率：20V/us； 6、电压增益：×52； 7、信噪比（A计权）：≥100dB； 8、输入灵敏度（额定功率8Ω）：1V or 1.4V； 9、输入阻抗：20k ohms（平衡）/10k ohms（非平衡）； 10、分离度：≥65dB； 11、输入共模抑制比：≥60dB； 12、保护功能：至少包含直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护等； 13、输入接口：XLR卡侬公/母插座； 14、输出接口：4-NLP Speakon插座； 15、电源：220V 50Hz. | 台 | 2 |
| 14 | 音频处理器 | 1、具有≥8×8模拟音频通道，采用凤凰端子接口，支持Mic/Line输入。 2、具有≥2×2数字PCM音频通道，通过USB接口，支持USB播放和录音。 3、内置DSP处理技术：至少包含AGC自动增益控制、AFC自动反馈抑制、AEC自动回声消除、ANC自动噪声消除、AMC共享自动混音。 4、输入通道DSP处理至少包含：前级放大器、信号发生器、扩展器、压缩器、8段参量均衡器、自动混音器、智能混音器、路由矩阵器、48V幻象供电器，支持LINK和分组。 5、输出通道DSP处理至少包含：8段参量均衡器、延时器、反相器、分频器、滤波器(5种)、压限器，支持LINK和分组。 6、内置高速64bit处理内核。融合48KHz 24 bit的A/D、D/A转换。 7、采样率/量化位数：48K/24bit。 8、输入增益：0/10/20/30/40/43dB。 9、输出电平：0/-6dB。 10、幻象电源：+48V。 11、频率响应(20~20kHz)：±0.2dB。 12、总谐波失真+噪声：不低于0.003%@4dBu。 13、动态范围(模拟通道)：113dB。 14、本底噪声(A-计权-模拟)：-89dBu。 15、本底噪声(A-计权-Dante)：-91dBu。 16、系统延时：<3ms。 | 台 | 1 |
| 15 | 调音台 | 1、≥2路主输出，≥2路REC输出，≥1路效果输出，≥1路monitor输出，≥1路立体声耳机输出。 2、≥12路单声道输入通道。 3、具有+48V幻像电源。 4、输入通道三段均衡，输出通道双七段均衡。 5、配置低噪音设计的外置电源适配器。 6、频率响应：20Hz-20KHz(±1dB)。 7、信噪比：≥78dB@1KHz 0dB。 8、主输出通道最大平衡输出：22dB(±1.5dB)。 9、耳机输出：12dB±1.5dB@1KHz 32Ω。 10、通道间增益差：≤2dB。 11、失真度：≤0.002%@0dB 1KHz。 12、单声道通道均衡频点：高频12KHz、中频1.8KHz、频点80Hz。 13、立体声通道均衡频点：高频12KHz、中频1.8KHz、频点80Hz。 14、中心频点频偏：＜8%。 15、最大增益范围：±15dB。 | 台 | 1 |
| 16 | 反馈抑制器 | 1、具有USB2.0、USB3.0、RS485以及TCP/IP等接口连接电脑或中控设备。 可直接通过面板的功能键和拨轮进行功能设置或是连接电脑进行控制。 单机支持储存不少于30组用户组程序数据。 2、输出接口：不少于2路XLR公卡侬座，1路数字光纤输出。 3、输入阻抗：平衡20KΩ。 4、输出阻抗：平衡100Ω。 5、共模抑制比：＞50dB（1KHz）。 6、输入范围：≤+15dBu。 7、频率响应：20Hz~20KHz（±0.5dB）。 8、信噪比：≥105dB。 9、失真度：＜0.004%@1KHz，0dBu。 10、通道分离度：＞105dB（1KHz）。 11、分频器设置：低通滤波器（LPF）、高通滤波器（HPF）。 12、传声增益：6~10dB。 13、处理器：48KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bit A/D及D/A转换。 14、功耗：＜20W。 | 台 | 1 |
| 17 | 电源时序器 | 1、不少于8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置。 2、每通道可以独立设置开启/关闭。 3、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道。 4、欠压、过压保护，可自定义设置保护值。 5、配置RS232和RS485接口，支持级联、中央设备控制。 6、额定输出总电流：60A，单路输出电流：30A。 7、具有断电记忆功能。 8、时序控制每步时间音隔：1~999s。 9、电源输出接口：不少于8路智能控制，2路直通输出。 | 台 | 1 |
| 18 | 无线话筒（手持和头戴） | 手持发射器 1、载波频段：UHF610-937MHz。 2、谐波辐射：<-65dBC。 3、最大偏移度：±45KH。 4、RF功率输出：高功率30mW/低功率10mW。 5、电流消耗：高功率120mA/低功率100mA。 6、连续工作时间：>6小时。 无线接收机 1、灵敏度：S/N>103dB(1KHz-A)。 2、最大偏移度：±45KHz。 3、综合T.H.D：<0.3%@1KHz。 4、综合频率响应：45Hz~18KHz±3dB。 5、工作距离：≥150米。 | 套 | 2 |
| 19 | 无线数字会议主机（含软件） | 1.具备在线设置单元身份功能，通过主机触摸屏或者管理软件，可设置任意多个ID号为主席身份（VIP）或代表身份，可根据会议需求实时调整； 2.具备独立设置主机音量大小和话筒单元发言音量增益大小功能，每个话筒单元通过触屏、侧面按键或者管理软件均可独立调节，互不影响，亦可通过主机触屏锁定当前音量状态； 3.采用4.3寸全视角IPS电容触摸屏，直观显示和方便调节系统的各项参数； 4.主机具备不少于6个无线音频通道，最大支持不少于6个主席同时发言，每台主机可支持不少于256个无线会议单元； 5.具备2组共4路RJ45有线会议单元接口，采用闭环以太网链接模式，支持话筒单元的双边供电，且支持话筒单元热插拔，每路支持20个单元，可接40个有线单元；同时具备2路8芯有线会议单元接口，每路支持30个单元，可接60个有线单元；单台主机通过扩展电源最多可接128台有线会议单元，通过系统扩展最多可接入达4096台有线会议单元；（选配） 6.有线单元采用“手拉手”连接方式，支持环形、T型、一线式等各种手拉手连接方式，支持热插拔，方便安装和维护； 7.具备多种会议模式：先进先出、数量限制、自由发言、主席模式（申请模式）、转写模式； 8.发言时间限制功能：可以限定发言单元的发言时间（可设置1-99分钟），主席单元不受限制； 9.系统具备会议服务功能，发言单元可申请茶水、纸笔、人员等服务； 10.无线通信可视距离不低于：室内60米，室外100米； 11.音频信号灵敏度：-90dBm 12.音频信号最大调制量：60K 13.音频信号辐射功率：≤+9dBm 14.音频信号频率偏差：<0.002 15.控制信号无线载波（双向）：UHF423-436MHz 16.控制信号调制方式：FSK 17.控制信号灵敏度：-90dBm 18.控制信号辐射功率：≤+7dBm 19.控制信号频率偏差：<0.003 20.控制信号数据速率：110KBPS 21.频率响应：20Hz-20kHz 22.信噪比：＞96dBA 23.总谐波失真：＜0.05% | 台 | 1 |
| 20 | 无线数字会议主席单元（含软件） | 1.内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用； 2.配不低于2000mAh锂电池，充满电可连续发言12-14个小时，待机续航可达32个小时，最大支持7000mAh锂电池； 3.内置φ14mm心形指向性驻极体双金膜拾音咪芯，拾音灵敏、语音清晰； 4.主席单元具备批准功能，可批准代表的发言申请；同时具备VIP优先功能，可关闭代表麦克风；主席单元不受发言时间限制； 5.无线通信可视距离不低于：室内60米，室外100米； 6.音频信号辐射功率：≤+9dBm 7.音频信号频率偏差：<0.002 8.控制信号灵敏度：-90dBm 9.控制信号辐射功率：≤+7dBm 10.控制信号频率偏差：<0.003 11.工作温度：-9℃-40℃ 12.充电电压：DC5V/1A 13.麦克风灵敏度：-45dB(±3dB,1KHz) 14.频率响应：20Hz~20KHz 15.方向性0°/180°：> 20 dB (1 kHz) 16.最大声压级：≤125dB 17.信噪比：＞80dB 18.通道串音: ＞80dB 19.总谐波失真: ＜0.05% | 台 | 1 |
| 21 | 无线数字会议代表单元（含软件） | 1.内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用； 2.配不低于2000mAh锂电池，充满电可连续发言12-14个小时，待机续航可达32个小时，最大支持7000mAh锂电池； 3.内置φ14mm心形指向性驻极体双金膜拾音咪芯，拾音灵敏、语音清晰； 4.无线通信可视距离不低于：室内60米，室外100米； 5.音频信号辐射功率：≤+9dBm 6.音频信号频率偏差：<0.002 7.控制信号灵敏度：-90dBm 8.控制信号辐射功率：≤+7dBm 9.控制信号频率偏差：<0.003 10.工作温度：-9℃-40℃ 11.充电电压：DC5V/1A 12.麦克风灵敏度：-45dB(±3dB,1KHz) 13.频率响应：20Hz~20KHz 14.方向性0°/180°：> 20 dB (1 kHz) 15.最大声压级：≤125dB 16.信噪比：＞80dB 17.通道串音: ＞80dB 18.总谐波失真: ＜0.05% | 台 | 7 |
| 22 | USB充电主机 | 1.内置不少于20个USB充电接口，可同时不少于20个充电设备。多重短路保护，短接自动切断输出。 2.输入输出过流、欠压保护，智能恒流输出，自动识别充电设备，最大输出电流2A。 3.具备防漏电保护，漏电自动切断输出。 4.带灯电源开关。 5.数码实时显示充电电压，电压输出高低可视化。 | 台 | 1 |
| 23 | 8口接入层交换机 | 8个10/100/1000M自适应电口，1个1G/2.5G/10G SFP+光口，固化单交流电源，无风扇。支持插槽设计可部署双网拓展模块 | 台 | 1 |
| 24 | 多媒体桌插 | HDMI+电源+3.5音频+2个网口 | 个 | 3 |
| 25 | HDMI线（2m） | HDMI线（2m） | 根 | 2 |
| 十 | 求助报警系统 |  |  |  |
| 1 | 中心报警主机 | 1. 具有规定权限的用户应能对控制指示设备进行全部和/或部分设防操作。设防成功后，控制指示设备应有相应的指示。设防失败时，控制指示设备应能立即给出指示和/或报警信号和/或信息。 2. 当控制指示设备的多个探测回路依次或同时被触发时，不应产生漏报警。 3. 告警装置安装在机内时，报警声压应不小于80dB(A)，告警装置安装在机外时，报警声压应不小于100dB(A)。 4. 控制指示设备在开机后，应能进行自检，并给出自检结果指示。 5. 控制指示设备应具有主电源和备用电源，应能在主电源和备用电源之间转换，电源转换时，工作应正常，不应出现漏报警及误报警:当主电源断电时，应能自动转换至备用电源供电;当主电源恢复时，可自动转换至主电源供电，并对备用电源自动充电:在给备用电源充电的同时，工作应正常。 6. 主机支持 MAC、IP 绑定或限制访问 7. 主机上报支持至少4个中心组 | 套 | 1 |
| 2 | 报警控制键盘 | 1、通讯协议：RS485 2、传输距离：≥800m 3、显示屏：LCD 4、操作按键：≥20个 5、指示灯：≥5个 6、蜂鸣器：支持 | 套 | 1 |
| 3 | 声光报警器 | 1、警灯颜色：红色 2、报警音量：不低于105dB 3、硬件接口：红/黑线 | 套 | 1 |
| 4 | 入侵报警管理软件 | 1. 最大支持用户≥200000个，支持≥500个用户并发登录请求以及≥5000个用户同时在线 2. 最大支持管控≥1000000个人员，每个人员可涉及人脸、指纹、卡 3. 支持多样的人员信息采集途径，并支持人脸照片质量评分。 4. 支持AD域 5. 支持多类数据自定义扩展，包括但不限于门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展 6. 支持部署组件（服务）到服务器集群，并进行集群管理 7. 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持至少7天每日的用户活跃数统计 8. 支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 9. 支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态等 | 套 | 1 |
| 5 | 二防区报警模块 | 1、防区数量：2个 2、通讯接口：M-BUS 3、通讯线材：RVV2*1.5 4、通讯协议：M-BUS协议 | 套 | 5 |
| 6 | 八防区报警模块 | 1、防区数量：8个 2、通讯接口：M-BUS 3、通讯线材：RVV2*1.5 4、通讯协议：M-BUS协议 | 套 | 12 |
| 7 | 紧急报警按钮 | 1、耐压耐流：耐压:125VAC、耐流:2A 2、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选） 3、安装方式：86盒安装 4、工作电源：无需供电 | 套 | 95 |
| 8 | 被动红/微波双鉴探测器 | 1、探测距离：≥12米 2、探测角度：90° 3、探测速度：不低于0.2-3m/s 4、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警 | 套 | 5 |
| 十一 | 智慧门诊、门诊排队叫号及其他系统(自助结算机、报告打印机） |  |  |  |
| 1 | 智慧门诊信息交互服务器 | (1)2U机架式服务器，标配原厂导轨及配件 (2)单台配置CPU≥2颗，要求：主频≥2.1Ghz，核数≥12核 (3)单台内存：≥32GB DDR4，最大支持32根DDR4内存，最高速率3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM (4)单台硬盘：≥3块1.2TB SAS HDD硬盘 (5)RAID卡：≥1张阵列卡，支持RAID0、RAID1 (6)网络：板载≥1个1Gbps专用管理网口，千兆电口≥4 (7)电源：≥2 * 800W电源冗余配置，支持1+1冗余； (8)风扇：配置≥6个冗余风扇 | 台 | 1 |
| 2 | 数据接口软件（HIS\LIS\PACS） | (1)获取医院基础信息，如病区、科室、床位、医护人员信息等； (2)获取患者基础信息以及住院信息； (3)获取住院医嘱信息； (4)获取住院费用信息等； (5)获取检验概况信息，如基础信息、检查状态、过程时间节点等； (6)获取检验详情信息，如各项检验数据、参考范围、检验结果等； (7)获取检验危急值信息等； (8)获取检查信息，如基础信息、检查状态、过程时间节点等； (9)获取检查报告详情信息，如检查报告状态、检查结果、危急值、报告文件等； (10)获取检查预约信息，如预约科室、预约时间等； (11)获取检查排队信息等； | 套 | 1 |
| 3 | 排队叫号系统（含门诊、医技、采血、药房）（核心产品） | 1.排队叫号系统平台 (1)系统采用B/S架构，前端客户机采用浏览器，支持常用的各种浏览器最新稳定版本，不必安装客户端，实现在同一网段内通过浏览器登录授权账户就可以访问和操作软件系统。 (2)具有完善而严格的权限管理和登录验证体系；用户权限可分配用户类型、院区、科室等；系统支持多院区、总分院的部门、科室之间从属关系的树形结构框架的信息维护。 (3)支持科室、医生信息维护功能。 (4)支持同步HIS系统中医生排班数据，并支持临时手动调整功能；支持编辑周期内医生排班功能，并支持对医生每天出诊情况进行手动调整。 (5)诊疗信息发布可根据平台设置，显示各诊室相应看诊医生的照片、特长、职称、当前叫号、候诊信息等多媒体信息。 (6)支持分诊台维护，自定义不同诊区是否报到、是否二次分诊；支持在分诊台、自助机、公众号等签到候诊加入到该诊室的排队叫号队列中；支持在科室分诊台可查询诊室已签到人员数据，包括患者基本信息和预约信息等；支持与门诊预约系统对接通过交互，对爽约患者进行统计。 2.分诊台系统 (1)支持查看当前诊区的每个队列叫号情况（如：排队队列名称、候诊人数、已就诊人数、未到过号人数、预约未报到人数，当前队列最后一次呼叫的患者姓名、排队序号、呼叫医生或诊位、叫号时间等），同时可以为患者做“优先”、“暂停”、“调号”操作。 (2)支持读卡、扫描条码、手工录入等多种方式进行初诊患者签到、复诊患者二次签到、过号患者再报到、患者状态查询、患者排序调号。 (3)支持自动报到和手动批量报到机制，避免患者拥堵分诊台签到，减轻排队护士工作量。 (4)在普通号情况下，分诊台系统须支持将患者手动分配至指定医生或诊室下排队候诊。 (5)支持同一诊区下转诊功能，可将患者从一个队列转到另一个队列排队。 3.虚拟呼叫系统 (1)支持医生ID号登录。 (2)支持顺序呼叫、复呼、选择呼叫、扫描呼叫等呼叫方式；支持过号（呼叫未到）、诊结两种结束状态；支持当前被呼叫患者检查项目的显示；支持暂离、停诊状态切换。 (3)支持过号（呼叫未到）患者按规则自动重排。 (4)医生同时出诊多队列时，支持设定单ID号登录多队列的呼叫策略；同一患者排多个队列，被呼叫时其他队列自动挂起，诊结后自动恢复等候状态。 (5)支持无等候患者状态下，新患者签到提醒。 (6)支持悬浮窗及自动停靠。 4.显示与语音合成系统 (1)支持后台设置，显示各诊室相应看诊医生的照片、特长、职称、当前叫号、候诊信息等多媒体信息。 (2)支持侯诊区各类屏幕显示。 (3)软件支持医生诊室门口屏及综合侯诊屏显示当前该诊室坐诊医生的基本信息，当前正在就诊的患者以及等候患者的信息，当医生呼叫时诊室及综合侯诊屏同步进行联动。 (4)语音合成系统支持语音控制调节功能，支持设置语速、发音次数、音量、自定义内容发音。 5、支持信创升级改造 | 套 | 1 |
| 4 | 多功能自助机 | (1)机柜：柜组合套件、立式安装； (2)主机：CPU主频≥3.1GHz；内存：≥8G硬盘:固态≥256G≥4个USB接口≥1个千兆网络口支持开机自启动和自动定时关机； (3)液晶显示器：≥32寸16：9 TFT显示模块；分辨率≥1920*1080；亮度≥250 cd/m2；对比度：1000：1；可视角度：178/178；响应时间≤5ms (4)电容触摸屏：集成式≥32寸触摸屏；一体式面板，定位准确无漂移；分辨率<0.33mm； 操作灵敏度<150g； 响应速度：不低于5-10ms (5)读卡器：具有读取院内就诊卡、社保卡功能；支持 IC 卡标准；符合 ISO7816 标准；支持 RF 卡标准；符合 ISO1443-3/-4；标准接口方式：USB/RS232 ； (6)扫描枪：可识别各种静止/运动的一维条码（如 C128、C39 等）和二维条码（如 Data Matrix、PDF417、QR 等）；支持感应触发、数据触发和光电触发三种触发功能；支持标准 USB 和 RS-232；IP64 工业等级；支持医保电子凭证； (7)黑白激光打印机，支持拓展纸盒；支持A4、A5、A6等格式打印；最高分辨率不低于1200*2400dpi； (8)软件功能：支持门诊预约、现场取号、医保结算、预交金充值（微信、支付宝）门诊收费查询、报告打印功能；支持二次报到、复诊、召回功能；支持医保电子凭证、就诊卡、电子健康卡、签到、查询队列功能。 | 台 | 3 |
| 5 | 壁挂自助机 | (1)机柜：壁挂式机柜； (2)主机：CPU主频≥3.1GHz；内存：≥8G硬盘:固态≥256G≥4个USB接口≥1个千兆网络口支持开机自启动和自动定时关机； (3)液晶显示器：≥32寸16：9 TFT显示模块；分辨率≥1920*1080；亮度≥250 cd/m2；对比度：1000：1；可视角度：178/178；响应时间≤5ms (4)电容触摸屏：集成式≥32寸触摸屏；一体式面板，定位准确无漂移；分辨率<0.33mm； 操作灵敏度<150g； 响应速度：不低于5-10ms (5)读卡器：具有读取院内就诊卡、社保卡功能；支持 IC 卡标准；符合 ISO7816 标准；支持 RF 卡标准；符合 ISO1443-3/-4；标准接口方式：USB/RS232 ； (6)扫描枪：可识别各种静止/运动的一维条码（如 C128、C39 等）和二维条码（如 Data Matrix、PDF417、QR 等）；支持感应触发、数据触发和光电触发三种触发功能；支持标准 USB 和 RS-232；IP64 工业等级；支持医保电子凭证； (7)热敏凭证打印模块≥80MM*60MM热敏小票打印机 (9)支持门诊预约、现场取号、医保结算、预交金充值（微信、支付宝）门诊收费查询；支持二次报到、复诊、召回功能；支持医保电子凭证、就诊卡、电子健康卡、签到、查询队列功能。 | 台 | 4 |
| 6 | 门诊显示屏 | (1)屏幕尺寸：≥21.5寸；CPU≥四核，主频≥1.8GHz (2)可视面积：≥478.6mm X 260.3mm； (3)外形尺寸：≤300.2mm×528.7mm×26.5mm ； (4)背光源 ：LED； (5)亮度 ：≥250cd/m2； (6)分辨率 ：不低于FHD全高清2K分辨率，60Hz； (7)静态对比度：≥3000:1； (8)响应时间：≤8ms； (9)可视角度：178/178； (10)色域 ：≥NTSC 72%； (11)内置音箱：双音箱； (12)内存大小：≥2G+16G； (13)待机功耗：≤0.5W； (14)输入信号：≥耳机接口x1; ≥USBx2; ≥控制：RJ45 x1;RS485 x1； (15)WIFI ：支持； (16)支持 USB 视频，图片，音乐播放；自动信号源切换和恢复； (17)其他:支持屏幕旋转横竖屏显示;支持自启动开关机Logo自定义；内置信息发布系统，支持远程管理 | 台 | 33 |
| 7 | 显示器支架 (壁挂式) | 显示器支架 (壁挂式) | 台 | 33 |
| 8 | 55寸显示屏 | (1)屏幕尺寸：≥55寸；CPU≥四核，主频≥1.8GHz (2)可视面积：≥1207.4mm X 680mm； (3)外形尺寸：≤1226.3*712.5*84.3mm； (4)背光源 ：LED； (5)亮度 ：≥250cd/m2； (6)分辨率 ≥3840x2160，60Hz； (7)静态对比度：5000:1； (8)响应时间：≤8ms； (9)可视角度：178/178； (10)内置音箱：双音箱； (11)内存大小：≥2G+16G (12)待机功耗：≤0.5W； (13)输入信号：≥HDMI x2，; ≥USBx2;≥控制 RJ45 x1;≥RS232C x1； (14)WIFI ：支持； (15)支持 USB 视频，图片，音乐播放；自动信号源切换和恢复； (16)其他:支持屏幕旋转横竖屏显示;支持自启动开关机Logo自定义；内置信息发布系统，支持远程管理 | 台 | 5 |
| 9 | 显示器支架 (壁挂式) | 显示器支架 (壁挂式) | 台 | 5 |
| 10 | 广播功放 | (1)额定输出功率≥100W；支持≥10个吸顶喇叭 (2)输出方式:100V/70V定压输出和4-16Ω定阻输出；频率响应：50-16KHZ（+1dB，-3dB）； (3)路话筒输入，至少3路AUX输入，1路MP3输入，1路AUX输出； (4)输入灵敏度&输出源阻抗：MIC1，2:5mv/600Ω，不平衡TRS端子，AUX：450mv/10KΩ，不平衡RCA端子； (5)辅助输出灵敏度&输出源阻抗：OUT：1000mv/520Ω，不平衡RCA端子； (6)过载源电动势MIC1，2：>10dB，AUX1，2：>15dB； (7)保护：过热，过载，信号自激&短路；散热方式：低温进高温出，自外向内流对流散热； | 台 | 1 |
| 11 | 吸顶喇叭 | (1)最大功率（W）3/6； (2)输入电压（V）100； (3)灵敏度（dB）优于94±3； (4)频率响应（Hz）130～15K | 个 | 12 |
| 12 | 2m网络跳线 | 2m网络跳线 | 条 | 5 |
| 13 | HDMI成品专用线 | 1.名称:HDMI高清线 2.参数:专用HDMI高清线（10m） | 根 | 8 |
| 十二 | 中心机房及UPS系统 |  |  |  |
| 1 | 机柜（含PDU） | 1.42U机柜（600*1200*2000mm） 2.落地安装 | 台 | 1 |
| 2 | 机柜抗震支架 | 10＃槽钢 | 套 | 2 |
| 3 | 42U机柜（600*1200*2000） | 1.42U机柜（600*1200*2000mm） 2.落地安装 | 台 | 3 |
| 4 | PDU | 输入10A，输出10A，8位 | 个 | 8 |
| 5 | UPS配电箱 | UPS配电箱 | 个 | 1 |
| 6 | 机柜支架 | 5#角钢支架，二道防锈处理 | 套 | 4 |
| 7 | 电池柜支架 | 8#及5#角钢支架，二道防锈处理 | 套 | 2 |
| 8 | 方钢管基层+彩钢板 | 方钢管基层+彩钢板 | ㎡ | 25 |
| 9 | 窗户贴膜 | 定制 | ㎡ | 25 |
| 10 | 其他零星材料 | 零星材料 | 套 | 1 |
| 11 | 电源C级防浪涌过电压保护器 | 电源C级防浪涌过电压保护器 | 个 | 1 |
| 12 | 断路器 | C32 | 个 | 1 |
| 13 | 接地铜排 | 40*4mm | m | 15 |
| 14 | 接地散流网 | 50*0.5mm | m | 36 |
| 15 | 等电位接地排 | 机柜等电位接地排 | 个 | 4 |
| 16 | 接地线缆 | WDZB-BVR16 | m | 30 |
| 17 | 灭火器箱子 | 装2个灭火器 | 个 | 1 |
| 18 | 灭火器 | CO2灭火器 | 个 | 2 |
| 19 | 机柜电源线 | WDZB-YJY-3*4mm | m | 50 |
| 20 | UPS配电箱及UPS输入输出电缆 | WDZB-YJY-4*35+1*16mm | m | 35 |
| 21 | UPS插座 | 16A | 个 | 4 |
| 22 | 市电插座 | 16A | 个 | 4 |
| 23 | 空调插座 | 16A | 个 | 1 |
| 24 | JDG25管 | JDG25 | m | 130 |
| 25 | 空调电源线 | WDZB-YJY-3*4mm | m | 15 |
| 26 | 外机支架 | 10＃槽钢 | 个 | 1 |
| 27 | 内机支架 | 10＃槽钢 | 个 | 1 |
| 28 | 空调 | 5P | 台 | 1 |
| 29 | 配管 | 配套 | m | 15 |
| 30 | 开孔 | 现场开孔 | 个 | 1 |
| 31 | 市电进线主电缆 | WDZB-YJY-4*35+1*16mm | m | 40 |
| 32 | 市电进线主电缆 | WDZB-YJY-5*6mm | m | 95 |
| 33 | 医废间配电箱 | 含空开 | 个 | 1 |
| 34 | 综合机房配电箱 | 含空开，UPS输出 | 个 | 1 |
| 35 | UPS主机(30KVA) | 1、输入电压：330 ~ 478Vac 线电压，100% 负载不降额 196 ~ 276Vac 相电压，100% 负载不降额； 2、输入频率：50/60Hz，范围 40 - 72Hz； 3、输出功率：≥30kVA ； 4、输出功率因数：不低于0.9； 5、输出电压：230/400Vac，3 相+N 线+地线（220/380，240/415 可选）； 6、输出波形：正弦波； 7、输出频率变化率：50Hz (默认) 或 60±0.5%Hz/s | 台 | 1 |
| 36 | 蓄电池 | 1、规格容量：额定电压12V，额定容量200AH； 2、须通过抗震性能9级检测 3、输出波形失真度：输入电压波形失真度≤5%，输出额定阻性负载与非线性负载，输出电压波形失真度应为：正常工作、额定阻性负载：≤0.6%，电池逆变工作、额定阻性负载：≤0.8%。正常工作、额定非线性负载：≤3%，电池逆变工作、额定非线性负载：≤3%。 | 个 | 32 |
| 37 | UPS电池柜 | 可以容纳12V200AH,16只。包含控制开关及连接线，BV35平方，电池间的连接线，电池组至UPS主机连接线，电池连接线，电池组至UPS主机的连接线3条3.5米，BV35平方 | 个 | 2 |
| 38 | 电池开关箱 | 箱体订制，含直流总开关150A/3P*1+直流分开关63A/3P*2 | 套 | 1 |
| 39 | UPS主机及电池柜抗震支架 | 10＃槽钢 | 个 | 2 |
| 40 | 楼层电源箱 | 1.电源箱550*450*620(宽\深\高) 2.安装方式:壁挂/嵌入安装 | 个 | 6 |
| 41 | 电源线 | WDZB-YJY-3*2.5mm | m | 80 |
| 42 | 电源线 | WDZB-YJY-3*4.0 | m | 420 |
| 43 | 电源线 | WDZB-YJY-3*6.0 | m | 400 |
| 44 | 电源线 | WDZB-YJY-5*10 | m | 450 |
| 十三 | 智慧预防接种系统 |  |  |  |
| 1 | 预约排队签到取号机 | 1、32寸操作触摸一体机，分辨率≥1920(H)×1080(V)，屏幕比例：16：9，内存：≥4GB＋128GB； 2、配备4个医用级福马轮，带调平和锁止功能，移动方便，停放稳固； 3、产品可选配身份证阅读器模块，支持读取居民身份证信息取号； 4、产品配置扫描模块，支持一维码、二维码； 5、产品配置热敏打印机模块，支持打印取号凭证； 6、安全机械门锁：设备配备安全机械门锁，一把钥匙一把锁的模式，至少要带有2把钥匙； 7、支持扫描档案预登记码、手机号码、预约码、扫描接种证条码、电子预防接种证码和现场点击等方式进行自助取号，确保数据的安全加密、准确读取、完整显示和连续交换； 8、支持扩展体检、产科、动物致伤、全科等业务取号； 9、支持多媒体视频播放，灵活配置温馨提示;缺纸语音播放 | 台 | 1 |
| 2 | 数字化预防接种门诊全流程信息管理系统接口软件 | 1、自定义管理取号、叫号、候诊、登记、排队、接种、留观等各个环节的排队、叫号数量、流程。并对整个系统产生的数据进行交换，保证整个流程的规范性和质量管理，确保数据的安全加密、准确读取、完整显示和连续交换； 2、根据客户要求的设置常规打印排队号票，如门诊信息、类别、等待人数、排队序列号条形码等； 3、与现有门诊预防接种系统对接，通过档案预登记码、手机号码、预约码、扫描接种证条码、电子预防接种证码获取受种者信息与号源关联，显示受种者名字； 4、控制整个系统的取号、叫号、候诊、登记、接种、留观、显示等环节的无缝连接，并对整个系统产生的数据进行交换，保证整个流程的规范性和质量管理，确保数据的安全加密、准确读取、完整显示和连续交换； 5、支持对不同诊室开展不同疫苗、不同台排队；对候诊人数智能排队、自动优先推送至等待最少的接种台、并根据实际情况自动计算最优排队算法；可暂停接种、插队、过号、重呼等； 6、支持根据客户要求的设置常规打印排队号票，如门诊信息、类别、等待人数、排队序列号条形码等； 7、支持读取系统中信息解密显示在待登记、待接种等屏幕上，可自定义屏幕显示样式，支持自定义每个不同信息屏上的温馨提示语； 8、支持多媒体视频设置管理，可自定义管理相关视频文件，多格式播放。 9、支持信创升级改造 | 套 | 1 |
| 3 | 排队叫号显示管理控制系统 | 用于终端屏幕显示控制和呼叫 | 套 | 1 |
| 4 | 虚拟呼叫和语音播报控制系统 | 用于播报排队信息和各终端屏幕相连 | 套 | 1 |
| 5 | 多媒体信息发布系统 | 用于综合大屏及各独立大屏同时播放多个信息及分屏播放等总控 | 套 | 1 |
| 6 | 55寸智慧显示屏（登记等候） | 1.尺寸 55" 2.支持显示播放客户自定义的相关宣教片播放 3.分辨率（W×H）≥3840*2160 4.色彩度≥1.07G (10bits ) 5.对比度≥3000：1 (typ.) 6.亮度≥300cd/m² (typ.) 7.响应时间 ≥8ms(typ) 8.视角水平/垂直 ≥178°(H) / 178°(V) 9.可视面积 ≥1209.6(H) × 680.4(V)mm 10.处理器优于CPU*4核 1.9Ghz,GPU*2核800 MHz 11.ARM内部缓存容量 ≥2G/16G 12.支持以太网、WiFi、蓝牙 13.支持CMS信发、安全锁、USB播放功能； 14.支持HDMI链接、SPDIF 输出、AV接口等； 15.支持USB多媒体播放功能、流媒体网络信发功能 16.内嵌数字化门诊专用影音播放软件，符合信息安全要求； 17.支持选择显示在待登记、待接种综合信息屏；登记台、接种台、收费台等小屏幕显示当前正在操作及等待的号源或受种者信息、留观信息等； 18.支持排队信息播放动态语音；逐字行播报、与显示、接种、叫号协同工作；提供语速、大小声音调节，提供相关语音设备；支持无源音箱、功放设备链接。 | 台 | 1 |
| 7 | 登记等候综合显示软件 | 支持展示等候、叫号、过号队列，支持姓名加密、分屏展示 | 套 | 1 |
| 8 | 32寸智慧显示屏（登记叫号） | 1.尺寸 32"； 2.分辨率（W×H）≥ 1360×768 3.色彩度 ≥16.7M（8bits） 4.对比度≥ 3000：1 (typ.) 5.亮度≥200cd/m² (typ.) 6.响应时间 ≥8ms(typ) 7.视角（°） 水平/垂直 ≥178°(H) / 178°(V) 8.可视面积≥ 698.4(H) X 392.85(V)mm； 9.支持显示播放客户自定义的相关宣教片播放 10.ARM内部缓存容量 ≥1G/8G 11.支持以太网、WiFi、蓝牙 12.处理器 优于CPU*4核1GHz；GPU*2核 500Mhz 13.支持CMS信发、安全锁、USB播放功能； 14.支持HDMI链接、SPDIF 输出、AV接口等； 15.支持USB多媒体播放功能、流媒体网络信发功能； 16.内嵌数字化门诊专用影音播放软件，符合信息安全要求； 17.支持选择显示在待登记、待接种综合信息屏；登记台、接种台、收费台等小屏幕显示当前正在操作及等待的号源或受种者信息、留观信息等； 18.支持排队信息播放动态语音；逐字行播报、与显示、接种、叫号协同工作；提供语速、大小声音调节，提供相关语音设备；支持无源音箱、功放设备链接。 | 台 | 5 |
| 9 | 登记叫号独立小屏软件 | 展示当前叫号群众信息等 | 套 | 5 |
| 10 | 55寸智慧显示屏（接种等候） | 1.尺寸 55" 2.支持显示播放客户自定义的相关宣教片播放 3.分辨率（W×H）≥3840*2160 4.色彩度≥1.07G (10bits ) 5.对比度≥3000：1 (typ.) 6.亮度≥300cd/m² (typ.) 7.响应时间 ≥8ms(typ) 8.视角（°） 水平/垂直 ≥178°(H) / 178°(V) 9.可视面积 ≥1209.6(H) × 680.4(V)mm 10.处理器优于CPU*4核 1.9Ghz,GPU*2核800 MHz 11.ARM内部缓存容量 ≥2G/16G 12.支持以太网、WiFi、蓝牙 13.支持CMS信发、安全锁、USB播放功能； 14.支持HDMI链接、SPDIF 输出、AV接口等； 15.支持USB多媒体播放功能、流媒体网络信发功能 16.内嵌数字化门诊专用影音播放软件，符合信息安全要求； 17.支持选择显示在待登记、待接种综合信息屏；登记台、接种台、收费台等小屏幕显示当前正在操作及等待的号源或受种者信息、留观信息等； 18.支持排队信息播放动态语音；逐字行播报、与显示、接种、叫号协同工作；提供语速、大小声音调节，提供相关语音设备；支持无源音箱、功放设备链接。 | 台 | 1 |
| 11 | 接种等候综合显示软件 | 支持展示等候、叫号、过号队列，支持姓名加密、分屏展示 | 套 | 1 |
| 12 | 32寸智慧显示屏（接种叫号） | 1.尺寸 32"； 2.分辨率（W×H）≥ 1360×768 3.色彩度 ≥16.7M（8bits） 4.对比度≥ 3000：1 (typ.) 5.亮度≥200cd/m² (typ.) 6.响应时间 ≥8ms(typ) 7.视角（°） 水平/垂直 ≥178°(H) / 178°(V) 8.可视面积≥ 698.4(H) X 392.85(V)mm； 9.支持显示播放客户自定义的相关宣教片播放 10.ARM内部缓存容量 ≥1G/8G 11.支持以太网、WiFi、蓝牙 12.处理器 CPU*4核1GHz；GPU*2核 500Mhz 13.支持CMS信发、安全锁、USB播放功能； 14.支持HDMI链接、SPDIF 输出、AV接口等； 15.支持USB多媒体播放功能、流媒体网络信发功能、多台PD数据克隆功能； 16.内嵌数字化门诊专用影音播放软件，符合信息安全要求； 17.支持选择显示在待登记、待接种综合信息屏；登记台、接种台、收费台等小屏幕显示当前正在操作及等待的号源或受种者信息、留观信息等； 18.支持排队信息播放动态语音；逐字行播报、与显示、接种、叫号协同工作；提供语速、大小声音调节，提供相关语音设备；支持无源音箱、功放设备链接。 | 台 | 5 |
| 13 | 接种叫号独立小屏软件 | 展示当前叫号群众信息，接种疫苗信息等 | 套 | 5 |
| 14 | 55寸智慧显示屏（留观等候） | 1.尺寸 55" 2.支持显示播放客户自定义的相关宣教片播放 3.分辨率（W×H）≥3840*2160 4.色彩度≥1.07G (10bits ) 5.对比度≥3000：1 (typ.) 6.亮度≥300cd/m² (typ.) 7.响应时间 ≥8ms(typ) 8.视角（°） 水平/垂直 ≥178°(H) / 178°(V) 9.可视面积 ≥1209.6(H) × 680.4(V)mm 10.处理器优于CPU*4核 1.9Ghz,GPU*2核800 MHz 11.ARM内部缓存容量 ≥2G/16G 12.支持以太网、WiFi、蓝牙 13.支持CMS信发、安全锁、USB播放功能； 14.支持HDMI链接、SPDIF 输出、AV接口等； 15.支持USB多媒体播放功能、流媒体网络信发功能 16.内嵌数字化门诊专用影音播放软件，符合信息安全要求； 17.支持选择显示在待登记、待接种综合信息屏；登记台、接种台、收费台等小屏幕显示当前正在操作及等待的号源或受种者信息、留观信息等； 18.支持排队信息播放动态语音；逐字行播报、与显示、接种、叫号协同工作；提供语速、大小声音调节，提供相关语音设备；支持无源音箱、功放设备链接。 | 台 | 1 |
| 15 | 留观等候综合显示软件 | 支持展示等候、叫号、过号队列，支持姓名加密、分屏展示 | 套 | 1 |
| 16 | 智能留观管理系统 | 1.支持人脸核签检测及语音提醒。支持留观告知同意书功能，受种者阅读完成核签后，并将核签结果同步至免疫规划信息系统； 2.支持通过借助高精度的人脸识别算法，自动监测接种人群是否已按规范完成疫苗接种后留观环节，并将受种者留观状态同步至免疫规划信息系统； 3.支持出入口多区域同时监控，支持对检测到未留观、未完成留观的人群进行声光提醒； 4.支持对未留观、留观时长不达标等留观异常人员进行短信或微信提醒； 5.与免疫规划信息系统互联互通，提供多维度留观统计报表，对未留观、已完成留观、未告知等多种情况进行统计分析。同时对留观率进行准确统计，辅助决策分析； 6.与免疫规划信息系统对接，支持受种者留观异常视频回溯。 | 套 | 1 |
| 17 | 智能视频分析系统 | 1.支持人脸检测抓拍、人脸比对等功能； 2.支持人脸戴口罩比对识别功能； 3.支持人脸多角度，多摄像头识别； 4.实现实时预览，智能记录，智能配置，离线解析，资源管理，系统管理等功能 5.实现人脸库管理添加/编辑/删除功能；布控库照片管理支持添加(单张/批量)/编辑/删除(单张/批量)功能，为布控任务配置提供布控库基础数据； 6.支持展示做了人脸布控的设备（包括视频流和图片流）上报的识别记录，包括识别成功和识别失败。系统支持识别记录去重，相同人员的识别结果仅保留最早的一条记录。 | 套 | 1 |
| 18 | 智能留观专用网络摄像机 | 1.外观：枪型； 2.传感器类型:≥1/3英寸CMOS； 3.信噪比:≥56dB； 4.补光灯:≥2颗（红外灯）； 5.像素：≥400万； 6.镜头类型：电动变焦； 7.镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 8.视场角:水平：97°～28°；垂直：52°～16°；对角：117°～32°； 9.音频接口：支持； 10.工作电压:DC12V（±30%）；PoE （802.3af）； 11.供电方式：DC12V/PoE； | 台 | 4 |
| 19 | 智慧显示屏 | 1.尺寸 32"； 2.分辨率（W×H）≥1360×768 3.色彩度≥ 16.7M（8bits） 4.对比度 ≥3000：1 (typ.) 5.亮度≥ 200cd/m² (typ.) 6.响应时间 ≥8ms(typ) 7.视角（°） 水平/垂直 ≥178°(H) / 178°(V) 8.可视面积：698.4(H) X 392.85(V)mm； 9.支持USB多媒体播放功能、流媒体网络信发功能、多台PD数据克隆。 10.ARM内部缓存容量≥ 1G/8G 11.支持以太网、WiFi、蓝牙 12.处理器 优于CPU*4核1GHz；GPU*2核 500Mhz 13.支持CMS信发、安全锁、USB播放功能； 14.支持HDMI链接、SPDIF 输出、AV接口等； | 台 | 2 |
| 20 | 智能留观专用网络录像机 | 1.操作界面：Web，本地GUI； 2.接入路数：≥8路； 3.硬盘接口：≥2个SATA，单盘最大20T。； 4.分辨率：12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF； 解码能力：不开智能：不低于1路12M@25fps; 2路8M@25fps; 3路 5 MP@25fps; 4路 4 MP@25fps；10路 2 MP@25fps； 5.音频输入：≥1路，RCA接口； 6.音频输出：≥1路，RCA接口； 7.HDMI接口：≥1个； 8.VGA接口：≥1个； 9.网络接口：≥1个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）。 | 台 | 1 |
| 21 | 智能留观专用硬盘 | 1.单盘容量：≥4TB； 2.硬盘接口：SATA； 3.转速：7200RPM； 4.缓存：≥256MB。 | 台 | 1 |
| 22 | 边缘盒子 | 1.芯片：高性能嵌入式微处理器； 2.视频分辨率：至少支持1920 x 1080（200万）、2560 x 1440（400万）、3840 x 2160（800万） 3.视频解码类型：H.264/H.265 4.网络接口：≥2 个，100M/1000M 自适应以太网，RJ45 接口 5.音频输入/输出：≥1 路 （扩展） 6.前置 USB 接口：前置≥ 1 个 USB2.0，≥1 个 USB3.0 7.RS485：≥1 路 （扩展） 8.内存：≥8G 9.存储：≥32G-emmc 10.支持≥8路实时视频。 | 台 | 1 |
| 23 | 无感留观配套安装服务 | 配套安装服务 | 套 | 1 |
| 24 | 55寸智慧显示屏（体检等候） | 1.尺寸 55" 2.支持显示播放客户自定义的相关宣教片播放 3.分辨率（W×H）≥3840*2160 4.色彩度≥1.07G (10bits ) 5.对比度≥3000：1 (typ.) 6.亮度≥300cd/m² (typ.) 7.响应时间 ≥8ms(typ) 8.视角（°） 水平/垂直 ≥178°(H) / 178°(V) 9.可视面积 ≥1209.6(H) × 680.4(V)mm 10.处理器优于CPU*4核 1.9Ghz,GPU*2核800 MHz 11.ARM内部缓存容量 ≥2G/16G 12.支持以太网、WiFi、蓝牙 13.支持CMS信发、安全锁、USB播放功能； 14.支持HDMI链接、SPDIF 输出、AV接口等； 15.支持USB多媒体播放功能、流媒体网络信发功能 16.内嵌数字化门诊专用影音播放软件，符合信息安全要求； 17.支持选择显示在待登记、待接种综合信息屏；登记台、接种台、收费台等小屏幕显示当前正在操作及等待的号源或受种者信息、留观信息等； 18.支持排队信息播放动态语音；逐字行播报、与显示、接种、叫号协同工作；提供语速、大小声音调节，提供相关语音设备；支持无源音箱、功放设备链接。 | 台 | 1 |
| 25 | 体检等候综合显示软件 | 1、支持展示等候、叫号、过号队列，支持姓名加密、分屏展示 | 套 | 1 |
| 26 | 32寸智慧显示屏（体检叫号） | 1.尺寸 32"； 2.分辨率（W×H）≥ 1360×768 3.色彩度 ≥16.7M（8bits） 4.对比度≥ 3000：1 (typ.) 5.亮度≥200cd/m² (typ.) 6.响应时间 ≥8ms(typ) 7.视角（°） 水平/垂直 ≥178°(H) / 178°(V) 8.可视面积≥ 698.4(H) X 392.85(V)mm； 9.支持显示播放客户自定义的相关宣教片播放 10.ARM内部缓存容量 ≥1G/8G 11.支持以太网、WiFi、蓝牙 12.处理器 优于CPU*4核1GHz；GPU*2核 500Mhz 13.支持CMS信发、安全锁、USB播放功能； 14.支持HDMI链接、SPDIF 输出、AV接口等； 15.支持USB多媒体播放功能、流媒体网络信发功能； 16.内嵌数字化门诊专用影音播放软件，符合信息安全要求； 17.支持选择显示在待登记、待接种综合信息屏；登记台、接种台、收费台等小屏幕显示当前正在操作及等待的号源或受种者信息、留观信息等； 18.支持排队信息播放动态语音；逐字行播报、与显示、接种、叫号协同工作；提供语速、大小声音调节，提供相关语音设备；支持无源音箱、功放设备链接。 | 台 | 2 |
| 27 | 体检叫号独立小屏软件 | 展示当前叫号群众信息，过号等待信息等 | 套 | 2 |
| 28 | 系统接口改造服务及实施 | 与排队机、登记台、分诊台、显示系统、留观机和播报系统及省免疫规划信息管理系统实现无缝对接 | 套 | 1 |
| 十四 | 综合管网 |  |  |  |
| 1 | 热镀锌桥架 | 100×100mm | m | 33.36 |
| 2 | 热镀锌桥架 | 200×100mm | m | 396.54 |
| 3 | 热镀锌桥架 | 300×100mm | m | 71.71 |
| 4 | 防火堵料 墙板 | 防火堵料 墙板 | m3 | 0.04 |
| 5 | 硬质塑料管PVC25 | 1.名称:塑料管 2.规格:PVC25 | m | 56.17 |
| 6 | 硬质塑料管PVC32 | 1.名称:塑料管 2.规格:PVC32 3.配置形式:埋地敷设 | m | 96.36 |
| 7 | 硬质塑料管PVC50 | 1.名称:塑料管 2.规格:PVC50 3.配置形式:埋地敷设 | m | 282.55 |
| 8 | 硬质塑料管PVC80 | 1.名称:塑料管 2.规格:PVC80 3.配置形式:埋地敷设 | m | 176.06 |
| 9 | 焊接钢管SC50 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:埋地敷设 | m | 81.45 |
| 10 | 焊接钢管SC80 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:埋地敷设 | m | 9.15 |
| 11 | 挖沟槽土方 |  | m3 | 95.41 |
| 12 | 垫层 | 100厚碎石垫层 | m3 | 11.36 |
| 13 | 回填细砂 | 1.密实度:机械夯实 2.填方材料品种:回填细砂 | m3 | 15.57 |
| 14 | 回填方 | 原土回填 | m3 | 68.15 |
| 15 | 自卸汽车运土 | 1.自卸汽车运土 (运距投标人结合施工现场情况及周边环境自行综合考虑) | m3 | 17.08 |
| 16 | 室外中号弱电井 | 1.名称:小号手孔井 2.规格:750*450*800(mm) | 座 | 13 |
| 17 | 配管JDG20 | 1、JDG20镀锌钢管； 2、外观平直无弯曲，壁厚均匀，端口平滑、圆顺，无毛刺； 3、壁厚不低于1.60mm； 4、明敷暗敷均可使用。 | m | 5452.17 |
| 18 | 配管JDG25 | 1、JDG25锌钢管； 2、外观平直无弯曲，壁厚均匀，端口平滑、圆顺，无毛刺； 3、壁厚不低于1.60mm； 4、明敷暗敷均可使用。 | m | 1165.91 |
| 19 | 钢制接线盒 | 钢制 | 个 | 1233 |
| 20 | 空白面板 | 空白面板 | 个 | 638 |