自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2025-ZYXJ0189智慧操场货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

- 项目内容

| 合同包号 | 产品名称 | 型号 | 主要技术参数 | 数量 | 单价限价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 融梦/室内AI体育测训一体机 | RM-AISPORTS-TCP34 | 1、处理器不低于4核，内存4GB，存储64GB。 2、配置AI摄像机，AI摄像机内置算力芯片，内存2GB，存储16GB。 3、提供至少2路USB接口，1路HDMI输入接口。 4、支持立定跳远（≥1人）、仰卧起坐（≥3人）、引体向上（≥2人）、跳绳（≥7人）。 5、立定跳远支持踩线、单脚起跳的违规提示。仰卧起坐支持双手未抱头、双腿未屈膝的违规提示。引体向上支持双腿摆动、反手握杠的违规提示。跳绳支持未持绳提示。 6、支持高抬腿、深蹲、开合跳、蹲跳、左右跳等项目至少7人同时运动。 7、支持纵跳、半蹲、弓步跳、提膝击掌、侧向蹲起、足球踩球、篮球运球等项目至少5人同时运动。8、基于AI视觉技术，实现人脸识别身份认证、手势切换项目、各个运动区域独立计时计数，全程无需人工干预。 9、训练模式和测试模式支持举手自动切换。 10、训练模式支持随来随练，举手识别成功后即开始运动，无需等待其他点位学生识别。 11、体测项目支持测试模式，所有学生识别成功后同时开始，同时结束，中途离开不会自动结束。 12、扫描设备屏幕二维码，登录后能切换模式、添加学生、查看和分享排行榜。 13、设备可通过移动端切换项目，供选择的项目至少15个。 14、运动项目支持外部断网使用，测试过程不受外部网络环境波动影响。 15、设备支持智能环境感知和智能切换界面，一段时间无人运动，系统自动感知并切换为排名展示界面，有人进入运动区域，即刻进入项目界面。 16、运动项目全部采用基于视觉的AI算法模型实现身份认证、运动过程分析和实时计时计数，无其他辅助设备或人工参与。 17、设备支持算法和模型完全独立运行，无需依赖额外的GPU服务器。 | 2套 | 33000 | 66000 |
| 1-2 | 融梦/室外AI长跑屏 （800米起点） | RM-AISPORTS-TCP31 | 1、金属外壳，整机屏前保护采用防爆玻璃，支持室外工作，符合不低于IP55要求，固定化部署在长跑项目起点。 2、LCD液晶屏，屏幕21寸，支持触控,不低于1920×1080分辨率。 3、处理器不低于8核，内存4GB，存储64GB。 4、配置AI摄像机，AI摄像机内置算力芯片，内存2GB，存储16GB。 5、配置1个有源防水音响,在检录、发令、成绩播报等环节提供智能引导，音响额定功率30W，频率响应100Hz-15KHz（±3db），信噪比＞70db。 6、支持800米跑步测试。 7、支持举手人脸识别检录，或者移动端选人发人，或教师点击设备屏幕发令。 8、长跑项目完全基于AI视觉分析智能捕捉跑步测试过程视频，自动计算出成绩并上传系统，无需穿戴电子设备或号码服。 9、在跑步测试设备屏幕，通过触控操作，能够删除已识别的学生。 10、设备屏幕实时显示学生身份认证界面、测试准备、测试成绩。 11、在跑步测试设备屏幕上查看今日记录，不会导致正在测试项目中断测试。 12、扫描设备屏幕二维码，登录管理系统后查看跑步项目测试报告，报告内容包括学生信息、跑步成绩、跑步排名、运动参数、点评与建议。 13、运动项目全部采用基于视觉的AI算法模型实现身份认证、运动过程分析和实时计时计数，无其他辅助设备或人工参与。 14、设备支持算法和模型完全独立运行，无需依赖额外的GPU服务器。 | 1台 | 31000 | 31000 |
| 1-3 | 融梦/室外AI长跑屏 （1000米起点） | RM-AISPORTS-TCP31 | 1、金属外壳，整机屏前保护采用防爆玻璃，支持室外工作，符合IP55要求，固定化部署在长跑项目起点。 2、LCD液晶屏，屏幕21寸，支持触控,不低于1920×1080分辨率。 3、处理器不低于8核，内存4GB，存储64GB。 4、配置AI摄像机，AI摄像机内置算力芯片，内存2GB，存储16GB。 5、配置1个有源防水音响,在检录、发令、成绩播报等环节提供智能引导，音响额定功率30W，频率响应100Hz-15KHz（±3db），信噪比＞70db。 6、支持1000米跑步测试。 7、支持举手人脸识别检录，或者移动端选人发人，或教师点击设备屏幕发令。 8、长跑项目完全基于AI视觉分析智能捕捉跑步测试过程视频，自动计算出成绩并上传系统，无需穿戴电子设备或号码服。 9、在跑步测试设备屏幕，通过触控操作，能够删除已识别的学生。 10、设备屏幕实时显示学生身份认证界面、测试准备、测试成绩。 11、在跑步测试设备屏幕上查看今日记录，不会导致正在测试项目中断测试。 12、扫描设备屏幕二维码，登录管理系统后查看跑步项目测试报告，报告内容包括学生信息、跑步成绩、跑步排名、运动参数、点评与建议。 13、运动项目全部采用基于视觉的AI算法模型实现身份认证、运动过程分析和实时计时计数，无其他辅助设备或人工参与。 14、设备支持算法和模型完全独立运行，无需依赖额外的GPU服务器。 | 1台 | 31000 | 31000 |
| 1-4 | 融梦/100米跑测试拓展配件包 | RM-AISPORTS-RUN5 | 1、AI摄像机，内含AI视觉芯片，2GB内存，16GB存储。 2、支持100米跑步测试项目拓展，搭配室外AI跑步测试屏使用。 3、支持高精度运动人脸检测，准确定位出运动中的人脸。 4、支持高精度运动人脸识别，对运动中的人脸进行快速识别，实现个人身份的准确判别。 5、支持高精度人体姿态估计，对人体运动的各项参数进行精确测量，为运动分析提供详尽的数据支持。 6、支持高精度人体运动跟踪，对运动的轨迹进行实时追踪，无论是在单人还是在群体运动中，都能提供出色的跟踪效果。 | 1套 | 8800 | 8800 |
| 1-5 | 融梦/200米跑测试拓展配件包 | RM-AISPORTS-RUN5 | 1、AI摄像机，内含AI视觉芯片，2GB内存，16GB存储。 2、支持200米跑步测试项目拓展，搭配室外AI跑步测试屏使用。 3、支持高精度运动人脸检测，准确定位出运动中的人脸。 4、支持高精度运动人脸识别，对运动中的人脸进行快速识别，实现个人身份的准确判别。 5、支持高精度人体姿态估计，对人体运动的各项参数进行精确测量，为运动分析提供详尽的数据支持。 6、支持高精度人体运动跟踪，对运动的轨迹进行实时追踪，无论是在单人还是在群体运动中，都能提供出色的跟踪效果。 | 1套 | 8800 | 8800 |
| 1-6 | 融梦/室外跑步配套立杆（跑道终点长杆） | 定制 | 1、金属立杆，工业烤漆，加厚金属管柱。 2、按照田径场地施工环境和不同跑步项目需求，定制尺寸。 | 3 | 6200 | 18600 |
| 1-7 | 融梦/跑圈打卡点配件包 | RM-AISPORTS-GoPro6 | 1、AI摄像机，内含AI视觉芯片，2GB内存，16GB存储。 2、支持阳光跑等跑圈类项目，搭配室外AI跑圈屏使用。 3、支持高精度运动人脸检测，准确定位出运动中的人脸。 4、支持高精度运动人脸识别，对运动中的人脸进行快速识别，实现个人身份的准确判别。 5、支持高精度人体姿态估计，对人体运动的各项参数进行精确测量，为运动分析提供详尽的数据支持。 6、支持高精度人体运动跟踪，对运动的轨迹进行实时追踪，无论是在单人还是在群体运动中，都能提供出色的跟踪效果。 | 6套 |  |  |
| 1-8 | 融梦/室外AI体育教学跑圈屏 | RM-AISPORTS-JXP13 | 1、金属外壳，整机屏前保护采用防爆玻璃，支持室外工作，符合不低于IP55要求，固定化部署。 2、LCD液晶屏，屏幕65寸，支持触控，不低于1920×1080分辨率。 3、不低于八核CPU，4G内存，64G储存，内置摄像头，支持有线以太网连接。 4、配置AI摄像机，AI摄像机内置算力芯片，内存2GB，存储16GB。 5、课堂教学 （1）支持肌肉耐力、肌肉力量、平衡柔韧、速度、灵敏协调、爆发力等类别的课堂练习课程。 （2）每一课堂课程，由多个课程分解动作组成，设有课程目标、时长、学段、水平等级。 （3）课程支持AI跟练模式，教师可选择单人模式或多人模式，学生跟随动作教学视频进行运动，系统通过摄像头实时分析和识别多名学生的身份和运动数据。 （4）课程支持视频播放模式，播放动作教学视频，学生跟随练习。 （5）每一热身活动由多个课程分解动作组成，可选择AI跟练或视频播放两种模式。 （6）课程动作支持至少5人同时运动，动作项目库包括收腹跳、简易波比、开合深蹲跳、提膝跳、前后跳、并步跳、半蹲轻跳、吸腿跳、直腿轻跳。 （7）拥有素养、技能等类别的教学视频，涵盖足球绕杆、篮球绕杆、排球颠球、实心球等项目。 6、体育测训 （1）体育测试项目包括立定跳远（≥1人）、仰卧起坐（≥3人）、跳绳（≥7人）。 （2）立定跳远支持踩线、单脚起跳的违规提示。仰卧起坐支持双手未抱头、双腿未屈膝的违规提示。跳绳支持未持绳提示。 （3）支持高抬腿、深蹲、开合跳、蹲跳、左右跳等项目7人同时运动。 （4）支持纵跳、半蹲、弓步跳、提膝击掌、侧向蹲起、足球踩球、篮球运球等项目至少5人同时运动。 （5）训练模式支持随来随练，举手识别成功后即开始运动，无需等待其他点位学生识别。 （6）体测项目支持测试模式，所有学生识别成功后同时开始，同时结束，中途离开不会自动结束。 （7）通过设备屏幕的触控操作，查看运动记录、排行榜，测试模式下的体测项目运动记录支持查看测试报告、视频回放。 7、数据功能 （1）提供学校体育数据概览，体育数据可视化呈现，体育测试数据、体能锻炼数据的多维统计与综合分析。 （2）整体呈现使用人次、学生参与度（测试人数占比、锻炼人数占比），可查询各学年数据。 （3）呈现体测项目或体能项目的校园排行榜与运动记录 （4）按班级汇总体育课堂数据，自动生成校级AI体育课表。 （5）支持查看每节体育课上学生各项目的运动记录，自动分析生成AI体育课堂报告。 8、跑圈 （1）每个运动者独立计时计数，屏幕展示当前正在运动人员的运动里程、运动耗时等数据。 （2）设备屏幕呈现参与人次、累计里程、累计时长。 （3）设备屏幕呈现运动记录，包括跑步里程、跑步用时、速度。（提供设备功能界面截图） 9、运动项目全部采用基于视觉的AI算法模型实现身份认证、运动过程分析和实时计时计数，无其他辅助设备或人工参与。 10、设备支持算法和模型完全独立运行，无需依赖额外的GPU服务器。 | 1台 | 13000 | 78000 |
| 1-9 | 融梦/体育学科大数据平台（云平台） | RM-AISPORTS-Platform05 | 一、基础管理功能 1、平台整合智慧体育锻炼数据、智慧体育测试数据，总体呈现学生人数、运动时长和测试次数。 2、平台支持班级管理、学生管理、账号管理、屏保管理，用户可创建班级、批量导入基础信息、设置账号角色和权限。 二、体育锻炼管理 1、平台支持校内体育锻炼管理、校外体育锻炼管理和赛事管理。 2、校内体育锻炼管理支持学校数据、年级数据、班级数据的概览，提供运动记录、运动排行的查询。 3、校内体锻的学校数据、年级数据和班级数据支持按学年或日期查询，可视化呈现运动人数、男女运动比例、运动总时长等信息。 4、校内体锻支持按学年、年级、项目查询学生运动记录，运动记录可导出、可删除。 5、校内体锻支持按学年、日期、年级查询运动排行，可查询的项目≥40个。 6、校外体锻的学校数据支持按学年查询，可视化呈现运动人数、男女运动比例、运动总时长等信息。 7、校外体锻支持按学年、年级、班级查询运动记录，记录呈现每一位运动者得运动总时长、日均运动时长，记录可导出。 8、校外体锻支持查询运动排行，具备作业管理功能。 9、赛事管理可增加赛事，对已有赛事进行编辑，查询赛事记录。 三、体育测试管理 1、平台支持年级、班级、学生的体测数据管理，体测记录、成绩、排行的查询，以及测试计划管理。 2、体测的学校数据支持按学年、日期、模式查询，可视化呈现测试人数、成绩合格率、成绩平均分、各年级测试人数、各年级成绩合格率、各年级平均分、各年级男女平均分，以及分年级查看男生或女生的各项目平均分与等级。 3、体测的年级、班级、学生数据支持按学年、日期、模式、年级、性别等条件查询成绩，成绩可导出。 4、平台能够可视化呈现班级概览数据，数据包括测试人数、成绩合格率、成绩平均分、各项目平均分与等级。 5、平台能够可视化呈现学生概览数据，数据包括成绩合格率、成绩平均分、班级排名、年级排名、各项目平均分、各项目成绩详情。 6、平台能够查看≥10个测试项目成绩报告，AI智能分析运动过程，报告包含测试成绩、成绩等级分布、成绩记录、肌群状态、点评与建议。 7、体测记录管理支持查询记录、删除记录、记录导出、批量导入记录、成绩设置为有效或无效。 8、体测成绩管理可按不同评分标准查询成绩，以及查看测试报告和视频。成绩可按学生或项目导出。 9、体测排行管理支持≥10个测试项目的排行查询。 10、测试计划创建能够选择国家体质健康标准，设置测试名称、日期、年级、班级等信息，已创建的计划可编辑或删除。 11、测试计划可查看总测试人数、各班级完成测试人数、各项目测试进度及平均分，支持免考设置和成绩导出。 四、体育教学管理 1、平台支持课堂教学管理、课程设置管理与教学视频管理。 2、课堂教学管理支持用户按学年、日期、项目、年级、班级、性别查看学生在各项目的成绩情况。 3、课程设置管理支持用户创建AI运动课程，系统提供≥40个动作供用户选择，用户可设置课程适合学段、每组训练动作、每个动作时间、组循环次数、组间休息时间、拉伸动作及时间、封面。 4、教学视频管理支持用户上传自有视频，并对视频进行标签。 | 1套 | 44300 | 44300 |
| 1-10 | 技术服务费 | 室外操场施工 | 项目实施相关的运输费、人工费、耗材费、设备费等费用 | 1项 | 18000 | 18000 |
|  |  |  |  | 合计 |  | 320,000.00 |

*注：以上产品需要整体报价,要求提供制造商针对此项目的售后服务承诺函,不接受负偏离。

（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：合同签订后6个日历日交付最终用户指定地点（最终用户由万翔指定）。

3、售后服务要求：产品三年质保，服务期7x24全天候免费服务4小时上门服务。（从产品经需方验收合格之日起起算），在产品质保期内若出现质量问题，由供方免费更换全部产品并承担由此给需方造成的一切损失（包括设备损坏及其他事故等）。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出320,000.00元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（设备类13%税点，服务类6%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货且使用单位安装调试并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及凭使用单位已经签署的《供货验收单》后20个工作日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

*1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件；

*2、营业执照副本（三证合一）复印件，为保证服务时效性，注册地址要求福建省；

*3、制造商针对此项目的售后服务承诺函（原件备查）。

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2025年09月28日11:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2025年09月28日11:00 。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。

（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2025年09月24日

报价单（参考）

| 报价人名称： 项目编号∶ 货币单位：人民币 合同包 | 货物名称规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单价(现场交货价) | 小计 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

投标代表：            电话：         邮箱：

报价人盖章