自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2025-ZYXJ0203视频会议系统货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单位限价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议MCU授权 | 亿联Yealink | - | 接入厦门市湖里区金山街道远程视频会议系统授权 | 1 | 个 | 6600 | 6600 |
| 2 | 视频会议分体式终端主机 | 亿联Yealink | Meetingeye 500 | - 采用硬件分体式结构，嵌入式操作系统，硬件非OEM；（需支持与现有厦门市湖里区金山街道远程视频会议系统平台接入，实现无缝对接、统一升级管理、通讯录同步、版本下发、日志收集。） 2、编解码器会议速率至少支持6Mb/s； 3、支持H.323和SIP国际标准通信协议； 4、支持国产自主芯片/模块/模组：音频/视频编解码芯片、CPU处理单元、视频输出芯片、电源模块、PCB主板； - 支持H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.265视频编解码协议； 6、支持Opus、G.722.1C、G.722.1、G.722、G.711等音频编解码协议； 7、支持不少于1路3.5mm音频输入接口，1路3.5mm音频输出接口； 8、整套支持不少于2路HDMI输出接口，不少于1路HDMI输入接口； 9、整套终端支持不少于1个1000M带屏蔽RJ45网口，支持不少于3个1000M带屏蔽RJ45作为扩展接口； - 10、视频会议主流最大支持4K@30fps，辅流4K@15fps； 11、支持自动休眠待机及遥控器唤醒； 12、终端支持通过以HDMI方式接入第三方摄像机； ▲13、终端支持通过自带RJ45网口扩展辅流接口盒、麦克风、扬声器、控制设备终端；（须提供CNAS认证的检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告复印件） 14、支持基本的通话统计功能，包括音视频编解码、带宽、丢包率，便于运维； 15、支持外接视频会议话机，视频会议话机支持全向至少5米拾音距离，集成不少于5英寸电容触摸屏； 16、支持噪声抑制、智能消噪，支持智能识别出非人声，并可完全消除高达90分贝的噪声； 17、终端最高支持50%抗视频丢包能力，支持80%抗音频丢包； 18、支持通过有线和无线网络方式输入辅流； 19、支持对接会议阵列麦克风，单个麦克风拾音范围不少于3米，支持不少于3个会议阵列麦克风； ▲20、支持外接会议触控平板，平板集成不少于7.5英寸电容触摸屏，可通过有线或者无线的方式与主机连接，支持触控平板对终端完成控制摄像机、拨号等操作；（须提供CNAS认证的检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告复印件） 21、支持双网口配置，支持两个网口不同的网络配置，包含 LLDP、 VLAN、端口连接速率、MTU、802.1x等，支持设置出口规则； | 1 | 台 | 29800 | 29800 |
| 3 | 摄像机 | 亿联Yealink | UVC85 | 1、视频分辨率至少支持4K； 2、支持不低于60帧； 3、带云台，支持PTZ遥控； 4、支持至少12倍光学变焦； 5、水平转动角度≥±100°； 6、摄像机支持自动框人像； 7、摄像机水平视角≥80°，垂直视角≥50°； 8、支持3A功能，自动曝光、自动白平衡、自动聚焦； 9、支持摄像机倒挂功能； 10、摄像机支持≥36倍高清变焦，≥12倍光学变焦，≥3倍数字变焦； 11、摄像机支持≥1xInternet接口，≥1xHDMI out接口，≥2xUSB接口 | 1 | 台 | 12800 | 12800 |
| 4 | 协作平板 | 亿联Yealink | CTP25 | 1、不小于10英寸窄边框触摸屏； 2、支持USB-C有线内容共享、BYOD、供电； 3、支持WIFI连接； | 1 | 台 | 5000 | 5000 |
| 5 | 合计： |  |  |  |  |  |  | 54200 |

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：数量可按需调整，按照实际供货结算。买方可按需下单，下单后 5个日历日内完成交付。

3、售后服务要求：

免费上门安装调试，自货物验收之日2年保修。在保修期内，卖方按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，支持7*24小时报修，免费上门保修。在保修期内，凡因产品本身质量问题所导致的损坏，卖方负责将产品进行免费维修。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出54200元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、卖方提供的最终用户签字盖章的验收合格报告后的30个日历日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）。

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2025年9月10日（周三）17点（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2025年9月10日（周三）17点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。

（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2025年 9月8日

报价单（参考）

报价供应商名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 |  | 数量 | 单价 | 总价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |

报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价供应商盖章