| 序号 | 品名 | 彩图 | 规格 | 材质说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、课桌椅项目（海沧校区高三年） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 课桌椅 |  | 课桌：600*400*640-790 课椅： 坐高：360-460 | 课桌 ①桌面要求 1.材质：采用橡胶木。 2.尺寸：600×400×21mm（±10mm）。 3.颜色：深棕色。 4.功能：整体呈长方形平整桌面，不带凹槽或突条。桌角需倒圆。 ②书箱要求 1.材质：采用PP塑料一级新料与挂钩一体射出成型，左右带一体式双挂钩。 2.尺寸：（书箱内径）宽445×深340×高140mm（±10mm）。 2.颜色：松木棕。 3.功能： a)书箱内部前沿设有梯形凹处方便笔，橡皮擦，刀片，枺布，等等小文具储放。 b)书箱底部有排水槽缝设计。 ★根据报价人提供通过第三方检测（检验）机构出具的涉及本次采购清单产品序号1 课桌椅的课桌的书箱的8大可溶性元素（铅、锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒）含量的检验测试合格报告进行评定： 检验测试报告结果要求体现以下内容： ①基材中8大可溶性重金属（铅、锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒）含量均为“ND”（未检出）； ②检验测试报告上需附有课桌书箱的检测样品照片。 注1：报价人须提供检验检测报告有效复印件佐证，报告需具有检验检测机构公章或检测专用章，并标注有CMA或CNAS标志（或提供检测机构具有CMA或CNAS认证认可资质标志证明）； 注2：报价人需保证所提供的检测报告上的检测内容与上述①-②要求一致，并做出对应标注。原件备查。 ③课桌铁架要求 1.材质：采用符合中国国家标准Q235B钢管组合焊接而成。 2.形状：U型手摇升降桌架。 3.功能： a)左右脚架与U型管焊接置入书箱用4支自攻螺丝锁住使书箱桌面不易晃动。 b)要求钢架两侧都设有调节孔，可调节高度。 ④脚垫要求 1.材质：采用PP塑料一级新料一体射出成型，并用圆头十字自攻螺丝锁付。 2.功能：课桌前脚垫左右各需配1个水平调节塑钢螺丝，使桌面保持平衡不倾斜。 ⑤挂钩要求 1.材质：采用PP塑料一级新料与书箱一体射出成型。 2.功能与工艺要求：书箱双侧需有挂钩设计，能挂抹布、书包、背包、挂钩中间半圆开口可以挂置矿泉水瓶，一钩多用途，在静止状态下可以承载10KG的挂物承重。 ⑥手摇升降器材质与工艺要求 1.材质：材料采用PA6+玻璃纤维，塑胶包碳钢棒注塑成升降丝杆、丝杆套，增加升降器的使用寿命。 ★根据报价人提供通过第三方检测（检验）机构出具的涉及本次采购清单产品序号1 课桌椅的课桌的内部升降机构采用的手摇升降器的塑胶部分成分定性分析的检验测试合格报告进行评定： 检验测试报告结果要求至少包含以下内容： ①聚酰胺6（PA6）； ②玻璃纤维； ③着色剂； ④检验测试报告上需附有手摇升降器的检测样品照片。 注1：报价人须提供检验检测报告有效复印件佐证，报告需具有检验检测机构公章或检测专用章，并标注有CMA或CNAS标志（或提供检测机构具有CMA或CNAS认证认可资质标志证明）； 注2：报价人需保证所提供的检测报告上的检测内容与上述①-④要求一致，并做出对应标注。原件备查。 2.功能： a)手摇孔与升降横档位于课桌铁架底部贴地，坐下时脚既可以踩在升降横档上，也可以往前伸； b)升降器由中间传动轴连接左右桌腿，左右手摇孔均可单独调节桌面高度； c)提升方式采用千斤顶的原理由下往上托起，在升起时更加稳定，不易摇晃。 ⑦尺寸刻度要求 1.材质：采用激光镭射打标机（非油墨打印）,保证刻度尺永久不掉色。 2.功能与工艺要求：采用刻度尺设计，使调整定位更加确实。调整刻度从64cm～79cm，每刻度间隔10mm，刻度对应的数值代表桌面离地高度，调节桌高从640mm至790mm（±10mm）。 ⑧标识要求 1.材质：采用激光镭射打标成型的标识（非油墨打印，油墨打印易被擦除）。 2.内容：需在课桌铁架左侧用激光镭射打上“厦外海2026”。 课椅 ①靠背要求 1.材质：采用环保PP塑料一级新料一体射出成型。 2.尺寸：380mm×290mm（±10mm）。 3.颜色：松木棕。 4.功能与安全性： a)靠背与钢管结合方式，采用直插式，不得采用外露螺丝锁付（避免刮伤手）。 b)靠背呈弯孤曲面设计贴合人体功学。 c)靠背曲面有5条槽缝设计使背部排热通风。 d)靠背四周及底部倒圆角光滑不刮手。 ★根据报价人提供通过第三方检测（检验）机构出具的涉及本次采购清单产品序号1 课桌椅的课椅的靠背的8大可溶性元素（铅、锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒）含量的检验测试合格报告进行评定： 检验测试报告结果要求体现以下内容： ①基材中8大可溶性重金属（铅、锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒）含量均为“ND”（未检出）； ②检验测试报告上需附有课椅靠背的检测样品照片。 注1：报价人须提供检验检测报告有效复印件佐证，报告需具有检验检测机构公章或检测专用章，并标注有CMA或CNAS标志（或提供检测机构具有CMA或CNAS认证认可资质标志证明）； 注2：报价人需保证所提供的检测报告上的检测内容与上述①-②要求一致，并做出对应标注。原件备查。 ②坐垫要求 1.材质：采用环保PP塑料一级新料一体射出成型。 2.尺寸：395mm×390mm（±10mm）。 3.颜色：松木棕。 4.功能与安全性： a)坐垫中间有一内陷处可使坐下时臀部能贴服坐垫。 b)坐垫5条槽缝设计通气散热。 c)坐垫底部与铁管口有半圆塑胶设计，防止手指刮伤或折伤。 ★根据报价人提供通过第三方检测（检验）机构出具的涉及本次采购清单产品序号1 课桌椅的课椅的坐垫进行分析的十大有害物质含量检验测试合格报告： 检验测试报告结果至少包含以下5大有害物质【ND=未检出（＜MDL）】： ①六价铬Cr(VI）的含量均为“ND”（未检出）； ②邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）的含量均为“ND”（未检出）； ③邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）、邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）的含量均为“ND”（未检出）； ④检验测试报告上需附有课椅坐垫的检测样品照片。 注1：报价人须提供检验检测报告有效复印件佐证，报告需具有检验检测机构公章或检测专用章，并标注有CMA或CNAS标志（或提供检测机构具有CMA或CNAS认证认可资质标志证明）； 注2：报价人需保证所提供的检测报告上的检测内容与上述①-④要求一致，并做出对应标注。原件备查。 ③课椅铁架要求 1.材质：采用符合中国国家标准Q235B钢管组合焊接而成。 2.形状：T型旋钮升降椅架。 3.尺寸：靠背最顶端至坐面的固定高度430mm（±10mm）。（备注：测量方式可采用量取靠背最顶端离地高度，然后减去此时课椅铁架侧面显示的刻度数值，该刻度数值代表坐面离地高度，最后得到的数值即为靠背最顶端至坐面的固定高度。） ④脚垫要求 1.材质：采用环保PP一级新料一体射出成型，并用圆头十字自攻螺丝锁付。 2.尺寸：长83mm×宽72mm×高43mm×厚10mm（±2mm）。 3.功能：椅子前脚垫左右各配1个水平调节螺丝。 ⑤快速升降调节旋钮要求 1.材质：采用环保ABS耐冲击塑料一级新料一体射出成型。 2.功能与工艺要求： a)设计为方形崁入方型管，经久不易晃动脱落。 b)椅架下半部升降固定立管的左右各加装一组快速升降调节旋钮，并在椅架上半部升降活动立管上开有6个孔，每孔间隔20mm，调节坐面高度可从360mm至460mm（±10mm）。 ⑥尺规刻度要求 1.材质：采用激光镭射打标机（非油墨打印）,保证刻度尺永久不掉色。 2.功能与工艺要求：每个刻度间隔20mm，刻度代表坐面离地高度。刻度标识从36cm～46cm共6个数字，调整行程从360mm～460mm（±10mm）。 ⑦置物篮要求 1.材质：采用10B21碳素钢线折弯踫焊成型，表面采高温粉体塗装。 2.尺寸： a)钢线径：6mm/4mm（±0.5mm）。 b)椅篮尺寸：385×300×80mm（±3mm）。 ⑧标识要求 1.材质：采用激光镭射打标成型的标识（非油墨打印，油墨打印易被擦除）。 2.内容：需在课椅铁架左侧用激光镭射打上“厦外海2026”。 | 950 | 张 |
| 二、食堂家具项目（海沧校区第一食堂296套，海沧校区第二食堂319套，集美校区初中部食堂60套，思明校区90套,海沧校区第一食堂25位吧台椅） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 餐桌1 |  | 1200*700*750 | 1）桌面基材：采用多层实木板面贴耐污三胺板 2）桌面工艺要求：桌面厚度≥4公分，桌面四个边角须倒圆以防止人员踫伤 3）桌架材质：采用符合中国国家标准Q235B圆形亮光钢管焊接而成，静电喷涂粉末，经久不易脱落。 ★根据报价人提供通过第三方检测（检验）机构出具的涉及本次采购清单产品序号2 餐桌的钢材的不少于60小时耐腐蚀的检验测试报告进行评定： ①测试方法参考 GB/T 3325《金属家具通用技术条件》、GB/T13667.1《钢制书架 第1部分：单、复柱书架》 ②检验测试报告结果要求体现以下内容： 60h内，划道两侧3mm以外无鼓泡产生； 60h后，划道两侧3mm以外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； ③结论：符合 ④检验测试报告上需附有钢材的检测样品照片。 注1：报价人须提供检验检测报告有效复印件佐证，报告需具有检验检测机构公章或检测专用章，并标注有CMA或CNAS标志（或提供检测机构具有CMA或CNAS认证认可资质标志证明）； 注2：报价人需保证所提供的检测报告上的检测内容与上述①-④要求一致，并做出对应标注。原件备查。 4）桌架工艺/结构要求：桌架带有补强框架钢管尺寸为矩形20mm×60mm±1mm×厚1.2mm。四支桌脚钢管尺寸为圆形60mm±1mm×厚1.2mm；桌脚上部焊有—L型铁片二橫面焊一支钜形固定钢管尺寸为15mm×30mm±1mm×厚1.0mm作为连接补强固定用，四方框架与桌脚管焊接完成。四脚预埋螺母。 5）桌架脚垫：采用加厚环保PP塑料一级新料,保护桌架及地面划伤，内埋螺栓，方便与脚架的预埋螺母对接锁付。 6）椅架托尺寸及结构要求：连接横竖管为矩形20mm*50mm*1.2mm±1mm,椅子拖架管为圆形12mm*1.5mm±1mm,须能承受椅子放载的重量。 ★根据报价人提供通过第三方检测（检验）机构出具的涉及本次采购清单产品序号2 餐桌的脚垫的8大可溶性元素（铅、锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒）含量的检验测试合格报告进行评定： 检验测试报告结果要求体现以下内容： ①基材中8大可溶性重金属（铅、锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒）含量均为“ND”（未检出）； ②检验测试报告上需附有餐桌脚垫的检测样品照片。 注1：报价人须提供检验检测报告有效复印件佐证，报告需具有检验检测机构公章或检测专用章，并标注有CMA或CNAS标志（或提供检测机构具有CMA或CNAS认证认可资质标志证明）； 注2：报价人需保证所提供的检测报告上的检测内容与上述①-②要求一致，并做出对应标注。原件备查。 | 675 | 张 |
| 3 | 学生餐凳 |  | 960*300*420 | A.凳面要求 采用多层实木板面贴耐污三胺板 1.工艺要求：凳面四个边角须倒R角以防止人员踫伤。 ★根据报价人提供通过第三方检测（检验）机构出具的涉及本次采购清单产品序号3 学生餐凳采用的三聚氰胺板的浸水后厚度膨胀率的检验测试合格报告进行评定： 检验测试报告结果要求体现以下内容： ①.浸泡时间：不少于60h； ②.厚度膨胀率：＜8.0%。 ③检验测试报告上需附有三聚氰胺板的检测样品照片。 注1：报价人须提供检验检测报告有效复印件佐证，报告需具有检验检测机构公章或检测专用章，并标注有CMA或CNAS标志（或提供检测机构具有CMA或CNAS认证认可资质标志证明）； 注2：报价人需保证所提供的检测报告上的检测内容与上述①-③要求一致，并做出对应标注。原件备查。 2.尺寸：960*300*420±2 B.凳脚要求 1.材质及形状:采用符合中国国家标准Q235B圆形亮光钢管焊接而成 1.尺寸：凳脚钢管尺寸为φ30mm±1mm×厚1.5mm；凳高420mm±5mm。 2.脚垫采用环保PP塑料一级新料一体射出成型。 | 1350 | 张 |
| 4 | 吧台桌 |  | 行业标准 | 1）桌面基材：采用多层实木板面贴耐污三胺板 2）桌面工艺要求：桌面厚度≥4公分，桌面四个边角须倒圆以防止人员踫伤 3）桌架材质：采用优质冷轧钢管，静电喷涂粉末，经久不易脱落。 4）桌架脚垫：采用加厚环保PP塑料一级新料,保护桌架及地面划伤。 | 25 | 位 |
| 5 | 吧椅 |  | 行业标准 | A.凳面要求 采用松木实木面 1.工艺要求：凳面倒圆设计。 2.尺寸：φ440*35 B.凳脚要求 1.材质及形状:采用符合中国国家标准Q235B圆形亮光钢管焊接而成 1.尺寸：凳脚钢管尺寸为φ30mm±1mm×厚1.5mm； 2.脚垫采用环保PP塑料一级新料一体射出成型。 | 25 | 张 |
| 6 | 餐桌2 |  | 1200*600*750 | 1）桌面基材：采用多层实木板面贴耐污三胺板 2）桌面工艺要求：桌面厚度≥4公分，桌面四个边角须倒圆以防止人员踫伤 3）桌架材质：采用符合中国国家标准Q235B圆形亮光钢管焊接而成，静电喷涂粉末，经久不易脱落。 4）桌架工艺/结构要求：桌架带有补强框架钢管尺寸为矩形20mm×60mm±1mm×厚1.2mm。四支桌脚钢管尺寸为圆形60mm±1mm×厚1.2mm；桌脚上部焊有—L型铁片二橫面焊一支钜形固定钢管尺寸为15mm×30mm±1mm×厚1.0mm作为连接补强固定用，四方框架与桌脚管焊接完成。四脚预埋螺母。 5）桌架脚垫：采用加厚环保PP塑料一级新料,保护桌架及地面划伤，内埋螺栓，方便与脚架的预埋螺母对接锁付。 6）椅架托尺寸及结构要求：连接横竖管为矩形20mm*50mm*1.2mm±1mm,椅子拖架管为圆形12mm*1.5mm±1mm,须能承受椅子放载的重量。 | 90 | 张 |
| 7 | 圆凳 |  | φ330*420 | A.整体尺寸要求：Ø330*420mm±10mm； B.圆凳椅面要求： 1.材质：采用环保ABS耐冲击塑料一级新料一体射出成型，椅面背面带“ABS”凸起标识（需为椅面一体注塑标识，以挖槽或印刷等后加的无效）。 2.尺寸：直径330mm×厚30mm±2mm。 3.颜色：天空蓝。 4.功能：固定柱位埋入四颗铜螺母； C.椅脚要求： ①椅脚上部有一φ190mm圆铁片冲四孔，与椅面固定柱位的铜螺母锁付； ②椅脚椭圆钢管截面尺寸：20mm×40mm±2mm； D.脚垫要求： 1.材质：采用环保PP塑料一级新料一体射出成型； 2.尺寸：长44mm×宽24mm×高43mm±2mm。 3.功能：内塞式设计，不易掉落。 | 360 | 张 |
| 三、礼堂会议家具项目（思明校区、海沧校区） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 主席桌 |  | 800*600*760 | 基材：E0级板材 饰面：胡桃木皮。油漆：优质环保漆 五金：优质五金配件。 台面含1个Ø60线圈 可两位或三位连成一座 | 13 | 位 |
| 9 | 发言台 |  | 800*600*1150 | 基材：E0级板材 饰面：胡桃木皮。油漆：优质环保漆 五金：优质五金配件。 台面含1个Ø60线圈 | 2 | 张 |
| 10 | 会议椅 |  | 行业标准 | 面材：采用黑色西皮扪面 海绵：高密度海绵坐垫靠背 脚架：弯曲实木脚架，面涂环保漆 | 13 | 张 |
| 11 | 前排桌 |  | 540*400*700 | 1.面材：采用实木木皮； 2.基材：采用E0级密度板，经过防虫、防腐等处理； 3.油漆；采用优质的环保漆，漆膜表面无颗粒、气泡、渣点，边缘及立面吴流挂现象，木纹清晰，颜色均匀； 4.胶水：采用优质白乳漆。 可两位或三位连成一座 | 16 | 张 |
| 12 | 旧家具搬运 |  |  | 1.海沧校区旧课桌椅，由教学楼3、4、5楼搬下，预计1000套，无电梯； 2.食堂旧家具分布于一楼、二楼、三楼，无电梯； | 1 | 项 |