自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2026-ZYXJ0077货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。
	宴会厅1

	序号
	产品名称
	品牌
	产品型号
	数量
	单位
	单位限价
	金额
	技术参数
	备注

	1
	LED显示屏
	强力巨彩
	Q2.0
	69.27 
	㎡
	2095 
	145121 
	1、像数点间距 ≤2.0mm 
2、像素密度 单元板尺寸≥320mm*160mm
3、像素构成 1R1G1B 
4、单元板分辨率 160*80
5、为确保屏体的安全性，要求LED显示屏所使用的PCB板、防火保护外壳及内部其他元器件，阻燃等级均达到V-0等级；  
6、驱动芯片具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善；产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能45%以上；灯管红墨水试验：纯红墨水常温浸泡24h，无渗透，灯管气密性良好；温度变化试验：-40℃~85℃、循环次数6次、暴露时间4h、温度变化速率：1K/min，试验结束后，能正常工作
7、屏幕水平视角 ≥170度，屏幕垂直视角 ≥170度，色度均匀性：±0.002Cx、Cy之内；对比度≥8706:1；白平衡亮度≥642cd/㎡；亮度均匀性 ≥99%；平均功耗 ≤101W/㎡；最大功耗≤252W/㎡；睡眠功率≤62w/㎡；漏电流≤0.1mA；宽色域≥120% NTSC；LED显示屏ColorSPace覆盖率≥170%YUV（PAL）；色坐标 X、Y坐标符合SJ/T 11141-2017 5.10.5规定；色温：800K-18000K可调；画面延时（纳秒级）≤500ns；具备防碰撞焊盘技术；
8、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余晖消除、亮度缓慢变亮功能；1m范围内测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB；产品通过灯管抗静电（ESD）测试，HBM模式ESD＞2000v，灯珠点亮无异常；显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉视觉主观效果80%；具备20条以上可选择的γ校正曲线，用户可根据要求自行调整；具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%，蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤80W.m-2.sr-1，符合肉眼观看标准
9、低亮高灰：亮度为10%时信号处理深度（灰度等级）达到14bit；反光率≤1%；使用寿命 ≥10万小时；
10、机械强度≥30Mpa、抗拉强度≥230Mpa、屈服强度≥170Mpa、纵向、横向拉伸承载力≥3吨；电源线柔韧性 拉力≥10kgf；信号延迟≤2.5ns；信号衰减≤200mV；灯珠引脚无氧化，焊接正常，灯珠胶体正常，点亮正常；显示屏通过YD 5083-2005标准抗震测试，测试结果符合抗震10级要求；防护性能需具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防虫、防霉菌、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60；衰减率(工作3年) ≤10％；平均无故障时间 ≥2万小时，平均修复时间≤4分钟，。
11、刷新频率 ≥3840Hz 
12、单元板带有数据自动校正功能
13、产品通过燃烧测试：灼热丝温度550℃，测试时间30s内，未起明火；可见光投射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.30%，抗磨性能符合标准中的技术要求；滑石粉密度:2KG/m3 网孔径75um 使用次数：小于20次，实验时间8H，测试后检查样品无进尘现象；照度=10Lux/5600K条件下，显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）＜3.0cd/㎡
14、抗紫外线UV：暴露周期8h干燥、4h凝露使用UVA340灯，辐照度0.76W/M2 干燥时，黑标温度：60℃，8h 凝露时，黑标温度50℃，4h、试验后，样品外观无异常，符合5级；采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板PCB板采用FR-4材质，电路采用多层设计，符合CQC13-471301-2018国家标准 
15、光生物安全检测：无危害类8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES）并在16min（1000s）内不造成近紫外危害（EUVA），并在2.8h（10000s）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR)，且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）；显示屏具备划痕性能技术，表面硬度≥15H；采用网线传导加扰技术，使用时无需配置，接上电源后即可实现各端口的网线传导加扰，防止传输信息的丢失泄密及防止劫持相关设备
16、为保证产品使用安全，防止火灾及人身安全，显示屏产品抗电强度具备在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kV/50Hz、保持1min，不应出现飞弧和击穿现象；在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ；模组表面绝缘电阻≥5000MΩ
	

	2
	箱体
	强力巨彩
	压铸铝箱体
	69.27 
	㎡
	　
	0 
	定制款压铸铝箱体
	长：20*640+1*320=13120mm
高：11*480=5280mm

	3
	接收卡
	卡莱特
	E80
	235
	张
	　
	0 
	1.集成8个HUB75，无需再配转接板
2.单卡最大带载128×1024像素，最多支持16组并行数据
3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩
4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影
5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力
6.支持低亮高灰
7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果
8.支持箱体标定和快速标序
9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示
10.支持数据偏移
11.支持环路备份，支持固件备份
	　

	4
	视频控制器
	卡莱特
	X40m
	1
	台
	　
	0 
	1.最大4096X2160@60Hz输入分辨率
2.最大带载2621万像素，40路千兆网口输出或4路万兆光口输出
3.最宽16384像素点或最高8192像素点
4.支持6路信号输入:1xHDMI2.0，1xDP1.2，2xHDMI1.4，2xDVI
5.支持视频同步锁相技术
6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出
7.支持6画面显示，位置、大小可自由调节
8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放
9.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示
10.支持LAN口控制，支持手机端APP控制
11.支持主动式3D显示功能（选配）
12.支持128个场景保存和调用，支持U盘播放，支持OSD
	分辨率：6560*2640=1731.8万

	5
	操控服务器
	定制
	定制
	1
	台
	　
	0 
	i5-12400F 16GDDR5 512G GT730 独显 23.8显示器 定制版
	　

	6
	结构及装饰
	定制
	定制
	75
	m²
	　
	0 
	主框架采用钢结构，拉丝不锈钢包边装饰。（装修面改造由装修方负责）
	13.44*5.58=75m²（含拆清运等）

	7
	电力电缆
	定制
	国标
	1
	项
	　
	0 
	从配电柜到屏体各端的电源电缆
	共计12路3*2.5平*15米电缆线加上预留暂估220米

	8
	信号传输
	定制
	通讯线材
	1
	项
	　
	0 
	1.网线及配套设备，由控制室到屏体各接收端的信号传输
2.屏体设备及处理器传输网线；
3.预留一根HDMI线供临时信号源单独使用；
	共计35路超五类网线*60米，暂估2100米

	9
	主线缆
	定制
	国标
	1
	项
	　
	0 
	1、电源主线缆，从3楼夹层强电室到LED屏配电柜，线长预估80米。
2、布线工程，走吊顶通道。
	共计一路4X25+1X16*80米

	10
	备品备件
	强力巨彩
	定制
	1
	项
	　
	0 
	同批次备品备件，模组30张，电源10个，接收卡5张
	　

	11
	智能配电柜
	中电
	50kw
	1
	台
	　
	0 
	配电系统能够将因局部电源故障带来的黑屏面积减少到最小。配电系统有短路、断路、过流、过压、欠压以及漏电保护措施。
	　

	12
	工程费用
	定制
	定制
	1
	项
	　
	0 
	包括：包装、运输、安装、调试以及培训、服务等费用
	　

	13
	延保服务2年
	延保服务2年
	　
	1
	项
	　
	0 
	　
	五年保

	14
	合计
	　
	347537
	　
	　


	宴会厅2

	序号
	产品名称
	品牌
	产品型号
	数量
	单位
	单位限价
	小计
	技术参数
	备注

	1
	LED显示屏
	强力巨彩
	Q2.0
	34.41 
	㎡
	2095 
	72089 
	1、像数点间距 ≤2.0mm 
2、像素密度 单元板尺寸≥320mm*160mm
3、像素构成 1R1G1B 
4、单元板分辨率 160*80
5、为确保屏体的安全性，要求LED显示屏所使用的PCB板、防火保护外壳及内部其他元器件，阻燃等级均达到V-0等级；  
6、驱动芯片具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善；产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能45%以上；灯管红墨水试验：纯红墨水常温浸泡24h，无渗透，灯管气密性良好；温度变化试验：-40℃~85℃、循环次数6次、暴露时间4h、温度变化速率：1K/min，试验结束后，能正常工作
7、屏幕水平视角 ≥170度，屏幕垂直视角 ≥170度，色度均匀性：±0.002Cx、Cy之内；对比度≥8706:1；白平衡亮度≥642cd/㎡；亮度均匀性 ≥99%；平均功耗 ≤101W/㎡；最大功耗≤252W/㎡；睡眠功率≤62w/㎡；漏电流≤0.1mA；宽色域≥120% NTSC；LED显示屏ColorSPace覆盖率≥170%YUV（PAL）；色坐标 X、Y坐标符合SJ/T 11141-2017 5.10.5规定；色温：800K-18000K可调；画面延时（纳秒级）≤500ns；具备防碰撞焊盘技术；
8、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余晖消除、亮度缓慢变亮功能；1m范围内测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB；产品通过灯管抗静电（ESD）测试，HBM模式ESD＞2000v，灯珠点亮无异常；显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉视觉主观效果80%；具备20条以上可选择的γ校正曲线，用户可根据要求自行调整；具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%，蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤80W.m-2.sr-1，符合肉眼观看标准
9、低亮高灰：亮度为10%时信号处理深度（灰度等级）达到14bit；反光率≤1%；使用寿命 ≥10万小时；
10、机械强度≥30Mpa、抗拉强度≥230Mpa、屈服强度≥170Mpa、纵向、横向拉伸承载力≥3吨；电源线柔韧性 拉力≥10kgf；信号延迟≤2.5ns；信号衰减≤200mV；灯珠引脚无氧化，焊接正常，灯珠胶体正常，点亮正常；显示屏通过YD 5083-2005标准抗震测试，测试结果符合抗震10级要求；防护性能需具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防虫、防霉菌、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60；衰减率(工作3年) ≤10％；平均无故障时间 ≥2万小时，平均修复时间≤4分钟，。
11、刷新频率 ≥3840Hz 
12、单元板带有数据自动校正功能
13、产品通过燃烧测试：灼热丝温度550℃，测试时间30s内，未起明火；可见光投射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.30%，抗磨性能符合标准中的技术要求；滑石粉密度:2KG/m3 网孔径75um 使用次数：小于20次，实验时间8H，测试后检查样品无进尘现象；照度=10Lux/5600K条件下，显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）＜3.0cd/㎡
14、抗紫外线UV：暴露周期8h干燥、4h凝露使用UVA340灯，辐照度0.76W/M2 干燥时，黑标温度：60℃，8h 凝露时，黑标温度50℃，4h、试验后，样品外观无异常，符合5级；采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板PCB板采用FR-4材质，电路采用多层设计，符合CQC13-471301-2018国家标准 
15、光生物安全检测：无危害类8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES）并在16min（1000s）内不造成近紫外危害（EUVA），并在2.8h（10000s）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR)，且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）；显示屏具备划痕性能技术，表面硬度≥15H；采用网线传导加扰技术，使用时无需配置，接上电源后即可实现各端口的网线传导加扰，防止传输信息的丢失泄密及防止劫持相关设备
16、为保证产品使用安全，防止火灾及人身安全，显示屏产品抗电强度具备在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kV/50Hz、保持1min，不应出现飞弧和击穿现象；在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ；模组表面绝缘电阻≥5000MΩ
	　

	2
	接收卡
	卡莱特
	E120
	75
	张
	　
	0 
	1.集成12个HUB75，无需再配转接板
2.单卡最大带载192×1024像素，最多支持24组并行数据
3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩
4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影
5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力
6.支持低亮高灰
7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果
8.支持箱体标定和快速标序
9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示
10.支持数据偏移
11.支持环路备份，支持固件备份
	　

	3
	视频控制器
	卡莱特
	X16e
	1
	台
	　
	0 
	1.最大4096X2160@60Hz输入分辨率
2.最大带载1048万像素，16路千兆网口输出
3.最宽16384像素点或最高8192像素点
4.支持6路信号输入:1xHDMI2.0，1xDP1.2，2xHDMI1.4，2xDVI
5.支持视频同步锁相技术
6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出
7.支持6画面显示，位置、大小可自由调节
8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放
9.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示
10.支持LAN口控制，支持手机端APP控制
11.支持主动式3D显示功能（选配）
	分辨率：3840*2240=860.2万

	4
	信号分配设备
	国产
	定制
	1
	项
	　
	0 
	满足新旧屏的信号同步传输。确保2个旧副屏可以同步使用
	　

	5
	操控服务器
	定制
	定制
	1
	台
	　
	0 
	i5-12400F 16GDDR5 512G GT730 独显 23.8显示器 定制版
	　

	6
	结构及装饰
	定制
	定制
	36.64
	台
	　
	0 
	主框架采用钢结构，拉丝不锈钢包边装饰。（装修面改造由装修方负责）
	8*4.58=36.64m²（含拆清运等）

	7
	电力电缆
	定制
	国标
	1
	项
	　
	0 
	从配电柜到屏体各端的电源电缆
	共计6路3*2.5平*10米电缆线加上预留暂估80米

	8
	信号传输
	定制
	通讯线材
	1
	项
	　
	0 
	1.网线及配套设备，由控制室到屏体各接收端的信号传输
2.屏体设备及处理器传输网线；
3.预留一根HDMI线供临时信号源单独使用；
	共计16路超五类网线*30米，暂估500米

	9
	备品备件
	强力巨彩
	定制
	1
	项
	　
	0 
	同批次备品备件，模组15张，电源5个，接收卡2张
	　

	10
	智能配电柜
	中电
	30kw
	1
	台
	　
	0 
	配电系统能够将因局部电源故障带来的黑屏面积减少到最小。配电系统有短路、断路、过流、过压、欠压以及漏电保护措施。
	　

	11
	工程费用
	定制
	定制
	1
	项
	　
	0 
	包括：包装、运输、安装、调试以及培训、服务等费用
	　

	12
	延保服务2年
	延保服务2年
	　
	1
	项
	　
	0 
	　
	五年保

	13
	合计
	　
	145768 
	　
	　


一、项目内容
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。
2、交货时间：下单后5天内交货。
3、售后服务要求：

保证商品原包装完整无折损，对于损坏的商品要求无理由退换货。
报修年限按照报价单的报价要求。

4、价格要求：

1）本项目屏体单位限价不得超过2095元/平方米，宴会厅1总报价不得超过347537元，宴会厅2总报价不得超过145768元，两者总报价不得超过493305元；否则报价无效。
2）上表中的询价数量仅作为参考，不作为实际供货数量，买方可调整实际供货数量，具体以买方《定货单》中的供货数量为准。

3）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

4）所开具发票必须为13%的一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式
买方给卖方发送《定货单》，货物验收合格后且发票到后30个工作日内付款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）
二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年4月14日（周二）17点（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年4月14日（周二）17点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。 

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；
4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求，从符合的方案中选择最低价者作为中标供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。
（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年4月13日

                                       报价单（参考）
报价供应商名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	单价
	总价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总价：大写：                            小写：               


报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                      报价供应商盖章
