
自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2026-ZYXJ0104 H3C交换机及防火墙采购项目进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

一、项目内容
	序号
	产品名称
	主要技术参数
	数量
	单价限价（元）
	小计（元）

	1-1
	H3C S5590-48T4XC-EI 交换机
	L3以太网交换机主机，48个10/100/1000Base-T端口，4个1G/10GBase-X SFP Plus端口，支持1个Slot；交换容量：2.4Tbps/24Tbps；包转发率：432Mpps；配置双交流电源模块及双风扇模块；配置4块SFP+ 万兆多模模块(850nm,300m,LC)。提供3年硬件保修服务。
安装要求：
1、指定机柜位置上架、接线、上电、标签标识；上架并接线、上电、接线及理线、标签标识；根据要求进行配置调试、与汇聚交换机对接基本配置调试及路由协议配置、端口VLAN信息分配、对接网管系统配置、对接日志服务器配置、登陆安全配置、网络访问限制配置等；
2、提供质保期内的设备配置调整及优化服务。
	2
	25400
	50800

	1-2
	H3C SecPath F1000-AI-25防火墙
	1、采用非X86多核架构，自带双交流电源；16个千兆电口，6个千兆光口，4个Combo口，2个万兆光口，2个扩展插槽，4个虚拟防火墙数量。
2、吞吐量：3Gbps，最大并发连接数：250万，每秒新建连接数：3万。
3、实现一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能。NAT地址池支持动态探测和可用地址分配；
4、支持策略风险调优，定期分析用户策略，结合应用状况和流量情况，给出优化建议；
5、实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表等功能；
6、可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表；支持超过37000条病毒规则；
7、支持PPPOE拨号功能，支持PPPOE链路与专线链路的智能负载；支持基于用户、应用以及域名等的链路负载；
8、所投设备须支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能；
9、当终端流量流经设备时，设备可以分析并提取出终端信息，例如终端的厂商、型号等，并支持在终端信息发生变更时向用户发送日志，提示用户；
10、支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略；
11、支持2台设备堆叠成一台设备使用，实现统一管理，统一配置；
12、支持报文示踪功能，支持真实流量、导入报文、构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块（如：攻击防范、uRPF、会话管理和连接数限制等）对报文的处理过程。
13、含1个1TB 2.5inch SATA HDD 硬盘模块，2个150W交流电源模。
14、提供3年硬件保修服务。
安装要求：
1、指定机柜位置上架、接线、上电、标签标识；上架并接线、上电、接线及理线、标签标识；根据要求进行堆叠配置、基础调试、与出口专线对接配置调试及安全策略配置、日志信息配置、登陆安全配置等；
2、提供质保期内的设备配置调整及优化服务。
	2
	19600
	39200

	
	　
	合计
	90000


1、质量要求：供方提供的产品必须为全新原厂原装产品，应符合国家及行业相关标准。

2、交货时间：2026年5月17号前送达客户指定收货地址并完成安装调试。
3、售后服务要求：

1）交换机：需在指定机柜位置上架、接线、上电、标签标识；上架并接线、上电、接线及理线、标签标识；根据要求进行配置调试、与汇聚交换机对接基本配置调试及路由协议配置、端口VLAN信息分配、对接网管系统配置、对接日志服务器配置、登陆安全配置、网络访问限制配置等；防火墙：在指定机柜位置上架、接线、上电、标签标识；上架并接线、上电、接线及理线、标签标识；根据要求进行堆叠配置、基础调试、与出口专线对接配置调试及安全策略配置、日志信息配置、登陆安全配置等；
2）提供质保期内的设备配置调整及优化服务；

3）提供3年硬件保修服务；

4）供货需要提供原厂授权函。
4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出90000元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并安装调试完成后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、最终用户签收报告、原厂售后服务承诺函后的30个日历日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

*1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

*2、营业执照副本（三证合一）复印件

*3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年5月12日17:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年5月12日17:00。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。
（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年5月11日

报价单（参考）
报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	报价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价：大写：                            小写：               


报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                投标代表：            电话：         邮箱：

                                                               报价人盖章
6

