厦门实验中学小学部课桌椅更换-采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及功能要求 | 规格/尺寸 | 参考图片 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 午休升降课桌椅 | - 一、课桌主要技术参数要求： 1、课桌尺寸：长620mm*420mm*（桌面离地高度调节范围：640至790mm,偏离±5mm）。 2、桌面：规格长620mm*宽420mm*30mm±2mm，材质采用环保ABS塑料一次性注塑成型；桌面中间内凹四周凸起；桌面上端设有一个笔槽，规格长415mm*宽20mm±2mm，笔槽下方设有一段0-45cm的刻度尺；桌面靠胸前有个长420mm*宽27mm±2mm的凹型长条。桌面靠胸前两侧各有长80mm*宽27mm±2mm的位置上表面向下倾斜45°呈斜坡状。 - 3、桌斗：外径规格长565mm*宽380mm*高135mm±2mm，内径规格495mm*345mm*130mm±2mm，材质采用环保PP塑料一次性注塑成型；桌斗左右及后面三侧斗壁均采用多孔镂空设计，桌斗左右两侧斗壁均设有圆形透气孔，后侧斗壁设有圆形透气孔；桌斗底部设有条形排水孔，并设有凸起防滑条纹；桌斗前方靠人体位置为内凹弧形设计，贴合人体，并在内侧设有长440mm宽40mm±2mm的弧形三段式笔槽用以放置文具。 4、桌架：地脚管采用30mm*60mm*1.2mm椭圆钢管，立柱采用42mm*75mm*1.2mm蛋形管，升降管采用32mm*65mm*1.2mm蛋形管，立柱和升降管均带有≥四条加强筋，增加强度；立柱连接横档采用20mm*50mm*1.0mm椭圆钢管。立柱与地脚管采用插入式焊接，并在地脚管反面切割两个孔与立柱焊接。 - 5、桌面桌斗翻转结构：翻转结构位于桌斗两侧，整体分为上方支撑架、中间塑料扳手和下方底座三个部分组成，底座扣在支撑架内，将调节塑料扳手隐藏在中间，通过不锈钢卡梢连接；支撑架采用≥1.5mm厚冷轧钢板一次冲压成型，规格：长310mm*宽37mm*高53mm，支撑架位于桌面下方，可同时起到支撑桌面的作用；底座采用≥1.8mm厚冷轧钢板一次冲压成型，规格：长83mm*宽33mm*高44mm，底座与桌架升降管焊接在一起；可通过轻按调节塑料扳手的方式使桌面与桌斗可整体向上翻转呈39°倾斜。 - 6、脚套：尺寸100mm*65mm*40mm±2mm,采用PP塑料一体注塑成型脚套；并用1支螺丝锁付，后端脚套左右配1个水平调节螺丝。功能：脚套底部有防滑防刮设计。 - 7、课桌升降结构：采用升降结构调节高度，桌面离地高度调节范围：640至790mm，偏离±5mm。 二、可躺式课椅主要技术参数要求： 1、坐板整体规格宽415mm*深450mm*厚108mm±2mm，坐面深430mm±2mm；坐板整体呈内凹形，前端适当凸起后端内凹；坐板带有几十根条形散热孔，呈Y型分布；坐板后方带有一个后盖；坐板及后盖采用环保PP塑料一次性注塑一体成型（坐板及后盖不得采用分体结构以及无螺丝连接）； 2、靠背板：①靠背板规格宽435mm*高490mm*厚160mm±2mm，材质采用环保PP塑料一次性注塑成型；靠背板整体呈曲线形，贴合人体背部，两侧向内弯曲包裹住腰部；靠背板带有几十个椭圆形散热孔，呈Y型分布。 - ②靠背上端设有一个头枕，头枕规格宽280mm*高150mm*厚20mm±2mm，材质采用环保PP塑料一次性注塑成型；头枕采用塑料卡件安装在靠背板滑动槽上，可上下滑动调节，可滑动距离为80mm；学习状态时头枕位于靠背顶端，学生坐下时可以拖住背部；在午睡状态下可将头枕向上滑动至最高位置，学生午睡时能拖住头部和颈部，头枕中间为内凹形；头枕后上方设有后盖，后盖规格为宽255mm*高90mm±2mm；头枕滑动至最高位置含靠背板总高度为565mm。 - ③靠背左右两边支架采用整根直径25mm*≥1.5mm厚圆管一次性弯曲成型，靠背后方安装全覆盖式后盖包覆住两边靠背支架上端及头枕滑动槽，采用螺栓锁附；后盖规格宽310mm*高310mm*厚45mm±2mm，材质采用环保PP塑料一次性注塑成型。 - 3、腿托板：规格宽337mm*深252mm±2mm，材质采用环保PP塑料一次性注塑成型；腿托板采用15mm*30mm*1.5mm厚椭圆钢管连接，连接钢管插入坐板下支撑钢管内，可前后伸缩抽拉；腿托板可内外翻转，学习状态时腿托板向内翻转收回至坐板下方，午睡时将腿托板拉出并向外翻转出来可支撑腿部；腿托板设有一个斜坡状内凹拉手，拉手规格长108mm*开口处宽24mmm*深10mm±2mm；腿托板整体呈波浪形。 4、椅架：地脚管采用30mm*60mm*1.2mm椭圆钢管，立柱采用42mm*75mm*1.2mm蛋形管，升降管采用32mm*65mm*1.2mm蛋形管，立柱和升降管均带有≥四条加强筋，增加强度；立柱连接横档采用20mm*40mm*1.0mm椭圆钢管；坐板下支撑钢管采用25mm*50mm*1.2mm厚椭圆钢管，支撑钢管连接拉杆采用直径22mm*≥1.0mm厚圆管。立柱与地脚管采用插入式焊接，并在地脚管反面切割两个孔与立柱焊接。 5、靠背板后躺结构：椅架内安装有气杆机构，并在坐板一侧设有调节塑料扳手，通过按压扳手带动气杆机构实现向后躺，靠背可调节。 - 6、脚套：尺寸100mm*65mm*40mm,采用PP塑料一体注塑成型脚套；并用1支螺丝锁付，椅子后端脚垫左右配1个水平调节螺丝。功能：脚套底部有防滑防刮设计。 7、课椅升降结构：采用升降结构调节高度，坐板离地高度调节范围：380m至460mm，偏离±5mm。 8、桌椅架生产工艺：钢材焊接方式须为二氧化碳保护焊接,各钢制件经酸洗、磷化、陶化等除油除锈工序后，采用环保塑粉静电喷涂及高温固化处理，防锈，耐磨，防腐蚀。 三、课桌椅部件性能要求： 1、“课桌”整体性能需至少包含： 1.1、形状和位置公差（单项评价结果须为“合格”） ①、邻边垂直度：面板、框架对角线长度＜1000mm，折叠式≤4mm，非折叠式≤2mm；面板、框架对边长度＜1000mm，折叠式≤4mm，非折叠式≤2mm。 ②、翘曲度：面板、正视面板件对角线长度(700,1400)，≤2.0mm。 ③、平整度：面板、正视面板件≤0.20mm。 ④、圆度：圆管弯曲处φ≥25mm，≤2.5mm。 ⑤、着地平稳性：底脚与水平面的差值≤2.0mm。 1.2、外观性能要求（单项评价结果须为“合格”） ①金属件：a)管材：应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；b)焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀；c）喷涂层：应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，应光滑均匀、色泽一致、应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；d)电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。 ②木制件：a)封边处理：人造板零部件的非交界面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；b)表面装饰层：薄木、塑料等贴面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹，木制件表面应手感光滑，无划痕、压痕、雾光、白楞、白斑、鼓泡、流挂、裂纹、刷毛、积粉和杂渣、明显色差、皱皮、发粘、漏漆现象，应无脱色、掉色现象。③塑料件：a)应无裂纹，无明显变形；b)应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；c)外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。 1.3、理化性能要求（单项评价结果须为“合格”） ①金属喷漆（塑）涂层：a)硬度≥H；b)冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；c)耐腐蚀：无鼓泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；d)附着力：应不低于2级。 ②金属电镀层：抗盐雾18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）。 ③木制件表面贴面层：a)耐冷热循环：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象；b)耐干热：不低于3级；c)耐湿热：不低于3级；d)耐划痕：加载1.5N。表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象；e)耐污染性能：应不低于3级；f)表面耐磨性：图案：磨100r后应保留50%以上花纹；g)抗冲击：冲击高度50mm，应不低于3级；h)耐光色牢度（灰色样卡）：≥4级。 1.4、安全性能要求（单项评价结果须为“合格”） ①结构安全：a)人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；b)固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）。 ②有害物质限量：产品中人造板部件甲醛释放量：≤0.124mg/m³。 ③有害物质限量（产品涂层和覆面层中可溶性重金属）：可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg。 1.5、产品部件材质理化性能（单项评价结果须为“合格”） ①塑料件：a)冲击强度：应不小于10J/㎡；b）压缩永久变形：泡沫塑料压缩永久变形应不大于10.0%。 ②人造板件：a)含水率：（3-13）%；b)封边条表面胶合强度应不小于0.40MPa。 1.6、力学性能（单项评价结果须为“合格”） ①桌类强度和耐久性：需包括但不限于主桌面垂直静载荷试验、桌面持续垂直静载荷试验、水平静载荷实验、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验（≥15000次），且技术要求均须满足： a)所有零部件无断裂或豁裂；b)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵便；f)零部件无明显位移变化。 ②桌类稳定性：a)垂直加载稳定性应无倾翻现象；b)垂直和水平加载稳定性应无倾翻现象。 1.7、铜加速乙酸盐雾试验（CASS）：连续喷雾≥168小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级。 1.8、抗菌性能：抑菌率（单项评价结果须为“合格”）①铜绿假单胞菌：≥99%；②痤疮丙酸杆菌：≥99%。 1.9、耐霉菌性（耐霉菌性等级）①宛氏拟青霉：检测结果须为0级；②土曲霉：检测结果须为0级。 | 长620*420*（桌面离地高度调节范围：640至790mm,偏离±5mm） |  | 900 | 套 |
| 2 | 升降课桌椅 | - 一、课桌主要技术参数要求： 1、课桌尺寸：长620*420*（桌面离地高度调节范围：640至790mm,偏离±5mm）。 2、桌面：规格长620mm*宽420mm*30mm±2mm，材质采用环保ABS塑料一次性注塑成型；桌面中间内凹四周凸起；桌面上端设有一个笔槽，规格长415mm*宽20mm±2mm，笔槽下方设有一段0-45cm的刻度尺；桌面靠胸前有个长420mm*宽27mm±2mm的凹型长条。桌面靠胸前两侧各有长80mm*宽27mm±2mm的位置上表面向下倾斜45°呈斜坡状。 3、桌斗：外径规格长565mm*宽380mm*高135mm±2mm，内径规格495mm*345mm*130mm±2mm，材质采用环保PP塑料一次性注塑成型；桌斗左右及后面三侧斗壁均采用多孔镂空设计，桌斗左右两侧斗壁均设有圆形透气孔，后侧斗壁设有圆形透气孔；桌斗底部设有条形排水孔，并设有凸起防滑条纹；桌斗前方靠人体位置为内凹弧形设计，贴合人体，并在内侧设有长440mm宽40mm±2mm的弧形三段式笔槽用以放置文具。 4、桌架：地脚管采用30mm*60mm*1.2mm椭圆钢管，立柱采用42mm*75mm*1.2mm蛋形管，升降管采用32mm*65mm*1.2mm蛋形管，立柱和升降管均带有≥四条加强筋，增加强度；立柱连接横档采用20mm*50mm*1.0mm椭圆钢管。立柱与地脚管采用插入式焊接，并在地脚管反面切割两个孔与立柱焊接。 5、桌面桌斗支撑结构：支撑结构位于桌斗两侧，支撑架采用≥1.5mm厚冷轧钢板一次冲压成型； 6、脚套：尺寸100*65*40mm±2mm,采用PP塑料一体注塑成型脚套；并用1支螺丝锁付，后端脚套左右配1个水平调节螺丝。功能：脚套底部有防滑防刮设计。 7、课桌升降结构：采用升降结构调节高度，桌面离地高度调节范围：640至790mm，偏离±5mm。 二、课椅主要技术参数要求： 1、坐板整体规格宽415mm*深450mm*厚108mm±2mm，坐面深430mm±2mm；坐板整体呈内凹形，前端适当凸起后端内凹；坐板带有几十根条形散热孔，呈Y型分布；坐板后方带有一个后盖；坐板及后盖采用环保PP塑料一次性注塑一体成型（坐板及后盖不得采用分体结构以及无螺丝连接）； 2、靠背板：①靠背板规格宽435mm*高490mm*厚160mm±2mm，材质采用环保PP塑料一次性注塑成型；靠背板整体呈曲线形，贴合人体背部，两侧向内弯曲包裹住腰部；靠背板带有几十个椭圆形散热孔，呈Y型分布。 ②靠背上端设有一个头枕，头枕规格宽280mm*高150mm*厚20mm±2mm，材质采用环保PP塑料一次性注塑成型；头枕采用塑料卡件安装在靠背板滑动槽上，可上下滑动调节，可滑动距离为80mm；学习状态时头枕位于靠背顶端，学生坐下时可以拖住背部；在午睡状态下可将头枕向上滑动至最高位置，学生午睡时能拖住头部和颈部，头枕中间为内凹形；头枕后上方设有后盖，后盖规格为宽255mm*高90mm±2mm；头枕滑动至最高位置含靠背板总高度为565mm。 ③靠背左右两边支架采用整根直径25mm*≥1.5mm厚圆管一次性弯曲成型，靠背后方安装全覆盖式后盖包覆住两边靠背支架上端及头枕滑动槽，采用螺栓锁附；后盖规格宽310mm*高310mm*厚45mm±2mm，材质采用环保PP塑料一次性注塑成型。 3、椅架：地脚管采用30mm*60mm*1.2mm椭圆钢管，立柱采用42mm*75mm*1.2mm蛋形管，升降管采用32mm*65mm*1.2mm蛋形管，立柱和升降管均带有≥四条加强筋，增加强度；立柱连接横档采用20mm*40mm*1.0mm椭圆钢管；坐板下支撑钢管采用25mm*50mm*≥1.2mm厚椭圆钢管，支撑钢管连接拉杆采用直径22mm*≥1.0mm厚圆管。立柱与地脚管采用插入式焊接，并在地脚管反面切割两个孔与立柱焊接。 4、脚套：尺寸100mm*65mm*40mm±2mm,采用PP塑料一体注塑成型脚套；并用1支螺丝锁付，椅子后端脚垫左右配1个水平调节螺丝。功能：脚套底部有防滑防刮设计。 5、课椅升降结构：采用升降结构调节高度，坐板离地高度调节范围：380m至460mm，偏离±5mm。 6、桌椅架生产工艺：钢材焊接方式须为二氧化碳保护焊接,各钢制件经酸洗、磷化、陶化等除油除锈工序后，采用环保塑粉静电喷涂及高温固化处理，防锈，耐磨，防腐蚀。 三、课桌椅部件性能要求： 1、所使用的“涂层钢架”性能需至少包含： 1.1、外观性能要求（金属件）：（单项评价结果须为“合格”） ①喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；②喷涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； 1.2、理化性能要求（金属喷漆（塑）涂层：（单项评价结果须为“合格”） ①硬度：≥H；②冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；③附着力：应不低于2级； 1.3、中性盐雾：≥168小时中性盐雾试验（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级）； 1.4、品质属性：产品有害物质（家具涂层可迁元素）需包含镉、铅、铬、汞、锑、钡、硒、砷八种可迁移金属元素，且单项评价结果须为“合格”； 1.5、抗霉菌性能：检测结果为0级； 2、所使用的“螺丝配件”性能需至少包含： 2.1、外观性能要求（金属件）：（单项评价结果须为“合格”） ①电镀层应无剥落、返锈、毛刺； ②电镀层应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕； 2.2、中性盐雾：≥168小时中性盐雾试验（镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级）； 2.3、品质属性：产品有害物质（家具涂层可迁元素）需包含镉、铅、铬、汞、锑、钡、硒、砷八种可迁移金属元素，且单项评价结果须为“合格”。 3、所使用的“塑料部件”性能需至少包含： 3.1、邻苯二甲酸酯:（单项评价结果须为“合格”）（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%； 3.2、重金属：（单项评价结果须为“合格”） （1）可溶性铅≤90（mg/kg）； （2）可溶性镉≤75（mg/kg）； （3）可溶性铬≤60（mg/kg）； （4）可溶性汞≤60（mg/kg）； 3.3、抗菌性能要求（其它材料覆面的家具）：（单项评价结果须为“合格”）当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抑菌效果； 3.4、塑料防霉剂的防霉效果：检测结果为0级。 4、所使用的“不锈钢部件”性能需至少包含： 4.1、外观性能要求（金属件）：（单项评价结果须为“合格”） ①、喷涂层涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象； ②、喷涂层涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； 4.2、理化性能要求（金属喷漆（塑）涂层：（单项评价结果须为“合格”） ①、硬度：≥H； ②、冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹； ③、附着力：应不低于2级； 4.3、铜加速乙酸盐雾试验（CASS）：①、连续喷雾≥168h；②、镀（涂）层对基体的保护等级≥10级；③、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级； 4.4、品质属性：产品有害物质（家具涂层可迁元素）需包含镉、铅、铬、汞、锑、钡、硒、砷八种可迁移金属元素，检测结果均要求：未检出，且单项评价结果须为“合格”。 | 长620*420*（桌面离地高度调节范围：640至790mm,偏离±5mm） |  | 900 | 套 |

注：

1.采购清单中所描述产品的规格尺寸，没有幅度要求的，允许正负偏离3%以内。