
自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2026-ZYXJ0098  交换机采购项目进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

一、项目内容
	序号
	产品名称
	主要技术参数
	数量
	单价限价（元）
	小计（元）

	1-1
	接入交换机
	1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps，(官网存在A/B值，以官网所列最小值为准)；

2、千兆电口≥48个，万兆SFP+光口≥4个（满配光模块），12GE接口≥2个；

3、为满足国产化自主可控、安全可信的建设要求，交换机关键芯片（CPU芯片、转发芯片）采用国产设备厂商自研芯片，须提供具有CMA或CNAS标志的第三方测试报告证明；

4、为满足网络的二层功能，支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN。

5、支持 CPU 保护功能，支持 IEEE 802.1X 认证，支持单端口最大用户数限制；

6、支持静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3，路由策略。

7、支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；

8、支持切片，支持同一个共享的网络基础设施上提供多个逻辑网络（切片），每个网络切片都可以灵活定义自己的逻辑拓扑，SLA需求、可靠性和安全等级，以满足不同业务、行业或用户的差异化需求，须提供具有CMA或CNAS标志的第三方测试报告证明。

9、为便捷接入交换机配置变更及快速复位，支持复位按钮，长按可恢复出厂配置，短按可支持复位设备，须提供具有CMA或CNAS标志的第三方测试报告证明；

10、五年原厂维保服务，原厂售后服务承诺函;
11、配置48条3米六类网络跳线、4条5米万兆光纤跳线；

12、指定时间内完成供货及入网服务，包含现场调研、网络规划和配置实施。施工过程中，辅材包含在项目报价中。

	33
	9500
	313500

	1-2
	汇聚交换机
	1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，(官网存在A/B值，以官网所列最小值为准)；

2、支持10G接口≥48个，40GE接口≥6个。支持可插拔、冗余电源。

3、为满足交换机使用，支持MAC地址表容量≥65000，ARP表容量≥65000，IPv4路由规格≥65000，IPv6路由规格≥32000。

4、为了提高设备可靠性，支持可插拔风扇框，风扇框≥4；

5、为了提高设备散热性能，散热方式为前进风，后出风。

6、支持静态路由、RIP 、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6；

7、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关；支持控制器基于WEB界面进行VxLAN Fabric配置并下发给交换机；

8、支持切片，在一张物理网络上切分出多张包含特定网络功能，由定制网络拓扑和网络资源组成的虚拟网络，提供具备CMA或CNAS标识的第三方机构检测报告证明。

9、为满足国产化自主可控、安全可信的建设要求，交换机关键芯片（CPU芯片、转发芯片）采用国产设备厂商自研芯片，须提供具有CMA或CNAS标志的第三方测试报告证明；

10、支持安全启动，数字签名；

11、本次配置：电源≥2个，风扇≥4个，万兆单模光模块≥24个，40G堆叠线缆≥1条;

12、五年原厂维保服务，原厂售后服务承诺函;
13、配置24条5米万兆光纤跳线；

14、指定时间内完成供货及入网服务，包含现场调研、网络规划和配置实施。施工过程中，辅材包含在项目报价中。
	4
	40000
	160000

	
	　
	合计
	473500


1、质量要求：供方提供的产品必须为全新原厂原装产品，应符合国家及行业相关标准。

2、交货时间：2026年5月17号前送达客户指定收货地址并完成安装调试和入网服务。
3、售后服务要求：

提供所有设备的上架、安装调试及入网服务（含网络规划、配置实施及产生的辅材费用）;硬件5年原厂保，在质量保证期内设备出现非人为因素的故障，应协调原厂免费更换新的部件。供货时需要提供针对此项目的原厂售后服务承诺函。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出473500元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并安装调试完成后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、最终用户签收报告、原厂售后服务承诺函后的30个日历日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

*1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

*2、营业执照副本（三证合一）复印件

*3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

*4、提供对应产品具备CMA或CNAS标识的第三方机构检测报告证明。
二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年5月8日17:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年5月8日17:00。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。
（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年5月7日

报价单（参考）
报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	报价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价：大写：                            小写：               


报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                投标代表：            电话：         邮箱：

                                                               报价人盖章
6

