自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2026-ZYXJ061001D森林消防救援装备项目进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

| 产品名称 | 功能参数 | 数量 | 单位限价（元） | 小计限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林消防救援装备一批 | 具体详见附件2：森林消防救援装备一批产品清单报价 | 1 | 具体详见附件2：森林消防救援装备一批产品清单报价 | ￥169490.00 |
| 合计 |  |  | ￥169490.00 |  |

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：供方提供的产品必须为原厂原装产品，并符合国家及行业相关标准，产品来源正当合法，均为新品正品行货，不会涉及到水货、假货、旧货，不存在虚假宣传、不会侵犯第三方合法权益，报价产品必须符合以上规格及技术参数要求。

2、交货时间：下单后10天内供货并安装完成。

3、交货地点：厦门市

4、售后服务要求：按照厂家相关标准售后服务条款为准。

5、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出 169490.00  元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、印制费、安装费、增值税专用发票、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

合同签订后根据供方开具的100%的一般纳税人增值税发票及验收合格后30个日历日内向供货方付清97%货款，剩余3%货款作为合同履约保证金，于质保期（壹年）到期之日起30天内无息支付完成。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见详见附件1；

2、森林消防救援装备一批产品清单报价（须加盖单位公章），格式详见附件2；

3、营业执照（三证合一）复印件（须加盖单位公章）；

4、售后服务承诺书：（须加盖单位公章）；

二、报价须知

（一）报价方式：密封报价；一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效，本项目密封报价以书面密封报价形式。

1、书面密封报价。即报价人应当在报价截止时间前向我司送达书面密封的报价文件

2、供应商报价须将报价单密封并加盖公章，外封皮注明“**公司，**项目报价表”

3、采购报价单必须在2026年6月15日（周一）16：00点（报价截止时间）之前邮寄或直接送达厦门万翔网络商务有限公司；报价开启时间为2026年6月15日（周一）16：00点。报价供应商无需到场。

文件接收地址：厦门市湖里区高崎机场北路476号万翔网商5楼（邮编：361006）；

接收人郭嘉卉及其联系电话：0592-5769091

传真：0592-2235459

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的；

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求并符合实际使用需求结合最终报价原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为叁个月。

（五）主要合同条款（甲方：厦门万翔网络商务有限公司，乙方：成交供应商）

1、合同金额：实际合同金额以中标单价测算为准，下单后10天内供货并安装完成。

2、质量保证：

1）乙方保证提供全新的、未使用过的、且不存在任何权利瑕疵或质量瑕疵的原厂正品，否则，甲方有权向乙方追究违约责任。

2）若合同产品不能正常使用，或未能稳定实现本合同、合同附件及该系统说明书所称的任何功能、标准，或未达到国家有关质量、技术标准和厂家出厂标准（国家标准和厂家标准不一致的，以较高者为准）应视为有质量瑕疵。

3）乙方保证提供的产品不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。

4）乙方提供的产品必须达到或高于采购要求及报价承诺（以乙方报价时提供的样品作为检验标准）。

5）乙方提供的产品，需符合国家相关技术标准，并提供质量监督检验中心合格检验报告。

6）乙方提供的森林消防救援装备，需严格按照甲方的定制要求（详见附件2《森林消防救援装备一批产品清单报价》）生产，在生产前需由甲方确认后方可投入生产。

7）按厂家标准服务，质保期自验收合格之日起计算。

4、货款结算：合同签订后根据供方开具的100%的一般纳税人增值税发票及验收合格后30个日历日内向供货方付清97%货款，剩余3%货款作为合同履约保证金，于质保期（壹年）到期之日起30天内无息支付完成。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年6月10日

附件2：森林消防救援装备一批产品清单报价

| 序号 | 产品名称 | 型号及参数 | 单位 | 数量 | 限价（元） | 小计（元） | 报价（元） | 小计（元） | 图片 | 品牌/型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扑火服（薄） | 1、颜色：桔红色，色号：16-1462TPX（国际潘通色卡），色差△E＜3.5； 2、面料材质：采用永久阻燃芳纶纤维防撕裂方格布料，具有防静电、防水、永久阻燃性能； 3、森林防火服面料洗涤50次后阻燃性能、断裂强力、撕破强力、热稳定性：续燃时间＜0.1s，阴燃时间＜0.1s；损毁长度：经向＜35mm，纬向＜40mm；无熔融、无滴落现象；织物重量≤202g/m2；热洗涤50次后热防护系数TPP（kw.s/m2）＞530；断裂强度：径向≥1500N、纬向≥1000N；撕破强度：径向≥168N、纬向≥118N；洗涤后长度热稳定性≤1.6%、洗涤后宽度热稳定性≤1.4%； 4、PH值：6.8-7.5； 5、甲醛含量：0； 6、耐光色牢度≥4级，耐洗色牢度（变色/沾色）≥4级，耐水色牢度（变色/沾色）≥4级，耐干摩擦色牢度（经向/纬向）≥4级，耐湿摩擦色牢度（经向/纬向）≥4级，耐汗渍色牢度（变色/沾色）≥4级； 7、缝纫线：采用阻燃单线强度≥10N阻燃纤维线，缝纫线在（260℃±5）℃环境中，经过5min热稳定实验后，无熔融和烧焦现象； 8、扣采用阻燃扣，拉链采用芳纶基布金属阻燃拉链，全套阻燃拉链不小于5号，前门使用阻燃拉链闭合，配合魔术贴和金属四合扣，拉链部位有内挡风，顶部采用内挡风外翻，保护皮肤不接触金属； 9、袖口、脚口、领子收口，明衣袋有袋盖，袋盖长度大于袋口长度2cm，上衣长度盖住裤子上端20cm以上，没有明省、活褶向上倒； 10、森林防火服成品裤后裆接缝强力≥820N，肩缝强力≥810N，单衣接缝断裂强力≥390N； 11、整体款式满足GB/33536-2017标准要求； 12、衣服后背印反光字“中国森林消防”，缝制阻燃魔术贴备用； 13、全套外挂标牌： a、左手臂处有魔术贴； b、右前胸有悬挂袢； c、左前胸有悬挂袢及自由固定收紧式魔术贴； 14、全套收紧： a、领口紧（采用魔术贴收紧），衣领可立，拉链到领口； b、袖口紧（采用金属四合扣收紧），袖口处有袖叉； c、腰部紧（采用优质松紧，适合腰围不同人穿着）； d、衣服下摆收紧（采用优质松紧收紧贴合人体）； e、裤口收紧（采用魔术贴收紧）。 15、补强处理：肩部、膝部、肘部、小臂部采用双层加厚处理，并且肩部增加棉缓冲；大腿面部采用双层面料加固缝制，立体设计；臀部采用双层加厚处理，提高耐磨性；小臂至肘部采用一块布料双层加厚处理； 16、全套成衣至少具备8个包，裤采用外挂风琴包设计，上衣下兜采用立体包设计，全部兜盖采用切角兜盖，胸兜上方有魔术贴备用； 项参数需提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件或扫描件。 | 套 | 25 | 1100.00 | 27500.00 |  |  |  | GREENMAN/LYF-06A |
| 2 | 扑火鞋 | 1、规格：符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求.主体颜色为黑色，靴身高度≥18CM，单只整体重量（以41码为准）≤1.6KG。 2、材料：鞋面采用防水阻燃头层牛皮和防水阻燃帆布制成、靴底为一次成型的黑色与橘红色双色绝缘橡胶大底，靴中底防刺穿层采用高强度纤维材质，靴帮抗刺穿性能≥140N、靴底抗刺穿性能≥2000N。 3、整体结构：高腰系带结构，靴子整体由外底、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的中底和保护靴头等部分组成。靴头保护包头深度从靴尖量起不小于50 mm（41码为准）；靴身上口第一个鞋眼处配有草席纹黄牛皮。靴鼻处应能限制杂物进入靴内；靴内怀设有拉链；靴帮内脚踝处设有护踝片，靴身内怀配有两颗单向防水透气眼。靴舌上端配有用于隐藏多余鞋带的饰片袋；靴筒后部设带反光标志带的提手。 4、靴子性能：靴面前端的鞋帮内设有玻璃纤维非金属防护内包头，静压力试验、冲击试验后的靴头间隙（mm)≥20MM。 5、靴帮抗热辐射渗透性能：≤5℃。电绝缘性能：击穿电压5000V，泄露电流＜0.1mA. 提供具有CMA 标识的检测报告。 | 双 | 25 | 442.00 | 11050.00 |  |  |  | 国产优质 |
| 3 | 防火手套 | 1、符合XF 7-2004《消防手套》标准规定，手套符合阻燃和人体工效的要求，手套级别为二类； 2、手套总长度≥40cm以上，手套背部有两处牛皮魔术贴调整松紧； 3、手掌采用阻燃、耐磨牛二层皮加强设计，使用更加灵巧； 4、手套背面两处阻燃5*2cm反光条设计，每条长度不小于15cm； 5、手套采用四层设计，阻燃、防水、隔热、舒适，阻燃层使用橘红色阻燃芳纶格布料，防水层使用防水袋，隔热层使用隔热棉，舒适层采用舒适里布。 | 双 | 25 | 243.00 | 6075.00 |  |  |  | 东盾安/ DD-SFST-01 |
| 4 | 扑火头盔 | 1、组成：盔壳和盔壳辅件，辅件包括帽徽、导轨、下颏带、悬挂系统、EPS和内衬； 2、材质：外壳采用碳纤维为主的材料，中层采用高密度EPS+EPP 缓冲层，内衬采用三明治材料； 3、重量：750±50g； 4、理化性能执行标准：GB/T 2812-2006； 5、功能特征：轻便、抗冲击、耐穿刺、电绝缘、防变形、耐阻燃、耐低温，可配护目镜和照明。 | 个 | 25 | 475.00 | 11875.00 |  |  |  | 东盾安/ DD-XFK-15B |
| 5 | 扑火小帽 | 1、符合GB/T33536-2017《防火服装 森林防火服》标准，采用橘红色永久性阻燃原液芳纶格子面料缝制而成，具有阻燃、隔热、帽后侧可调节帽围大小； 2、阻燃性能：续燃时间（S）经向≤0 ，纬向≤0 ，阴燃时间（S）经向≤0，纬向≤0，损毁长度（mm）经向≤45 ，纬向≤48，无熔融、滴落； 3、整体热防护性能系数TPP≥290KW.s/㎡。 | 顶 | 25 | 83.00 | 2075.00 |  |  |  | 东盾安 /DD-XFM-01 |
| 6 | 扑火头套 | 1、符合XF 869-2010的要求； 2、阻燃性能：续燃时间：经纬向均为0，损毁长度经向≤41mm，纬向≤40mm，无滴落熔融现象； 3、热稳定性能：尺寸变化率：纵向≤2%，横向≤6%，无滴落熔融现象； 4、水洗尺寸变化率：纵向≤-4.9%，横向≤-1.1%； 5、甲醛含量：0； 6、单位面积质量：≥225g/m²； 7、质量≤136g,针距密度≥13针/cm,面部开口尺寸稳定性≤2%，接缝强力≥1465N,抗起球性能4级。 | 个 | 25 | 283.00 | 7075.00 |  |  |  | 东盾安/ RMT-MA |
| 7 | 强光手电 | 1、颜色：黑色； 2、重量：≤118g； 3、材质：铝合金; 4、灯珠：P50（圆形灯珠）; 5、电压：3.7-4.2V; 6、流明：≥2000lm; 7、射距：200-500m; 8、供电：18650锂电池*1; 9、功能：电量显示、大功率强光手电、USB直充、拆卸电池; 10、档位：强光--中光--弱光、长按开关开启SOS闪光任意档位停留三秒按下关闭。 | 个 | 25 | 106.00 | 2650.00 |  |  |  | 东盾安/ TKD2100 |
| 8 | 强制双冷背负式消防泵 | 1、整机采用不锈钢全封闭框架结构，碳纤维控制面板和底部护板，水泵可立可卧，可背负或手提； 2、配套动力：二冲程强制风冷和强制水冷双冷汽油发动机，功率≥13hp，在强制水冷失效的情况下，强制风冷可保证设备正常运行；（注：验收时抽样进行无水风冷测试，测试时长不小于 30 分钟）； 3、发动机冷却：强制风冷系统配有专用散热风扇隐藏在导风罩内，形成强制冷却风源；强制水冷系统配有快插式、复合材料的专用冷却水管，易于检修、耐高压、抗震； 4、使用FB级别机油可正常运转8小时以上； 5、消音器：铝合金消音器； 6、启动方式：一键电启动和防水手拉绳启动，启动电池单元采用轻便型锂电池，可反复充电，电池标示容量≥37000mWh。具备LED照明、USB接口，充电功能、12V汽车应急启动等功能； 7、启动电源插头：采用圆形航空插头，有防护胶帽，耐高低温、防震防抖、防水、防尘； 8、水泵类型：四级离心泵，具有反转保护结构和防堵转功能； 9、最大压力：≥3.1MPa； 10、最大吸水深度：≥7m； 11、引水方式：自动引水泵引水，遇水自动感应启动； 12、引水时间（自动引水泵、3米吸深）≤7s，一次充满电引水次数≥100次，自动引水泵含止回阀总重≤1.5kg，可以在不排引水管内存水的情况下实现二次引水，具有低电量自我保护装置，有效防止电池过度放电造成不可逆的损坏； 13、最大流量：≥445L/min； 14、工况：当压力为1.0MPa时，流量≥195L/min；当压力为1.5MPa时，流量≥120L/min；当压力为1.8MPa时，流量≥100L/min； 15、最大射程：≥36m； 16、冷启动时间：≤4s； 17、整机重量：≤14kg； 18、进水口直径：50mm； 19、出水口直径：40mm； 20、燃油箱容积：12L，卧式油箱，油箱带独立加油口，可以不停机加油； 21、双引水方式，标配1个手动引水泵手动引水和1个自动引水底阀自动引水； 22、附件包一套：附件背包一个；1.5"内螺纹快速接头一个；单向阀一个；三通球阀一个；双头直流喷枪一个；直流/水雾喷枪一个；月牙扳手二个；止水钳二个；修补环二个；进水过滤止回阀一个；3米引水管一根； 23、标配FD级别二冲程润滑油5瓶，1L/瓶，润滑油参数要求： 23.1、金属添加剂含量：钼≥290mg/kg，钙≥600mg/kg； 23.2、40℃运动粘度：≥45mm²/s，≤50mm²/s；100℃运动粘度：≥7.7mm²/s，≤8.5mm²/s；粘度指数：≥135；酸值：≤0.6mgKOH/g；碱值：≥1.7mgKOH/g，≤2.2mgKOH/g； 23.3、开口闪点：≥110℃，≤125℃；倾点：≤﹣45℃。 提供具有消防泵和润滑油检测资质的第三方检测机构出具的有CMA标识的检测报告扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台查询的检测机构检测能力查询信息截图。 | 台 | 3 | 33000 | 99000.00 |  |  |  | 安格斯/WP12 |
| 9 | 模拟灭火弹 | 训练用灭火弹，材质：优质橡胶，规格9cm×7.5cm×16cm。 | 个 | 30 | 73.00 | 2190.00 |  |  |  | 君品城 /JPC-169 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 169490.00 |  |  |  |  |

附件1

报价单（参考）

报价人名称：                                     项目编号∶ XM2026-ZYXJ061001D                货币单位：元

| 序号 | 货物名称规格 | 功能参数 | 报价 | 承诺完成送货安装时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林消防救援装备一批 | 一批 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人盖章：

报价人联系方式：

报价日期:

报价有效期：三个月