样品清单及样品示意图

*投标人在递交投标文件时应提供以下样品，提供的样品不符合采购内容要求的结构、外观造型或提供样品不齐全的（不接受 3D 打印小样），按无效投标处理。（以下样品不接受 3D 打印小样，尺寸偏差均不超过±2mm除有明确尺寸偏离值外）

| 序号 | 样品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐桌（桌面、桌脚、拉杆小样） | - 1、≥300mm*300mm*25mm餐桌桌面一块； - 2、桌脚56mm（±2mm）*56mm（±2mm）厚度1.2mm长度≥500mm喷涂钢管小样1根（含脚套）； - 3、拉杆55mm（±2mm）*25mm（±2mm）厚度1.2mm长度≥500mm喷涂钢管小样1根 | 1套 |
| 2 | 餐凳（凳面） | - 1、直径302mm（±2mm）*厚度 30mm（±2mm）凳面一块，座板底部带数个椭圆形加强筋内凹孔； 座板与托盘连接孔孔距140mm（±2mm）； | 1块 |
| 3 | 礼堂椅成品 | - 中心距：570mm； 座内宽：500mm；座深：460mm；座高：440mm；扶手高：620mm；扶手宽：70mm；全高：990mm；全深（展开座包背板端到座包边缘）：720mm；误差：±5-10mm - 背海绵： 采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达45 -60 kg/m3； - 2、背内板：采用优质多层板经模具成型，具有曲线，符合人体学原理； 3、背外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm（±2mm），表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形，油漆颜色可选择；背板上部装饰板。 4、座海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达50-60 kg/m3； 5、座框架：采用（≥1.5mm厚）优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，摒弃了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用。 6、座外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm（±2mm），表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音，油漆颜色可选择。 7、布料：采用优质耐磨棉麻面料，软硬适中，手感舒适，长时间使用无断裂、不起球、不褪色。可根据客户要求进行3M(防潮、防尘、防污)处理，可做阻燃处理。 8、扶手脚架：底脚板采用优质冷轧钢板≥2.0mm，经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤锔塑化。 9、侧框：采用优质夹板+木方钉制而成，内置牢固五金支架，美观、耐用。采用优质多层板经加工外贴木皮组合成不规则流线感四方形，紧固于框架上，外涂优质环保聚脂漆，显美观大方。 10、回复机构：采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。 11、写字板：后置大弯刀写字板：采用铝合金封边，写字板折叠收纳方便，美观大方。 | 1张 |