| 包1-样品要求清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 图片/结构尺寸图纸 | 规格 | 制作要求 | 样品 数量 |
| 1 | 礼堂椅-座椅中心轴 |  | 如图 允许有±5mm的偏差 | 中心轴套采用耐磨材料POM内孔直径30mm，经模具注塑一体成型。中心轴采用优质GB-A380铝合金支撑结构，经模具压铸一体成型，最大直径46mm，限位设计60度。(参考相关部件结构图，不得采用3D打印或NC加工配件；尺寸允许误差±5mm) | 1个 |
| 2 | 礼堂椅-座包 |  | 如图 允许有±5mm的偏差 | 座包回位机构：外部采用优质GB-PA—GF20经模具注塑一体x型，成座包结构采用国际先进技术，铝塑结合安全限位防夹设计，具有较强的耐久性、安全性和稳定性。中心轴采用偏心设计，承载力可达300KG以上。 | 1个 |
| 3 | 活动椅 |  | 555W*530D*857H 坐高：450H | 投标人需按照招标文件技术参数要求提供材质尺寸、结构、外观造型与图片一致的实物样品，尺寸允许误差±10mm | 1张 |
| 4 | 午休办公椅 |  | 620W*750D*1170-1270H 坐高：430-530；座宽：500；座深：480 | 投标人需按照招标文件技术参数要求提供材质尺寸、结构、外观造型与图片一致的实物样品，尺寸允许误差±10mm | 1张 |
| 5 | 会议椅 |  | W605×D540×H800mm，坐高：450mm，扶手高度635mm，座深415mm，座宽450mm | 投标人需按照招标文件技术参数要求提供材质尺寸、结构、外观造型与图片一致的实物样品，尺寸允许误差±10mm | 1张 |