*1、样品要求清单：

| 序号 | 样品名称 | 数量 | 详细参数 | 样品示意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边立柱床档头 | 1个 | 采用整体式，规格为长804(±3)mm×400（±3）mm×21(±2)mm（含注塑厚）。基材采用E0级18mm厚三聚氰胺饰面板中纤板，四周整体一次成型PP塑料注塑嵌边，四周无接缝。 |  |
| 2 | 边立柱上盖塑料小样 | 1个 | 采用PP塑料。规格为83.4（±1）mm×43.4（±1）mm×65（±1）mm。 |  |
| 3 | 未喷漆边立柱档头下部拉换小样 | 1个 | 采用规格为55（±3）mm×45（±3）mm管材，厚度1.0（±0.1）mm带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管。管材截面由6-8个面组成，管材设计安装床铺板的直角台阶，台阶深度为20（±3）mm，高度为20（±3）mm； |  |
| 4 | 防滑板小样 | 1个 | PP塑料材质； 规格为宽400（±3）mm×深65（±3）mm×高27（±2）mm，踩面正前方设计防滑凸点及带荧光的塑料颗粒。 |  |
| 5 | 木塑衣柜门板小样 | 1个 | ①木塑衣柜门板采用15mm厚度的环保E0级三聚氰胺饰面板制作，中纤板基材，②木塑衣柜门板采用一次模压注塑成型，四周边部一次注塑成型且无接缝，自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在门板正面的边角部，门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔。 ③木塑衣柜门板规格：680（±5）×397（±5）×17（±2）mm（含注塑厚）；带内凹成型明锁空间位置，对穿一次注塑成型锁孔设计。注塑成型杯孔尺寸长边90（±2）mm、短边60（±2）mm、宽44（±2）mm，杯孔直径35（±2）mm。注塑内凹成型明锁空间位置长边长175（±3）mm、短边长95（±3）mm、宽46（±3）mm。 |  |
| 6 | 学习桌桌面小样 | 1片 | ①桌面板采用25mm厚度的环保E0级三聚氰胺饰面中纤板制作。 ②桌面板四周边部整体注塑成型且无接缝，双面小鸭嘴边造型。桌面板规格：1920（±3）×600（±3）×27（±2）mm（含注塑厚）。 |  |
| 7 | 学习桌屉面板样品小样 | 1片 | 采用15mm厚度的环保E0级三聚氰胺饰面中纤板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，采用一次注塑成型技术，屉面板带内凹成型明锁空间位置，锁具不外露，低于门板表面，对穿一次注塑成型锁孔设计。规格：147（±3）mm×597（±3）mm×17（±2）mm（含注塑厚），注塑明锁空间位置尺寸高93（±3）mm宽60（±3）mm，锁孔大小21（±3）mm×9（±3）。 |  |
| 8 | 上下门木塑衣柜上门板小样 | 1片 | ①门板采用15mm厚度的环保E0级三聚氰胺饰面板制作，中纤板基材； ②下门板四周边部一次压膜注塑成型且无接缝，自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在门板正面的边角部，门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔。带内凹成型明锁空间位置，对穿一次注塑成型锁孔设计。门板规格：597（±3）mm×397（±3）mm×17（±2）mm（含注塑厚），注塑拉手尺寸长边100（±2）mm、短边80（±2）mm、宽26（±2）mm，注塑成型杯孔尺寸长边90（±2）mm、短边60（±2）mm、宽44（±2）mm，杯孔直径35（±2）mm。注塑内凹成型明锁空间位置长边长175（±3）mm、短边长95（±3）mm、宽46（±3）mm。 |  |
| 9 | 上下门木塑衣柜下门板小样 | 1片 | ①木塑衣柜门板采用15mm厚度的环保E0级三聚氰胺饰面板制作，中纤板基材； ②下门板四周边部一次压膜注塑成型且无接缝，自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在门板正面的边角部，门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔。带内凹成型明锁空间位置，对穿一次注塑成型锁孔设计。门板规格：1197（±3）mm×397（±3）mm×17（±2）mm（含注塑厚），注塑拉手尺寸长边100（±2）mm、短边80（±2）mm、宽26（±2）mm，注塑成型杯孔尺寸长边90（±2）mm、短边60（±2）mm、宽44（±2）mm，杯孔直径35（±2）mm。注塑内凹成型明锁空间位置长边长175（±3）mm、短边长95（±3）mm、宽46（±3）mm。 |  |
| 10 | 公寓椅 | 1张 | 规格：550×500×815mm（允许尺寸公差±10.0mm） 1、分体椅面板：规格450mm（±10mm）×465mm（±10mm）×275mm（±10mm）,座面前端弯曲设计，能有效矫正学生坐姿，分散大腿内侧压力，防止久坐带来的不适。材料采用一级PP塑料一体注塑而成，外型美观大方且耐冲击，耐抗压，耐磨，四周及底部完全无毛边，倒圆角，不刮手。 2、分体椅背板：规格445mm（±10mm）×280mm（±10mm）×85mm（±5mm）,靠背面依据人体的需求设计中间内陷，两侧包覆，下端为凹形设计，包裹性更强，使得人体在乘坐时会更加舒适，减少肌肉疼痛。材料采用一级PP塑料一体注塑而成，外型美观大方且耐冲击，耐抗压，耐磨，四周及底部完全无毛边，倒圆角，不刮手。 3、万向椅脚：规格Φ25mm（±2mm）,内设旋转球体连接一体，卡装在Φ19mm（±2mm）的椅角管上，球体任意旋转的特性，实现椅脚管无论在任何方向，都是25mm的圆台平面与地面接触，增加了椅架与地面接触的稳定性，材料为优质工程塑料，同时起到防潮防腐保护椅角管不被锈蚀的作用。 4、脚架管φ19mm（±2mm）×2.0mm（±0.1mm）圆管。 5、座支撑30（±2mm）×15mm（±2mm）×1.2mm（±0.1mm）矩管。 |  |