| 采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 彩图 | 规格 | 材质说明 | 数量 | 单位 |
| 一、宿舍家具（130间学生宿舍） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 公寓床1（双层床） |  | 2000*950*2180 | 1.公寓床1（双层床）尺寸： ①公寓床1（双层床）整体尺寸2000*950*2180mm±10mm; 2.V型床立柱： ①采用优质钢材，管厚≥1.2mm。 ②截面为V型四周密封管，外立面有2条正面加强筋。整体管材造型为一次性冲压成型。（详见图1.V型床立柱加强筋位置及其截面形状尺寸图） ③截面整体尺寸约为：89×47mm±2mm。（具体尺寸详见图1.V型床立柱加强筋位置及其截面形状尺寸图，偏离范围：±2mm） 位置①：47mm±2mm 位置②：89mm±2mm 位置③：27mm±2mm 位置④：51mm±2mm 位置⑤：27mm±2mm 位置⑥：38mm±2mm 位置⑦：38mm±2mm 位置⑧：38mm±2mm 3.凹型床横梁： ①床横梁采用优质钢材，管厚≥1.2mm。 ②截面为凹型四周密封管，外立面压铸三条加强槽。整体管材造型为一次性冲压成型。（详见图2.凹型床横梁加强槽位置及其截面形状尺寸图） ③截面整体尺寸约为81×26mm±2mm。（具体尺寸详见图2.凹型床横梁加强槽位置及其截面形状尺寸图，偏离范围：±2mm） 位置①:23mm±2mm 位置②:27mm±2mm 位置③:30mm±2mm 位置④:26mm±2mm 位置⑤:81mm±2mm 4.床立柱与床横梁连接方式： ①床立柱与床长横梁采用隐藏卡扣式连接（卡扣位于床内侧），在床立柱上一次性冲压3个卡槽； ②床长横梁和床立柱安装连接后，连接处表面与床立柱表面两表面的高度差需＜2mm。没有突起，几乎平滑过渡。 5.床长横梁与内横梁连接方式： 床两长横梁之间采用5根规格约25×25×1.0mm方管作为内横梁，内横梁两头焊接钩件与长梁“凹”槽之间采用卡钩式连接。 6.脚垫： 采用环保PP塑料一级新料一体射出成型 | 260 | 张 |
| 2 | 公寓床2（单层床） |  | 2100*950*2180 | 1.公寓床1（双层床）尺寸： ①公寓床1（双层床）整体尺寸2000*950*2180mm±10mm; 2.V型床立柱： ①采用优质钢材，管厚≥1.2mm。 ②截面为V型四周密封管，外立面有2条正面加强筋。整体管材造型为一次性冲压成型。（详见图1.V型床立柱加强筋位置及其截面形状尺寸图） ③截面整体尺寸约为：89×47mm±2mm。（具体尺寸详见图1.V型床立柱加强筋位置及其截面形状尺寸图，偏离范围：±2mm） 位置①：47mm±2mm 位置②：89mm±2mm 位置③：27mm±2mm 位置④：51mm±2mm 位置⑤：27mm±2mm 位置⑥：38mm±2mm 位置⑦：38mm±2mm 位置⑧：38mm±2mm 3.凹型床横梁： ①床横梁采用优质钢材，管厚≥1.2mm。 ②截面为凹型四周密封管，外立面压铸三条加强槽。整体管材造型为一次性冲压成型。（详见图2.凹型床横梁加强槽位置及其截面形状尺寸图） ③截面整体尺寸约为81×26mm±2mm。（具体尺寸详见图2.凹型床横梁加强槽位置及其截面形状尺寸图，偏离范围：±2mm） 位置①:23mm±2mm 位置②:27mm±2mm 位置③:30mm±2mm 位置④:26mm±2mm 位置⑤:81mm±2mm 4.床立柱与床横梁连接方式： ①床立柱与床长横梁采用隐藏卡扣式连接（卡扣位于床内侧），在床立柱上一次性冲压3个卡槽； ②床长横梁和床立柱安装连接后，连接处表面与床立柱表面两表面的高度差需＜2mm。没有突起，几乎平滑过渡。 5.床长横梁与内横梁连接方式： 床两长横梁之间采用5根规格约25×25×1.0mm方管作为内横梁，内横梁两头焊接钩件与长梁“凹”槽之间采用卡钩式连接。 6.脚垫： 采用环保PP塑料一级新料一体射出成型 | 260 | 张 |
| 3 | 杉木床板 |  | 1940*890*16 | 床板使用杉木板拼接而成，经干燥、防腐、防蛀、抛光处理，板底加固杉木条为支撑点，制作牢固可靠，双面平整，与铁床匹配。 | 780 | 张 |
| 4 | 学习桌 |  | 640*560*1780 | 1、面材：采用绿色环保三聚氰胺饰面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等，各项技术指标均应达到国家标准； 2、基材：采用E0级多层板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，游离甲醛含量达到国家环保标准，甲醛释放量符合国家相关标准要求； 3、胶水：采用环保型胶黏剂，通过《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4、封边：所有板材均四周封边优质PVC材料，封边厚度为2mm，防止潮湿空气进入。 5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；脚架：采用冷轧钢50*25*1.2mm冷轧钢脚架，喷涂颜色与公寓床一致 6、可三张连成一组，需配置号码牌 | 780 | 张 |
| 5 | 学习椅 |  | 行业标准 | 1.整体尺寸要求：550*550*830mm±10mm,椅脚（脚架+脚垫）高450mm±5mm； 2.坐背要求： ①.材质：全新PP聚丙烯加玻璃纤维。 ②.尺寸： A.厚度45mm(椅身最厚的位置）； B.背宽405mm； C.腰靠厚度3mm（最薄的位置）； D.座板厚度25mm(最厚)7.5mm(最薄)； E.靠背厚度45mm（最厚的位置）。 3.外形及功能设计： A.外形特点：太空卫星设计； B.功能设计： a.背部有人体工学辅助腰托，缓解腰部疲劳； b.背部镂空部分可提供手提功能。 4.脚架要求： ①.材质：采用冷轧钢脚架 5.脚垫要求： ①.采用采用环保PP耐冲击塑料一级新料一体射出成型 | 780 | 张 |
| 6 | 衣柜 |  | 700*550*1800 | 1、面材：采用绿色环保三聚氰胺饰面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等，各项技术指标均应达到国家标准； 2、基材：采用E0级多层板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，游离甲醛含量达到国家环保标准，甲醛释放量符合国家相关标准要求； 3、胶水：采用环保型胶黏剂，通过《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4、封边：所有板材均四周封边优质PVC材料，封边厚度为2mm，防止潮湿空气进入。 5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 260 | 张 |
| 7 | 床梯边柜 |  | 450*950*1400 | 1、床梯边柜柜体材质与功能要求： ①.材质： a.柜体采用25*25*1.2mm冷轧钢方管； b.台阶面采用冷轧钢钢板； c.台阶下采用25*25*1.2mm方管作为支撑使用； ②.功能要求： a.钢板脚踏处设计防滑条，增加上下楼梯摩擦力； b.每节台阶面均延伸至床梯背部，内部作为储物功能使用； ③柜门：采用下翻设计，门板采用E1级三聚氰胺板；配置内扣手及蝴蝶合页。 | 260 | 张 |
| 二、教室家具（16间教室+3间走班教室） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 课桌椅 |  | 课桌：650*450*640-790 课椅：坐垫高度400-480 | 课桌 1.整体尺寸要求：650*450*640-790mm±10mm； 2.桌面要求： ①.材质：采用环保ABS耐冲击塑料一级新料一体射出成型，桌面背面带“ABS”凸起标识（需为桌面一体注塑标识，以挖槽或印刷等后加的无效）。 ②.颜色：柳绿色。 ③.桌面尺寸：650mm×450mm×21mm±5mm。 ④.功能： A.桌面靠胸前端处有一內弧造型设计； B.四周及底部完全不得有毛边，都得倒圆角光滑不刮手； C.表面得需有细蚀纹（咬花），不得有反光现象。 ⑤.组合设计：面板底部有強化承重之设计。锁入双钢管支撑，并与面板底部平齐。 3.书箱与挂钩要求 ①.材质：采用PP塑料一级新料，书箱与书箱一体射出成型。 ②.功能： A.书箱内部前沿设有梯形凹处方便笔，橡皮擦，刀片，枺布，等等小文具储放； B.书箱底部有排水槽缝设计； C.书箱三墙面为弧型设计增加置入容积。 D.书箱左右两侧均带挂钩设计，能挂袜布、书包、背包、中间半圆开口可以挂置饮水瓶。 4.桌脚钢架要求： ①.材质及形状： A.采用符合中国国家标准钢管组合焊接而成。 B.形状：“U”型桌架带旋钮升降功能。 ②.尺寸： A.桌脚贴地部钢管尺寸为椭圆形30mm×60mm±1mm×厚1.5mm； B.桌脚上部固定立管钢管尺寸为椭圆形23mm×50mm±1mm×厚1.4mm； C.连接书箱U型管为椭圆形20mm×40mm±1mm×厚1.5mm； D.二桌脚贴地连接横钢管尺寸为椭圆形20mm×40mm±1mm×1.5mm。 ③.功能： A.左右脚架与U型管焊接置入书箱用4支自攻螺丝锁住使书箱桌面不易晃动。 B.左右脚架各加装一组高低调节旋钮。 5.脚垫要求: ①.材质：采用PP塑料一级新料一体射出成型并用圆头十字自攻螺丝锁付。 ②.尺寸：长83mm×宽72mm×高43mm×厚10mm±2mm。 ③.功能：桌子前脚垫左右各配1个水平调节螺丝，使桌面保持平衡不倾斜。 6.快速升降调节旋钮要求： ①.材质：采用环保ABS耐冲击塑料一级新料一体射出成型。 ②.功能与工艺要求： A.设计为方形崁入方型管，经久不易晃动脱落。 B.桌架下半部升降固定立管的左右各加装一组快速升降调节旋钮，并在桌架上半部升降活动立管上开有6个孔，每孔间隔30mm，调节桌面面高度可从640mm至790mm（±10mm）。 7.尺寸刻度要求: ①.材质：采用激光镭射打标机（非油墨打印）,保证刻度尺永久不掉色。 ②.功能与工艺要求：每个刻度间隔30mm，刻度代表课桌桌面离地高度。刻度标识从64cm～79cm共6个数字，调整行程从640mm～790mm（±10mm）。 8.标识要求： ①. 材质：采用激光镭射打标成型的标识（非油墨打印）； ②. 内容：需在脚架左侧用激光镭射打上“瑶山校区2026”标识。 课椅 1.坐高尺寸要求：400-480mm±10mm； 2.靠背要求： ①.材质：采用环保PP塑料一级新料一体射出成型。靠背背部需有“PP”字母标识（需为靠背一体注塑标识，以挖槽或印刷等后加的无效）。 ②.尺寸：410mm×320mm±10mm。 ③.颜色：柳绿色 ④.功能： A.靠背与钢管结合方式，采用直插式，不得采用螺丝锁付； B.靠背呈弯孤曲面设计合乎人体功学； C.靠背曲面有16条长短细槽缝设计使背部排热通风。 D.靠背四周及底部倒圆角光滑不刮手。 3.坐垫要求: ①.材质：采用环保PP塑料一级新料一体射出成型。坐垫背部需有“PP”字母标识（需为靠背一体注塑标识，以挖槽或印刷等后加的无效）。 ②.尺寸：410mm×380mm±10mm。 ③.颜色：柳绿色 ④.功能： A.座垫前端有两处下凹设计，可使坐下时腿部能服贴座垫，久坐无压迫感； B.座垫中间有内陷设计，可使坐下时包覆臀部； C.座垫17条长短细槽缝设计需通气散热细缝； D.坐垫底部与铁管口有半圆塑胶遮挡以防止手指刮伤或折伤。 4.椅钢架要求: ①.材质：采用符合中国国家标准优质钢管组合焊接而成。 ②.形状：“Z”型椅架带手摇升降功能，椅脚贴地钢管与上部固定立管钢管为同一根管弯曲成型。 ③.尺寸： A.椅脚贴地椭圆钢管尺寸为30mm×60mm±1mm×厚1.4mm； B.椅子椭圆横杆尺寸为20mm×40mm±1mm×厚1.4mm； C.椅脚上部固定立管椭圆钢管尺寸为30mm×60mm±1mm×厚1.4mm； D.椅脚上部活动立管椭圆钢管尺寸为23mm×50mm±1mm×厚1.4mm； E.靠背弯管椭圆钢管尺寸为16.5 mm×34 mm×±1mm厚1.2mm； F.椅座补强椭圆钢管尺寸为16.5 mm×34 mm×±1mm厚1.2mm。 5.脚垫要求: ①.材质：采用PP塑料一级新料一体射出成型,并用圆头十字自攻螺丝锁付。 ②.尺寸： A.前脚垫（小脚垫）尺寸长73×宽50×高71mm，垫跟厚度8mm（±2mm）， B.后脚垫（大脚垫）尺寸长196×宽50×高85mm，垫跟厚度8mm（±2mm）。 ③.功能：课椅前脚垫（小脚垫）左右各内置1个水平调节塑钢螺丝，使椅面保持平衡不倾斜。 6.手摇升降器材质与工艺要求 ①.材质：表面采用PA6+玻璃纤维的塑胶包碳钢棒注塑成升降丝杆、丝杆套，非常规外露金属的升降器，增加升降器的使用寿命。 ②.功能： A.手摇孔与升降横档位于课椅铁架中后部； B.升降器由中间传动轴连接左右椅腿，左右手摇孔均可单独调节坐面高度； C.提升方式采用千斤顶的原理由下往上托起，在升起时更加稳定，不易摇晃。 7.尺寸刻度要求 ①.材质：采用激光镭射打标机（非油墨打印）,保证刻度尺永久不掉色。 ②.功能与工艺要求：采用刻度尺设计，每个刻度间隔10mm，刻度代表课椅坐面离地高度。刻度标识从40cm～48cm共5个数字，调整行程从400mm～480mm（±10mm）。 8.标识要求： ①.材质：采用激光镭射打标成型的标识（非油墨打印，油墨打印易被擦除）； ②.内容：需在课椅铁架左侧用激光镭射打上“瑶山校区2026”。 | 950 | 套 |
| 9 | 讲台 |  | 1200*600*950 | 1、面材：采用绿色环保三聚氰胺饰面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等，各项技术指标均应达到国家标准； 2、基材：采用E0级多层板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，游离甲醛含量达到国家环保标准，甲醛释放量符合国家相关标准要求； 3、胶水：采用环保型胶黏剂，通过《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4、封边：所有板材均四周封边优质PVC材料，封边厚度为2mm，防止潮湿空气进入。 5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 19 | 座 |
| 10 | 储物书包柜 |  | 310*305*400 | 1、面材：采用绿色环保三聚氰胺饰面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等，各项技术指标均应达到国家标准； 2、基材：采用E0级多层板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，游离甲醛含量达到国家环保标准，甲醛释放量符合国家相关标准要求； 3、胶水：采用环保型胶黏剂，通过《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4、封边：所有板材均四周封边优质PVC材料，封边厚度为2mm，防止潮湿空气进入。 5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 800 | 门 |
| 11 | 卫生组合柜 |  | 1200*400*1800 | 1、面材：采用绿色环保三聚氰胺饰面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等，各项技术指标均应达到国家标准； 2、基材：采用E0级多层板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，游离甲醛含量达到国家环保标准，甲醛释放量符合国家相关标准要求； 3、胶水：采用环保型胶黏剂，通过《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4、封边：所有板材均四周封边优质PVC材料，封边厚度为2mm，防止潮湿空气进入。 5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 19 | 座 |
| 三、年段办公室家具4间（每间16名） |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 办公屏风 |  | 1400*1400*1200 | 1、面材：采用绿色环保三聚氰胺饰面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等，各项技术指标均应达到国家标准； 2、基材：采用E0级密度板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，游离甲醛含量达到国家环保标准，甲醛释放量符合国家相关标准要求； 3、胶水：采用环保型胶黏剂，通过《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4、封边：所有板材均四周封边优质PVC材料，封边厚度为2mm，防止潮湿空气进入。 5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 64 | 张 |
| 13 | 全铝多用椅 |  | 行业标准 | 1.整体尺寸要求：585（扶手外框）*450（坐深）*765mm（坐高450mm）±10mm； 2.扶手脚架要求： ①.材质：采用铝合金材质； ②.尺寸：长260mm*宽65mm*高650mm±2mm； ③.四脚截面为面包管，尺寸：350mm*170mm±2mm； 3.靠背要求： ①.材质：采用铝合金材质一体压铸成型，蓝色烤漆； ②.功能：带多排椭圆形透气孔； ③.尺寸：靠背尺寸：宽440mm*高250mm±2mm； 4坐垫要求： ①.材质：采用铝合金材质一体压铸成型，蓝色烤漆； ②.功能：带多排椭圆形透气孔； ③.尺寸：坐垫尺寸：宽495mm*深450mm±2mm； | 64 | 张 |
| 14 | 书橱 |  | 800*400*2000 | 1、面材：采用绿色环保三聚氰胺饰面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等，各项技术指标均应达到国家标准； 2、基材：采用E0级密度板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，游离甲醛含量达到国家环保标准，甲醛释放量符合国家相关标准要求； 3、胶水：采用环保型胶黏剂，通过《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4、封边：所有板材均四周封边优质PVC材料，封边厚度为2mm，防止潮湿空气进入。 5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 32 | 座 |
| 四、计算机教室1间，每间56人 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 讲台 |  | 1400*700*760 | 1、基材：采用E0级多层板， 2、饰面：三聚氰胺板饰面。 3、封边：同色PVC封边。 4、五金：优质五金配件。 | 1 | 座 |
| 16 | 教师椅 |  | 行业标准 | 面材采用优质（黑色）网布面料，高泡海绵坐垫靠背，优质气压棒，尼绒扶手，尼绒五星脚架。 | 1 | 张 |
| 17 | 电脑桌 |  | 1200*600*760 | 1、基材：采用E0级多层板， 2、饰面：三聚氰胺板饰面。 3、封边：同色PVC封边。 4、五金：优质五金配件。 | 28 | 张 |
| 18 | 圆凳 |  | φ330*420 | A.整体尺寸要求：Ø330*420mm±10mm； B.圆凳椅面要求： 1.材质：采用环保ABS耐冲击塑料一级新料一体射出成型，椅面背面带“ABS”凸起标识（需为椅面一体注塑标识，以挖槽或印刷等后加的无效）。 2.尺寸：直径330mm×厚30mm±2mm。 3.颜色：天空蓝。 4.功能：固定柱位埋入四颗铜螺母； C.椅脚要求： ①椅脚上部有一φ190mm圆铁片冲四孔，与椅面固定柱位的铜螺母锁付； ②椅脚椭圆钢管截面尺寸：20mm×40mm±2mm； D.脚垫要求： 1.材质：采用环保PP塑料一级新料一体射出成型； 2.尺寸：长44mm×宽24mm×高43mm±2mm。 3.功能：内塞式设计，不易掉落。 | 56 | 张 |
| 19 | 储物柜 |  | 1500*400*2000 | 1、基材：采用E0级多层板， 2、饰面：三聚氰胺板饰面。 3、封边：同色PVC封边。 4、五金：优质五金配件。 | 1 | 座 |
| 五、食堂家具864人 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 餐桌椅 |  | 1200*1670*750 （桌面1200*700） | ①面板：采用岩板纹台面 ②椅身：全新聚丙烯加玻璃纤维，一体成型，尺寸：长度480mm.宽度460mm.高度470mm.椅身厚度7mm.重量：2.85kg。结构稳定，按照美国BIFMA测试标准，可承重130KG，胶背34KG12万次循环推背测试。 ③钢架 3-1：桌面下方支撑框架采用40mm（±1mm）*30mm（±1mm）优质冷轧管材，钢管壁厚≥1.5mm 。 3-2：斜连接杆(交叉架）采用40mm（±1mm）*50mm（±1mm）优质冷轧管材，钢管壁厚≥2.0mm。 3-3：椅脚架：采用50mm±1mm*50mm±1mm优质冷轧钢管，钢管壁厚≥1.2mm 。配PP材质脚套外直径：52mm（±1mm）*52mm（±1mm）*32mm（±1mm）,内直径圆脚升降脚垫40mm（±1mm）*10mm（±1mm），升降行程≥8mm。 3-4：椅脚连接杆采用50 mm（±1mm）*50 mm（±1mm）优质冷轧钢管，钢管壁厚≥1.8mm 。 3-5：胶背与座板连接件：采用245mm（±1mm）*190mm（±1mm）优质冷轧冲压钢板，钢板厚度内中心点≥6mm、边缘部分≥3mm。 3.6：桌架重量：19.35KG（1200*600的台架） ④脚桶：设计开模锥形脚桶，榄型亮光面长170mm*宽40mm采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由两个部分组成（脚桶，脚盖）上宽84mm下宽173mm高26-27mm重0.31kg，底部直径75mm，脚桶与脚盖卡扣式连接安装 ⑤连接螺母采用精密加工的压铸件,组装螺丝均为8级以上加硬耐落防滑处理。 | 216 | 张 |

样品清单

1.提供的序号1 公寓床1（双层床）整体成品一座，（包含杉木床板）具体要求如下：（具体详见序号1-6 公寓床1（双层床）整体样品图）

2.提供序号8 课桌成品一张及背面带ABS标识的桌面1片、带水平升降调节螺丝的前脚垫实物小样1个、快速升降调节旋钮实物小样1个，具体要求如下：（详见序号8 课桌样品图）

3.提供序号8 课椅成品一张及外包裹塑胶芯材为碳钢棒的手摇升降器组件实物小样1组、带水平升降调节螺丝的前脚垫实物小样1个，具体要求如下：（详见序号8 课椅样品图）

4.提供序号13全铝多用椅成品一张及使用的铝合金材质的毛坯靠背实物样品一个，具体要求如下：（详见序号13 全铝多用椅样品图）

5.提供序号18圆凳成品一张及使用的带ABS标识的圆凳椅面1个、圆凳脚垫1个具体要求如下：（详见序号8 圆凳样品图）